DENEYİN ADI : Pnömatik ve Hidrolik devrenin analizi

- Hidrolik presin hidrolik ve pnömatik devre elemanları ve görevleri:

Beyin : Hidrolik ve pnömatik pistonları denetim altında tutar, uygulanacak işlem sırasına göre harekete geçirtecek sinyaller oluşturur ve devrenin bütün fonksiyonlarını kontrol eder.

Hidrolik ve Pnömatik Silindirler: Sistemde iki adet pnömatik ve hidrolik silindir mevcuttur. Bu silindirlerin görevi akışkanın oluşturduğu basınçı mekanik güce dönüştürmek için kullanılır.

Yön Kontrol Valfleri: Sistemdeki mevcut olan silindirlerin açılıp kapanması için akışkana yön veren elemanlardır.

Sensörler: İşlenecek parçanın ve sistemi oluşturan elemanların konumunu algılayarak beyne sinyal gönderen bir elemandır.

Pompa: Hidrolik devre için gerekli yağ basıncını sağlayan elemandır.

Kompresör: Kapalı bir ortamda havayı sıkıştırarak basıncını arttıran bir ünitedir.

Yağ tankı: Hidrolik devreyi dolaşan yağ bir yağ tankında yeniden kullanılmak üzere toplandığı bir depodur.

- Sitemin Çalışma Prensibi :

Beynin gönderdiği sinyaller doğrultusunda pnömatik silindir işleme tabi tutulacak parçayı üretim hattına bırakır. Daha sonra hidrolik silindir sayesinde işlemin yapılacağı bölgeye götürülür. Bunu takiben parçanın sabitlenmesi için ikinci pnömatik silindir devreye girer ve parça sabitlenir. Parça üzerinde işlemi yapacak olan hidrolik silindir aşağıya iner ve gerekli işlemi yapar. Bu işlem bir presleme işlemidir. Presleme işlemi bittikten sonra parça üretim hattını gene üretim hattına taşıyan hidrolik silindir tarafından terkedilir.

Şayet üretim esnasında elektrik kesintisi veya bunun gibi elde olmayan nedenlerden dolayı bir durum söz konusu olduğunda sistem yeniden devreye girdiği zaman ilk önce üretim hattını kontrol eder. Eğer üretim hattında işlenmemiş bir parça söz konusu ise bu parça üretim hattından uzaklaştırılır

- Kontrol sistemleri:

Hidrolik ve pnömatik silindirleri kontrol eden valfler elektrik ile çalışan selonoid valfler ile kontrol edilmektedir. Buna ek olarak pistonları belli bir konumda durdurmak için switch’ ler kullanılmaktadır. Switch’ ler açık veya kapalı konumlarına göre beyine sinyal gönderir ve beyinde bu sinyallere göre valflerin konumunu belirlemek için selenoidlere sinyal gönderir.

-1-

- Hidrolik ve Pnömatik Devreler Arasındaki Farklar :

- Hidrolik devrelerde işi gerçekleştiren akışkan tekrar kullanılmak üzere yağ tankına gönderilirken pnömatik devrelerde ise işi gerçekleştiren akışkan tekrar kullanılmak üzere bir yerde depolanmaz, dış ortama bırakılır.

- Hidrolik devrelerde basınçlı akışkanın depolanması için bir tak kullanılmaz. Pnömatik devrelerde ise basınçlı akışkanın depolandığı bir hava tankı mevcuttur.

- Hidrolik devrelerde işi yapan akışkan yağdır. Pnömatik devrelerde ise akışkan olarak hava kullanılmaktadır.

- Hidrolik devreler, pnömatik devrelere göre daha yüksek güç gerektiren yerlerde kullanılmaktadır.

- Devrenin Hangi Amaçlar İçin Kullanılabilir :

Presleme, Dövme, matkap ile delme gibi işlemlerde kullanılmak için tasarlanabilir.

Problem:

Hidrolik silindirin çapları ;     P= 80 bar = 80*105 Pa

D = piston çapı

d = kol çapı

d1 = 45 mm

D1 = 90 mm

d2 = 15 mm

D2 = 32 mm

Pnömatik silindirin çapları ; P = 12 bar = 12*105 Pa

d3 = 12 mm

D3 = 25 mm

d4 = 18 mm

D4 = 40 mm

h = % 85                F = ?

-2-

Küçük hidrolik silindire gelen kuvvetin hesaplanması ;

F = P*A = 80*105*32∗10−324−32∗10−3−15∗10−324∗p∗0.85=3923.43N

Büyük hidrolik silindire gelen kuvvetin hesaplanması ;

F = P*A = 80*105*90∗10−324−90∗10−3−45∗10−324∗p∗0.85=32428.35N

Küçük pnömatik silindire gelen kuvvetin hesaplanması ;

F = P*A = 12*105*25∗10−324−25∗10−3−12∗10−324∗p∗0.85=365.12N

Büyük pnömatik silindire gelen kuvvetin hesaplanması ;

F = P*A = 12*105*40∗10−324−40∗10−3−18∗10−324∗p∗0.85=893.58N

-3-