PROGRAMA LAJE

JULHO DE 1995

Geraldo E. Leonel Jr

# Dicas Importantes

- Para iniciar o programa, entre no menu LAJE e CALCU, depois digite, nos teclados, a tecla CST e só então inicie a execução com DADOS;

- Leia todos os HELP’s com atenção a unidade exigida para o cálculo;

- Digitar todos os dados com seus respectivos sinais, com exeção dos momentos Md+ e Md- , que utilizam sinais em módulo;

- Use sempre ENTER para dar continuidade, ou OK ou CANCL somente quando for solicitado, teclas E ou F no menu, respectivamente;

- Não digite nenhuma tecla enquanto a ampulheta estiver ativada;

- A seção de cálculo S é contada, em metros, a partir da face mais a esquerda da seção transversal da ponte (0 metros) até a seção requerida (x metros);

- Quando o programa indagar se lx/a ou t/a é um número inteiro tabelado, indica que se for, haverá apenas uma interpolação e, caso contrário, o programa fará cinco interpolações com os dados tabelados e por você digitados;

- No final de toda interpolação aparecerá a opção REINTERPOLAR, para ser usada caso você tenha digitado algum valor incorreto ou na dúvida de tê-lo feito. Basta então digitar OK (tecla F no menu) e o programa reinterpolará a anterior. Caso não tenha dúvidas, digite CANCL (tecla E do menu) que sua HP seguirá normalmente com o cálculo da laje;

- Se você, por algum motivo digitar alguma tecla incorretamente, causando a interrupção (break) no programa, digite DEL para limpar a tela e logo em seguida a tecla PURG no menu (teclas brancas) e aguarde a total limpeza do sistema e, somente após o desaparecimento da ampulheta, reinicie a execução;

- Caso o enunciado da questão vier sem algum dado ou alguma cota ou ainda se não for fornecida a distância entre as transversinas a ou o valor de k da tabela de Bleich, adote ZERO ou indague o carrasco (digo professor). Na maioria das vezes a falta de algum dado ou cota é sinal de que os resultados do dimensionamento deles independe e, portanto você poderá adotar esse valor;

- Para dimensionar no BORDO LIVRE – faça S=0 e D=1;

- Evite interromper bruscamente a execução do programa. Leve-a até o fim e aguarde a total limpeza do sistema para então recolocá-lo em carga.