Система разработки алгоритмов “Algorithm Builder for AVR” предназначена для разработки программного обеспечения для однокристальных микроконтроллеров с архитектурой AVR. Система содержит графический редактор алгоритма, компилятор, симулятор, встроенный программатор и мониторный отладчик. Система предназначена для работы на компьютерах с операционной системой “Windows 95/98”.

Для построения алгоритма используется 6 базовых объектов:

— объект “Text”;

— объект “Label”;

— объект “Vertex”;

— объект “Condition”;

— объект “JMP Vector”;

— объект “Field”.

Объект “Text”.

Объект “Text” представляет собой строку длиной до 250 символов, начинающуюся от левого края окна редактора. Новый объект “Text” создается при выборе пункта меню “Object\Text” либо при нажатии комбинации клавиш “Ctrl-T”, либо при нажатии клавиши “Enter”, если последним редактируемым объектом был объект “Text”. Комбинация нескольких последовательных объектов представляет собой локальный текстовый редактор. Объект используется для записи директив распределяющих ресурсы микроконтроллера.

- Объект “Label”

Объект “Label” (метка) представляет собой вертикальный штрих, расположенный посередине колонки операторов и возможное имя, располагающееся слева или справа от него. Объект предназначен для маркировки мест в алгоритме, куда возможно осуществление условных или безусловных переходов. Имя метки является необязательным. В выражениях алгоритма имя    может быть использовано в качестве константы, содержащей её адрес в памяти программы. При необходимости, метке может быть присвоен конкретный адрес программы, если перед её именем    записать константу, определяющую адрес.

Создание нового объекта производится путем выбора пункта меню “Object\Label”, либо нажатием комбинации клавиш “Ctrl-L”. Изменение расположения имени метки относительно штриха на противоположное осуществляется нажатием клавиши “Tab”.

- Объект “Vertex”

Объект “Vertex” (вершина) по своему отображению и назначению идентичен объекту “Label”, но в отличие от него задаёт геометрическое расположение вершины колонки операторов на поле окна редактора.

Создание нового объекта производится путем выбора пункта меню “Object\Vertex”, либо нажатием комбинации клавиш “Ctrl-V”, либо нажатием левой кнопки “мыши” в комбинации с клавишами “Alt+Ctrl+Shift”.

Объект “Field”

Объект “Field” (поле) предназначен для записи операторов алгоритма и представляет собой отцентрированную в колонке строку. Создание нового объекта производится выбором пункта меню “Object\Field” либо нажатием комбинации клавиш “Ctrl-F”, либо по нажатию клавиши “Enter”, если текущий активный объект не являлся объектом “Text”.

- Объект “Condition”

Объект “Condition” (условие) предназначен для обозначения условных переходов. Объект представляет собой контур, располагающийся посередине колонки операторов, внутри которого вписывается текст с условием перехода, и возможный вектор (Vector) перехода в виде ломаной линии, исходящей от одного из краев контура со стрелкой на конце, возле которой возможна строка с именем вектора.

Создание объекта производится путем выбора пункта меню “Object\Condition” либо нажатием комбинации клавиш “Ctrl-C”. В начале редактируется условие, расположенное внутри контура. Переход к редактированию имени вектора производится нажатием клавиши “Tab”. Дальнейшее нажатие этой клавиши будет изменять расположение имени относительно контура или конца вектора (если он есть) на противоположное. Редактирование вектора проводится клавишами “¬”, “”, “®” или “¯” в комбинации с клавишей “Alt”. Для редактирования вектора мышью необходимо при нажатой клавише “Alt” выбрать конец вектора левой кнопкой, и, не отпуская кнопку, производить изменение. Если вектор отсутствует, то начать редактирование следует из области контура.

Имя вектора может отсутствовать, но при этом конец вектора должен находиться на объекте “Label” или “Vertex” либо на отрезке другого вектора.

- Объект “JMP Vector”

Объект “JMP Vector” предназначен для обозначения короткого безусловного перехода (в ассемблере - оператор “RJMP”). Объект представляет собой ломаную линию, исходящую из середины колонки операторов, аналогичную вектору объекта “Condition”.

Новый объект создаётся путем выбора пункта меню “Object\JMP Vector” либо нажатием комбинации клавиш “Ctrl-J”. Редактирование вектора аналогично объекту “Condition”.

Текстовые наполнения объектов могут содержать следующие символьные конструкции: константа, рабочий регистр, регистр ввода-вывода, имена, пересылки, биты, массивы байт и слов.

Непосредственное представление констант.

В алгоритмах используются только целые положительные числа которые могут быть представлены в десятичном, шестнадцатеричном, восьмеричном либо в двоичном видах.

В десятичном виде константа представляется в виде набора символов от “0” до “9”. Пример: “127”.

Представление    в шестнадцатеричном виде должно начинаться с символов “#h” или “#H”, за которыми должен следовать набор из символов от “0” до “9” или от “A” до “F” или от “a” до “f”. Пример: “#h23FA”, “#H3e”.

Представление    в восьмеричном виде должно начинаться с символов “#о” или “#О”, за которыми должен следовать набор из символов от “0” до “7”. Пример: “#o17774”, “#O34002”

Представление    в двоичном виде должно начинаться с символов “#b” или “#B”, за которыми должен следовать набор из символов от “0” или “1”. Пример: “#b10001101”, “#B1011110011001”.

В записи констант    допускается использование символов “,” для визуального разделения групп цифр. Пример: “123,978”, “#b,1010,0110,0100”.

Представление имён.

Имя может быть представлено в виде последовательности из латинских букв, цифр или символа “_”, причем первым символом должна быть не цифра.

Представление рабочих регистров.

Мнемоническое представление рабочих регистров начинается с символа “R” или “r” с последующей за ним константой от 0 до 31, представленной в любом виде. Например: “r0” или “R22” или “r#h1F” или “R#b1001”.

Представление регистров ввода-вывода.

Мнемоническое представление регистров ввода-вывода начинается с символа “P” или “p” с последующей за ним константой от 0 до 63, представленной в любом виде. Например: “p8” или “P16” или “p#h1C” или “P#b,11,1001”.

Представление пересылки.

Мнемоническое представление операции пересылки состоит из двух символов: “->“. Например: “r0->r5” или “R22->p20”. Для удобства набора, редактор вводит эту пару символов одним нажатием клавиши “ ` “ ( слева вверху под клавишей “Esc”).

Представление бита.

Мнемоническое представление бита осуществляется точкой, следующей за представлением рабочего регистра или ввода-вывода и константой от 0 до 7. Например: “r5.1” или “p12.6”.

Представление ячейки.

Ячейка оперативной памяти “SRAM” представляется в виде выражения, определяющего адрес, заключённого в квадратные скобки. Например: “[X]” “[#h100E]”.

- Непосредственное представление массива байт.

- Представление начинается записью “DB:” с последующим рядом констант, представляющих байты, разделяемых произвольным количеством пробелов. Например:

DB: #h2F #h73 #b1100,1101 124

- Непосредственное представление массива слов.

- Представление массива слов производится аналогично представлению массива байт, но должно начинаться записью “DW:”. Например:

DW: #h2F30 #h730F  #b1100’1101’0001’0010  12’436

- Файловое представление массива байт.

- Представление должно начинаться записью “LOAD:” с последующим именем файла, содержащего массив. Например:

LOAD  Dfile.bin

Выбор редактируемого объекта производится клавишами “”, ”¯” в той последовательности, в которой они располагаются в памяти, либо с помощью “мыши” - путем нажатия левой клавиши на выбранном объекте.

Перемещение редактируемой колонки операторов по полю производится клавишами “¬”, “”, “®” либо “¯” в комбинации с клавишей “Ctrl” либо с помощью “мыши” при нажатой левой клавише.

Перемещение редактируемой и всех последующих колонок по вертикали производится клавишами “”, “¯” в комбинации с клавишами “Ctrl”+”Shift” либо с помощью “мыши” при нажатой правой клавише.

Выделение группы объектов производится клавишами “”, “¯” в комбинации с клавишей “Shift”.

Удаление выделенных объектов без сохранения в буфере производится клавишей “Delete” в комбинации с клавишей “Ctrl”, а с сохранением – с клавишей “Shift”.

Перегрузка выделенных объектов в буфер производится по нажатию клавиши “Insert” в комбинации с клавишей “Ctrl”, а извлечение из буфера - с клавишей “Shift”.

Выбор типа микроконтроллера производится через пункт меню “File\Select Chip”.

Активизация или дезактивизация объекта производится через пункт меню “Object/Enable\Disable” или по нажатию клавиши “F4”. При этом дезактивированный объект будет отображаться серым цветом. Такой объект будет игнорироваться компилятором.

Мнемоническое представление инструкций ассемблера построено по визуально-функциональному принципу и приведено в нижеследующей таблице.

| - Аналог | - Шаблон | - Пример записи |
| --- | --- | --- |
| - MOV Rd,Rr | - Rr->Rd | - R0->R1 |
| LDI Rd,K | - #->Rd | LabelName.1->R16 |
| LD Rd,X | [X]->Rd | [X]->R2 |
| LD Rd,X+ | [X++]->Rd | [X++]->R3 |
| LD Rd,-X | [--X]->Rd | [--X]->R4 |
| LD Rd,Y | [Y]->Rn | [Y]->R5 |
| LD Rd,Y+ | [Y++]->Rd | [Y++]->R6 |
| LD Rd,-Y | [--Y]->Rd | [--Y]->R7 |
| LDD Rd,Y+q | [Y+#]->Rd | [Y+2]->r8 |
| LD Rd,Z | [Z]->Rd | [Z]->R9 |
| LD Rd,Z+ | [Z++]->Rd | [Z++]->R10 |
| LD Rd,-Z | [--Z]->Rd | [--Z]->R11 |
| LDD Rd,Z+q | [Z+#]->Rd | [Z+1]->R12 |
| LDS Rd,k | [#]->Rd | [SRAMName+1]->r14 |
| ST X,Rr | Rr->[X] | R15->[X] |
| ST X+,Rr | Rr->[X++] | R16->[X++] |
| ST –X,Rr | Rr->[--X] | R17->[--X] |
| ST Y,Rr | Rr->[Y] | R18->[Y] |
| ST Y+,Rr | Rr->[Y++] | R19->[Y++] |
| ST –Y,Rr | Rr->[--Y] | R20->[--Y] |
| STD Y+q,Rr | Rr->[Y+#] | R21->[Y+ConstantName+4] |
| ST Z,Rr | Rr->[Z] | R22->[Z] |
| SR Z+,Rr | Rr->[Z++] | R23->[Z++] |
| ST –Z,Rr | Rr->[--Z] | R24->[--Z] |
| STD Z+q,Rr | Rr->[Z+#] | R25->[Z+3] |
| STS k,Rr | Rr->[#] | R26->[SRAMName+ConstantName*2] |
| LPM | LPM |  |
| IN Rd,P | Pn->Rd | P#h19->R28 |
| OUT P,Rr | Rr->Pn | R30->PortB |
| PUSH Rr | Rr-> | r0-> |
| POP Rd | ->Rd | ->r1 |
| NOP | NOP |  |
| ADD Rd,Rr | Rd+Rr | r#h0+r#h1 |
| ADC Rd,Rr | Rd+Rr+ | r#h2+r#h3+ |
| ADIW Rdl,K | RW+# | W+32 |
| SUB Rd,Rr | Rd-Rr | r#h4-r#h5 |
| SUBI Rd,K | Rd-# | r#h11-ConstantName |
| SBC Rd,Rr | Rd-Rr- | r#h5-r#h6- |
| SBCI Rd,K | Rd-#- | r#h12-ConstantName- |
| SBIW Rdl,K | RW-# | X-#h2E |
| AND Rd,Rr | Rd&Rr | r#H7&r#H8 |
| ANDI Rd,K | Rd&# | r13&#b0011,1101 |
| OR Rd,Rr | Rd!Rr | r#h9!r#hA |
| ORI Rd,K | Rd!# | r#h14!#o147 |
| EOR Rd,Rr | Rd^Rr | r#hC^r#hD |
| COM Rd | -Rd- | -RegisterName- |
| NEG Rd | -Rd | -r#hF |
| CBR Rd,K | Rd&-#- | r#h10&-#b00111100- |
| INC Rd | Rd++ | r#h11++ |
| DEC Rd | Rd-- | r#h12-- |
| TST Rd | Rd? | r#h13? |
| CLR Rd | Rd | RegisterName |
| SER Rd | #hFF->Rd | #hFF->r#h15 |
| MUL Rd,Rr | Rd*Rr | r#h16*RegisterName |
| SBI P,b | 1->Pn.# | 1->PortName.4+1 |
| CBI P,b | 0->Pn.# | 0->PortD.7 |
| LSL Rd | <<Rd | <<r#h18 |
| LSR Rd | Rd>> | r#h19>> |
| ROL Rd | <<Rd< | <<r#h1A< |
| ROR Rd | >Rd>> | >r#h1B>> |
| ASR Rd | ±Rd>> | *r#h1C>> |
| SWAP Rd | >Rd< | >r#h1D< |
| BSET s |  |  |
| BCLR s |  |  |
| BST Rr,b | Rr.#-> | RegisterName.6-> |
| BLD Rd,b | ->Rd.# | ->r0.4 |
| SEC | 1->C |  |
| CLC | 0->C |  |
| SEN | 1->N |  |
| CLN | 0->N |  |
| SEZ | 1->Z |  |
| CLZ | 0->Z |  |
| SEI | 1->I |  |
| CLI | 0->I |  |
| SES | 1->S |  |
| CLS | 0->S |  |
| SEV | 1->V |  |
| CLV | 0->V |  |
| SET | 1->T ; 1-> |  |
| CLT | 0->T ; 0-> |  |
| SEH | 1->H |  |
| CLH | 0->H |  |
| SLEEP | SLEEP |  |
| WDR | WDR |  |
| JMP k | JMP #; | JMP LabelName+2; |
| - RJMP k | JMP Vector to Label JMP Vector: # |  |
| - IJMP | JMP |  |
| - CALL k | CALL # | CALL LabelName+ConstantName |
| - RCALL k | # | LabelName |
| - ICALL | CALL | CALL |
| - RET | RET | RET |
| - RETI | RETI | RETI |
| - CPSE Rd,Rr | Condition: Rd=Rr Vector: SKIP | Condition: r0=r1 Vecror: SKIP |
| - CP Rd,Rr | Rd=Rr | R2=R5 |
| - CPC Rd,Rr | Rd=Rr= | R6=R5= |
| - CPI Rd,K | Rd=# | R8=#b1001,1110 |
| SBRC Rr,b | Condition: Rr.#=0 | Condition r14.2=0 |
| SBRS Rr,b | Condition: Rr.#=1 | Condition r14.3=1 |
| - SBIC P,b | Condition: Pp.#=0 | Condition: P11.6=0 |
| - SBIS P,b | Condition: Pp.#=1 | Condition: p#h1F.1=1 |
| - BRBS s,k | Condition: SREG.s=1 | Condition: SREG.3=1 |
| - BRBC s,k | Condition: SREG.s=0 | Condition: SREG.5=0 |
| - BREQ k | Condition: = |  |
| - BRNE k | Condition: -= |  |
| - BRCS k | Condition: C=1 |  |
| - BRCC k | Condition: C=0 |  |
| - BRSH k | Condition: >= |  |
| - BRLO k | Condition: < |  |
| - BRMI k | Condition: - |  |
| - BRPL k | Condition: + |  |
| - BRGE k | Condition: ±>= |  |
| - BRLT k | Condition: ±< |  |
| - BRHS k | Condition: H=1 |  |
| - BTHC k | Condition: H=0 |  |
| - BRTS k | Condition: T=1 |  |
| - BRTC k | Condition: T=0 |  |
| - BRVS k | Condition: V=1 |  |
| - BRVC k | Condition: V=0 |  |
| - BRIE k | Condition: I=1 |  |
| - BRID k | Condition: I=0 |  |

. Все операторы заносятся в объект “Field”, либо представляют собой объект “Condition” или “JMP Vector”. Символ “#” в шаблоне оператора предполагает константу, представленную либо непосредственно, либо в виде алгебраического выражения из констант и имен. Шаблоны всех операторов можно оперативно отобразить в окне, вызвав его через пункт меню “Constants\Cliches”.

Следует обратить внимание на то, что короткий безусловный переход (“RJMP”) реализуется исключительно только посредством объекта “JMP Vector”, а длинный безусловный переход реализуется записью “JMP #” в объекте “Field”. Короткий вызов подпрограммы (“RCALL”) реализуется простой записью адреса (или имени метки подпрограммы) в объекте “Field”. Длинный вызов подпрограммы (“CALL”) реализуется аналогично длинному безусловному переходу записью “CALL #”. Косвенные переход и вызов подпрограммы (“IJMP”, “ICALL”) реализуются записями в объектах “Field”: “JMP” и “CALL” соответственно без параметров.

Для условий предполагающих переход на метку, вектор объекта “Condition” должен либо иметь имя метки, либо заканчиваться на метке, либо заканчиваться на отрезке другого вектора.

Для условий предполагающих пропуск последующей инструкции возможны три варианта конструкции объекта “Condition”:

- Вектор объекта отсутствует, а имя вектора – либо отсутствует либо содержит зарезервированное слово “Skip”. В нижеследующих примерах выполнение операции “[X]->r2” будет пропущено, если выполнится условие “R1=R2”.

- Записывается инверсное условие, вектор отсутствует, а подлежащая пропуску инструкция вписывается на место имени вектора. В этом случае объект будет интерпретирован как: выполнить инструкцию, если условие выполняется. Нижеследующий примеры полностью идентичны .

- Если последующая инструкция является коротким безусловным переходом (RJMP), допускается запись инверсного условия, а вектор этого условия будет интерпретирован как последующий безусловный переход, таким образом, объект будет интерпретироваться как: произвести короткий безусловный переход, если условие выполняется. Далее приводятся три полностью идентичных примера.

В ряде представлений присутствует символ “±”. На клавиатуре его можно набрать комбинацией “Alt+0177”, либо последовательно нажав клавиши “+” “–“.

Алгебраическое выражение может содержать простые арифметические операции: сложение, вычитание, умножение и целочисленное деление (соответственно символы “+”, “–“, “*” и “/”). Операции умножения и деления имеют приоритет над операциями сложения и вычитания. Вложенность элементов выражения обозначается круглыми скобками.

Далее структурно алгоритм может быть секционирован. Предусмотрены следующие секции:

— секция назначения имен рабочих регистров;

— секция назначения имен регистров ввода-вывода;

— секция назначения имен адресов оперативной памяти;

— секция назначения имен адресов энергонезависимой памяти;

— секция назначения имен констант;

— секция назначения имен битов;

— секция программы.

Все секции, за исключением секции программы, обязательно записываются в объектах “Text”.

Секция назначения имен рабочих регистров.

Ключём начала секции является запись “WORKING REGISTERS:”. В последующих строках объявление имен регистров производится следующей записью:

[Index] Name

где:

Index    — необязательный параметр - индекс регистра. По умолчанию +1 от предыдущего;

Name — произвольное объявляемое имя регистра;

Элементы записи разделяются любым количеством пробелов.

В начале секции, если индекс регистра не определён, то по умолчанию принимается равным 0.

По умолчанию, компилятор содержит следующие имена рабочих регистров:

r24 = WL; r25 = WH; r26 = XL; r27 = XH;

r28 = YL; r29 = YH; r30 = ZL; r31 = ZH;

Допускается присваивание одному регистру нескольких имён.

Имя с предшествующим символом “@” может быть использовано в качестве константы, содержащей адрес регистра в оперативной памяти “SRAM”.

Пример:

WORKING REGISTERS:

Tx

Ty

Tz

16    nK

nP

22       Count

...

...

Tx->Ty

nP++

Секция объявления имен регистров ввода-вывода.

Ключём начала секции является запись “I/O REGISTERS:”. В последующих строках объявление имен производится следующей записью:

[Index]  Name

где:

Index	— необязательный параметр - индекс регистра. По умолчанию +1 от предыдущего;

Name	— произвольное объявляемое имя регистра;

Элементы записи разделяются любым количеством пробелов.

В начале секции, если индекс регистра не определён, то по умолчанию принимается равным 0.

Компилятор содержит типовые имена портов по умолчанию.

Допускается присваивание одному регистру нескольких имён.

Имя с предшествующим символом “@” может быть использовано в качестве константы, содержащей адрес порта в оперативной памяти “SRAM”.

Пример:

I/O REGISTERS:

PD0in

PD1in

PD2in

#h1C  PX

...

...

r0->PD0in

1->PD1in.5

Секция назначения имен адресов оперативной памяти.

Ключём начала секции является запись “SRAM:”. В последующих строках объявление имен адресов производится следующей записью:

[Address]   Name   [Length]

где:

Address		— необязательный параметр - адрес ячейки. По умолчанию +Length от предыдущего;

Name		— произвольное объявляемое имя ячейки;

Length		— необязательный параметр - число используемых байт. По умолчанию равен 1.

Элементы записи разделяются любым количеством пробелов.

В начале секции, если адрес не задан, то по умолчанию принимается начальный адрес (#h60).

В выражениях операторов алгоритма имя может быть использовано в качестве константы, содержащей её адрес. При необходимости выборки конкретного байта константы, имя должно быть дополнено символами “.n”, где n - номер байта.

Пример:

SRAM:

ArxA

ArxB

#h200 Array256 #h100

Arrar16  #h10

Word1    2

Word2    2

...

...

[Word1]->R4

[Word1+1]->R5

Word2.0->r16

Секция назначения имен адресов энергонезависимой памяти.

Ключём начала секции является запись “EEPROM:”. В последующих строках объявление имен адресов производится следующей записью:

[Address]   Name   [Length]

где:

Address		— необязательный параметр - адрес ячейки. По умолчанию +Length от предыдущего;

Name		— произвольное объявляемое имя ячейки;

Length		— необязательный параметр - число используемых байт. По умолчанию равен 1.

Элементы записи разделяются любым количеством пробелов.

В начале секции, если адрес не задан, то по умолчанию принимается равным 0.

При необходимости, начиная с текущего адреса, может быть загружен массив байт, представленный либо непосредственно (“DB:…”), либо из файла (“LOAD:…”).

В выражениях операторов алгоритма имя может быть использовано в качестве константы, содержащей его адрес. При необходимости выборки конкретного байта, имя должно быть дополнено символами “.n”, где n - номер байта.

Пример:

EEPROM:

ErxA

ErxB

#h10  Array256 #h8

Word1    2

- DBA

#h20  DBEE1  ArrayDB  DB: #hFE #hFD #h23 #h5A

#h30  DBEE2   DB: #h11 #h22 #h33

DB: #h44 #h55 #h66 #h77

Word2

DBEE3   Load: data.bin

...

...

Word2.0->r16

r16->EEARL

Word2.1->r16

r16->EEARH

Секция объявления имен констант.

Ключём начала секции является запись “CONSTANTS:”. В последующих строках объявление имен производится следующей записью:

Expression  Name

где:

Expression	— алгебраическое выражение, определяющее величину.

Name		— произвольное объявляемое имя константы.

В выражениях алгоритма, при необходимости выборки конкретного байта константы, имя должно быть дополнено символами “.n”, где n - номер байта.

Элементы записи разделяются любым количеством пробелов.

Пример:

CONSTANTS:

23           CrxA

#b1001’0010  CrxB

#h200        C0

#h12AD       Word1

Word+Crx*2   Word2

...

...

[Word1]->R4

Word2.0->r16

Секция объявления имен битов.

Ключём начала секции является запись “I/O BITS:”. В последующих строках объявление имен производится следующей записью:

IORegister.n   Name

где:

IORegister	— представление регистра ввода-вывода;

n			— номер бита;

Name		— произвольное объявляемое имя бита.

Элементы записи разделяются любым количеством пробелов.

Пример:

I/O BITS:

p13.0    Bit0

PinC.1   Bit1

- PinC.2   Bit2

PortD.3  Bit3

...

...

1->Bit0

0->Bit3

Компилятор содержит типовые имена битов по умолчанию.

- Присоединение файла

- Присоединения к программе кода из другого файла производится посредством записи “Compile: FileName”, где FileName – имя присоединяемого файла формата “.alg”. Встретив такую запись, компилятор приостановит работу на текущей странице, и перейдет к указанному файлу.

Секция программы.

- Ключём начала секции является запись “PROGRAM:” либо первый объект “Vertex”. Секция может включать в себя элементы алгоритма в объектах “Vertex”, “Field”, “Condition” и “JMP Vector”.

- Секция допускает включения массивов байт, представленных либо непосредственно    (“DB:…”) или загружаемого из файла (“LOAD:…”), либо, представленных непосредственно массивов слов (“DW:…”).

При необходимости, константа, содержащаяся в операторах, может быть представлена в виде простого алгебраического выражения, включающего в себя непосредственные представления констант или имена со связанными с ними константами. В выражениях могут быть применены операции сложения, вычитания, умножения и целочисленного деления (“+”, “-“, “*” ,”/”).

Система может обслуживать метки прерываний. Носителем такой метки являются объекты “Vertex” или “Label”. Текстовая часть такой метки должна начинаться с символов “I:” с последующим стандартным именем необходимого прерывания. Автоматическую загрузку такой записи можно произвести через выбор пункта меню “Constants\Interrupt Vectors”. Встретив хотя бы одну такую метку, компилятор заполнит свободное пространство векторов прерывания кодом возврата из подпрограммы обслуживания прерывания (RETI), а по соответствующему прерыванию адресу разместит код безусловного перехода на данную метку.

- Печать алгоритма

Для распечатки страницы алгоритма на принтере, необходимо выбрать пункт меню “File\ Print\ to the printer…”. Кроме того, страницу можно перевести в графический метафайл ,который можно использовать в качестве иллюстраций в документах, таких как Microsoft Word, Corel Draw, и пр. Формирований метафайла производится через пункт меню “File\ Print\ to the metafile…”.

Выбор типа микроконтроллера.

Выбор типа производится через пункт меню “File\Select chip”

- Компилирование программы

Компилирование производится либо путем выбора пункта меню “Run\Compile” либо нажатием комбинации клавиш “Ctrl+F9”. Компиляция всегда начинается с нулевой страницы (крайняя левая закладка). В случае обнаружения ошибки, в статусной строке появляется соответствующее сообщение. При успешной компиляции производится автоматическое сохранение алгоритма, и выдаётся сообщение о размере программы и об объеме незадействованной памяти.

- Работа с симулятором

Запуск симулятора производится выбором пункта меню “Run\Run with simulator”, либо по нажатию клавиши F9 либо по нажатию соответствующей кнопки на панели инструментов. При этом перед запуском производится компиляция.

Раскрытие компонентов симулятора производится через пункт меню “View”. Редактирование величин производится по двойному нажатию левой клавиши мыши. Изменение настроек компонентов производится через всплывающее меню по нажатию правой кнопки мыши.

Запуск\остановка исполнения программы осуществляется командами соответственно “Run” и “Stop”.  Сброс – командой “Reset”.

Пошаговое исполнение производится соответственно командами:

“Trace into”– со входом в подпрограммы;

“Trace over”– без входа в подпрограмму;

“Trace out”– исполнение вплоть до оператора выхода из подпрограммы;

Постановка или удаление точки останова для активного объекта производится нажатием клавиши F5;

Программирование микроконтроллера.

Среда содержит встроенный программатор, обеспечивающий последовательное программирование микросхем. При выборе пункта меню “Run\Run with Chip”, либо по нажатию клавиши “Ctrl+Shift+F9”    либо по нажатию соответствующей кнопки на панели инструментов осуществляется компиляция введенного алгоритма, и, в случае отсутствия ошибок, предлагается начать процесс программирования.

Контроллер подключается к разъёму LPT1 (параллельный порт принтера) следующими цепями.

| Контакт LPT | Вывод AT90S | Вывод ATmega |
| --- | --- | --- |
| 2 (out) | Reset | Reset |
| 3 (out) | PB5 | PE0 |
| 4 (out) | PB7 | PB1 |
| 5 (out)* | XTAL1 | XTAL1 |
| 10 (in) | PB6 | PE1 |
| 11 (in)** | PB4 | PB0 |
| 18…25 | GND | GND |

Для устранения влияния индуктивно – емкостной связи сигналов в кабеле, целесообразно цепи, являющиеся активными выходами компьютера, зашунтировать конденсаторами емкостью 150…300 пФ на конце, подключаемому к микроконтроллеру или подключить их через резистор 300-500 Ом.

Алгоритм программирования выбирается автоматически в соответствии с типом выбранного контроллера. При этом производится автоматическая проверка соответствия типа подключенного микроконтроллера выбранному.

При внутрисистемном программировании, цепи схемы не должны препятствовать сигналам с компьютера.

*Программирование может осуществляться при использовании собственного генератора микроконтроллера, но при этом его частота должна превышать 1 МГц. В противном случае необходимо подключить сигнал “XTAL” ко входу “XTAL1”.

**Цепь, подключаемая к контакту 11 разъема LPT, используется только в режиме мониторной отладки.

Работа в режиме мониторной отладки.

Запуск производится выбором пункта меню “Run\Run with monitor chip” или соответствующей кнопки на панели инструментов. При этом система производит компиляцию алгоритма, добавляя в точках останова к коду скрытые фрагменты обеспечивающие вызов скрытой процедуры обмена микроконтроллера с компьютером. Затем предлагает начать процесс загрузки программы в микроконтроллер, после чего запускает его работу. Дойдя до точки останова, посредством процедуры монитора, микроконтроллер передаст в систему свое состояние, которое будет отражено в соответствующих окнах отладчика. При необходимости, возможно изменить содержимое любого рабочего регистра, регистра ввода-вывода, ячеек SRAM или EEPROM. Из этого состояния возможно дальнейшее исполнение программы или ее рестарт.

При использовании режима мониторной отладки необходимо иметь в виду следующее:

- Для обмена используются 4 цепи, две из которых являются активными выходами компьютера, а к двум другим в схеме, куда подключен микроконтроллер, не должно быть подключено никаких активных выходов.

- Код программы, загружаемой в микроконтроллер, увеличивается на 160 слов плюс 16 слов на каждую точку останова.

- Процедура монитора задействует 20 байт стекового пространства, поэтому перед первой точкой останова стек должен определен. Для контроля границы стека используйте параметр “Stack Limit” в окне “Processor” отладчика.

- Во время работы процедуры монитора блокируется работа последовательного порта SPI и сторожевого таймера.

- Использование данного режима для кристаллов, не содержащих оперативной памяти SRAM – невозможно.