Счетчик квазиреального времени на микроконтроллере

А. Торрес,  Харьков

Предлагаемая схема, разработана по заданию редакции "Радиохобби", и представляет собой более простое (с точки зрения количества элементов),  воплощение идеи Владимира Зеленского [1] - построение счетчика квазиреального времени звучания кассетного магнитофона, методом подсчета суммы количества оборотов подкассетников (СКО). В оригинальной статье достаточно подробно приводится теория работы этого метода, поэтому остановимся на конкретной реализации.

Достоинствами предлагаемой схемы (Рис 1), являются, прежде всего - меньшее количество деталей (всего 2 микросхемы и 4 транзистора) и бОльшая универсальность - возможно варьирование параметрами. Все это достигнуто применением вместо "жесткой логики" - микроконтроллера PIC16F84 (U1). Вторая микросхема - сдвоенный мультиплексор 561КП1 (U2). Первая половина его вместе с транзисторными ключами, используется для управления общими выводами знакомест индикатора, через вторую половину производится ввод сигналов от датчиков и  сигналов состояния лентопротяжного механизма.

Управление направлением счета, производится сигналами объединенными по «или» сигналами PLAY и FF и сигналом REV. Аналогично [1], они управляют RS-триггером, разумеется программным, внутри микроконтроллера. Показанное на схеме подключение сигналов ЛПМ, рассчитано на уровни 9-12 вольт в активном состоянии. Если управление ЛПМ сделано на 5-вольтовой логике, то защитные диоды D2,D3  и резисторы R11,R12 можно исключить. В активном состоянии, сигналы должны иметь достаточную мощность, для получения на нагрузке (R10) напряжения не менее 3 в.

Сигналы датчиков подкассетников также должны обеспечивать достаточный ток в ’1’,  на рис.2а и рис.2б показаны примерные схемы датчиков, с использованием отдельных светодиода и фотодиода, и оптрона с открытым каналом соответственно. Если в ЛПМ используются подкассетники с прямым приводом (например, 3-х моторные ЛМП магнитофонов «Вега»), то необходимые сигналы можно снять непосредственно с обмоток двигателей через согласующую цепочку - рис. 2в. В схеме возможно использование датчиков, дающих 6, 12, 18 и 24 импульса на оборот.

При наличии хотя бы одного из сигналов управления ЛПМ, направление движения ленты индицируется бегущей точкой. Если такая индикация нежелательно, ее можно отключить, но рекомендуется начинать наладку счетчика с ней – это дает возможность убедится в правильной работе согласования напряжений, т.е. что контроллер срабатывает от этих сигналов. При наличии сигналов PLAY или FF, точки должны бежать вправо, при наличии сигнала REV – влево. Сигнал REV является более приоритетным, при его наличии, состояние остальных сигналов несущественно.

При нажатии кнопки MEM, контроллер запоминает текущее положение, и включается режим «поиск», что отображается миганием индикатора минут. В этом режиме, при совпадении текущего и сохраненного  времени, вырабатывается положительный импульс на выходе «=» (режим поиска при этом сохраняется). Повторное нажатие кнопки MEM выключает режим поиска.

Кнопка CLR производит сброс контроллера, обнуление индикатора и выключение режима поиска,  если он был включен.

В счетчике можно использовать как индикаторы с общим анодом, так и с общим катодом. Напряжение на сегменты подается с выхода порта В контроллера, через 8 резисторов, обозначенных на схема как резисторная матрица R1. От величины сопротивления резисторов зависит яркость свечения индикатора, и потребляемый ток. Общие выводы знакомест, коммутируются транзисторами Q1-Q4. Для индикаторов с общим катодом, транзисторы должны быть NPN, и перемычки установлены в положение «А». Для индикаторов с общим анодом, наоборот – транзисторы PNP и перемычки в положении «В». Также нужно установить соответствующий бит в константах параметров.

Для адаптации счетчика к реальным условиям, служат 3 байта констант, хранящихся в энергонезависимой памяти данных процессора.

1-й байт определяет частоту регенерации индикатора и опроса датчиков, она должна быть в диапазоне 1-2 Кгц. Тактовая частота процессора задается RC-цепочкой R3C2, и должна быть не менее 2 МГц. При указанных на схеме номиналах, она примерно равна 4 МГц. Частоту можно проконтролировать на 16-й ножке процессора – там должны быть прямоугольные импульсы, частотой ¼ от тактовой.

Значение 1-го байта констант рассчитывается как  255- (F1*125 / F2*4), где F1 – тактовая частота в МГЦ, F2 – частота регенерации в Кгц. При тактовой 4Мгц и регенерации 2 Кгц, константа равна 193 (0С1h).

2-й байт констант зависит от числа импульсов на оборот датчиков подкассетников:

| Число импульсов на оборот датчиков | 6 (4*) | 12 (8*) | 18 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Константа | 5 | 10 (0Ah) | 15 (0Fh) | 20 (14h) |

* - при включенной 1.5-коррекции (см. ниже)

3-й байт констант служебный. 0-й бит определяет тип индикатора, 0 – общий катод, 1- общий анод. При 1-м бите равном единице – включен режим индикации направления движения бегущей точкой. 2-й бит включает 1.5-коррекцию.

| Общий | Катод | Анод | Катод | Анод | Катод | Анод | Катод | Анод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегущая точка | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| 1.5-коррекция | Выкл | Выкл | Выкл | Выкл | Вкл | Вкл | Вкл | Вкл |
| Константа | 0 (00b) | 1 (01b) | 2 (10b) | 3 (11b) | 4 (100b) | 5 (101b) | 6 (110b) | 7 (111b) |

Одним из достоинств предлагаемой схемы на микропроцессоре (по сравнению с исходной схемой на жесткой логике), является возможность работы с датчиками на 4 и 8 импульсов на оборот. Это достигается искусственным преобразованием 4-х импульсов в 6 или 8 в 12, т.е. умножения числа импульсов раздельно от каждого датчика на 1.5. Для использования этого режима, необходимо установить в единицу 2-й бит в третьей константе.

Таким образом, при тактовой частоте 4Мгц, частоте регенерации 2 Кгц, 6-ти импульсам на оборот датчиков и включенной индикации направления, в область EEPROM данных процессора необходимо записать последовательность C1, 05, 02.

Теперь о программировании процессора.  Существует довольно много простых программаторов для PIC16F84, таких как Компик-1, ПониПрог, Пиклаб-16М и другие. Все одни достаточно легко находятся в Интернете и доступны для повторения. Можно отметить также программатор PIX, схему которого и краткое описание работы можно найти в [2].

Ограниченный объем статьи не позволяет разместить исходный текст программы, поэтому приводится HEX-файл прошивки. Полный комплект документации, включающий исходные тексты можно взять на сайте «Радиохобби» [3] и домашней страничке автора [4].

Ввиду простоты схемы, печатная плата счетчика не разрабатывалась. Питается счетчик квазиреального времени от напряжения +5в (VCC). Потребляемый ток зависит в основном от сопротивления резисторной матрицы R1 (т.е. величины тока через сегменты индикаторов),  и для большинства индикаторов не превышает 100-200 мА.

Как уже было сказано, в счетчике можно использовать любые 7-сегментные светодиодные матрицы - как с общим катодом, так с общим анодом. У индикаторов надо соединить одноименные сегменты вместе, и подсоединить через резисторы к порту В, общие выводы следует подключить к коллекторам транзисторов Q1-Q4.

Удобнее всего, конечно, использовать уже готовые многоразрядные индикаторы для динамической индикации (АЛС318 и т.п.), где соединение сегментов уже произведено. Поскольку такие индикаторы имеют число знакомест больше требуемых четырех, то можно постараться доработать индикатор (грубо говоря - распилить на две части), или просто не использовать лишние разряды. Удобно использовать крупные индикаторы от корпусов компьютеров, особенно устаревших моделей - в них использовались два знакоместа, и два таких индикатора, поставленных рядом, будут хорошо видны и красиво смотреться.

:0A0000008B138B1B002830286928A1

:100020008A0182073F3406345B344F3466346D34C2

:100030007D3407347F346F3477347C3439345E3424

:04004000793471346A

:10006000143065000030660085018601552000309F

:100070004E208C0001304E208D0002304E208E002C

:1000800014309100110885008F01023062008B014D

:100090008B160C0881008B174C283028890083169A

:1000A0000814831208080800080043308C000D3043

:1000B00084008001840A8C0B59280800000000008D

:1000C0000000000000000000000000000000000030

:1000D0000800A300030EA4000B110C08810003010B

:1000E0000E18FF3A86000430930000309200111081

:1000F00091101303110485005E20031005190314E9

:10010000920D930B772892198F1712198F138F1C4A

:100110008B28921C3F218F14921C8F100F1C922849

:10012000121C39210F14121C0F10051E9A28A00151

:100130000F12B22864302002031DB1280F1AB22812

:100140000F160F1FA6280F138F12B2288F160F1726

:10015000140898001508990016089A0017089B00C3

:10016000B228A00A91110F1FC9288F1AC928180890

:100170001402031DC92819081502031DC9281A08ED

:100180001602031DC9281B081702031DC928911553

:100190008F16FC3011051004850014301007840000

:1001A000000810209C008E1CDD280C30120503195D

:1001B000DD281E08100203199C179F1BE528901CC0

:1001C000E5280F1FE52880309C051C080E18FF3A13

:1001D0008600100A0339900003199F0A031DF728AF

:1001E0008F1BF4281E03F5281E0A03399E00240ED7

:1001F0008300A30E230E09009D0A0D081D02031D96

:1002000008008F129D018F1B1D29940A0A301402C9

:10021000031D08009401950A06301502031D08000D

:100220009501960A0A301602031D08009601970AE6

:100230000A3017020319970108009403FF301402D3

:10024000031D0800093094009503FF301502031DBB

:100250000800053095009603FF301602031D0800C4

:10026000093096009703FF301702031909309700F1

:100270000800A10A0E1D3E29211CFC20FC28A20A10

:0A0280000E1D3E29221CFC20FC2864

:02400E00F33F7E

:00000001FF

Литература

- " Радиохобби " № 5/2000, с 72

- " Радиохобби" № 1/2000, с 43

- http://radiohobby.da.ru

- http://www.geocities.com/altor.geo