### Técnicas de Simulación. Práctica 4

Enunciado de la práctica.

Obtener una  Red de Petri que permita modelar el supuesto siguiente :

Una autovía con dos calzadas, una en cada sentido y separadas por un paseo. Se pretende implantar dos grupos de semáforos actuados o controlados mediante pulsadores. Con las siguientes condiciones :

- Cada grupo de semáforos permitirá el paso independiente de las dos calzadas.

- Que una vez accionado el paso de una de las calzadas se penalice al peatón con un tiempo de 200 segundos de espera para una nueva actuación de paso.

- De la misma manera queremos que una vez cruzada una calzada, previa petición de paso de la otra, esta petición de le conceda si se efectúa antes de los 30 segundos posteriores del paso de la primera calzada.

- Se pretende actuar unas señales de preaviso 10 segundos antes de la actuación de los pasos, independientemente en cada calzada.

- Si durante el tiempo de penalización o durante el tiempo de actuación de los preavisos se actuaran los dos pulsadores, se deberá permitir el paso al conjunto de  las dos calzadas previa acción de los preavisos con un tiempo de paso de 40 segundos y 15 de preaviso.

- El tiempo de paso de cada una de las calzadas individualmente es de 30 segundos.

Implementación de la red.

En la realización de la práctica identificaremos a los semáforos como semáforo A y  semáforo B.

Los lugares y transiciones asociados al semáforo A se encuentran implementados en la parte izquierda de nuestra red de Petri, mientras que los correspondientes al B se disponen en la derecha de forma simétrica a los primeros.

Podemos determinar tres posibles casos en los que un semáforo  (A ó B ) se ponga en verde :

Caso 1 .-  Aparece cuando el semáforo no está penalizando el paso a los peatones, está en rojo              para los mismos, y se produce una petición de paso.

Caso 2 .-  Aparece cuando el semáforo estando penalizado y en rojo, y sufre una petición de paso durante los 30 segundos posteriores al cruce de la calzada contigua. Este caso se contempla en el Punto 3 del enunciado de la práctica.

Caso 3 .-  Se produce cuando los dos semáforos están penalizados y en rojo, y sufren una petición de paso cada uno por separado y a la vez. Este caso se contempla en el Punto 5 del enunciado de la práctica.

Ha sido necesaria la identificación de los tres casos anteriores debido a que el sistema permite que cuando no se pueda dar el Caso 1, sí se pueda dar el caso 2 o el Caso 3, e incluso que cuando ni el Caso 2 sea posible, el Caso 3 pueda aparecer.

Consideración del Caso 3.

La transición que se dispara cuando se produce el Caso 3  se encuentra en nuestra red en la

coordenada  (32-39)   (centro inferior).

(24-15)      (5-18)                       (0-37)    (0-41)                       (5-60)       (24-63)

(35-28)                                              (34-39)                                               (35-50)

A ella llegan arcos procedentes de los siguientes lugares :

- Lugar que indica que existe petición de paso en el semáforo A (5-18).

- Lugar que indica que existe petición de paso en el semáforo B (5-60).

- Indicación de que el semáforo A está penalizado por cualquiera de los dos casos anteriores (24-15).

- Indicación de que el semáforo B está penalizado por cualquiera de los dos casos anteriores (24-63).

y salen arcos hacia los siguientes lugares :

- Lugar (35-28) para eliminar la marca del lugar que indica que el semáforo A está en rojo (2-23).

- Lugar (35-50) para eliminar la marca del lugar que indica que el semáforo B está en rojo (2-55).

- Lugar que prevé la eliminación de la marca que ésta contando la penalización del semáforo A (0-37).

- Lugar que prevé la eliminación de la marca que ésta contando la penalización del semáforo B (0-41).

- Indicación de que los semáforos A y B están en verde debido al Caso 3 (34-39).

Debido a que los tiempos de paso y penalización para el Caso 3 son diferentes a los de los Casos 1

y 2, el primero posee unos lugares y transiciones particulares para la simulación del paso por los semáforos. Así, cuando llega una marca al lugar (34-39) que indica que los semáforos A y B están en verde debido al Caso 3, ésta pasará por la siguiente cadena de lugares y transiciones :

(34-39)

(38-25)                 (19-23)                                                        (19.55)                (38-53)

siendo la primera transición la que cuenta los 40 segundos de paso, la segunda la que establece los 15 de preaviso, y la última la que contabiliza el tiempo de penalización (200 segundos). Cuando esta última transita, se enviará una marca al lugar (38-25) que transita hasta poner a rojo el semáforo A (2-23), y el lugar (38-53) que lleva una marca hasta poner en rojo el B (2-55). También se envían sendas marcas para ocupar los lugares que indican que el semáforo A no está penalizado (19-23)  y  el B tampoco (19-55).

Es de señalar que cuando el  Caso 3 se da, los semáforos sufrirán indefectiblemente 200 segundos de penalización, no volviendo a ponerse en verde hasta que ésta no acabe. Con esto se impide que sucesivas pulsaciones simultáneas de los pulsadores de los semáforos A y B hagan que éstos se mantengan sucesiva e indefinidamente  abiertos gracias al Caso 3.

NOTA : Para hacer mas fácil la comprensión de este informe, y teniendo en cuenta que las características de los Casos 1 y 2  son idénticas para ambos semáforos, sólo se detallarán los lugares y transiciones que hacen posible que se den dichos casos para el semáforo A. Para el otro semáforo B lo único que cambia es la disposición en la red de sus componentes,  reconocibles muy fácilmente porque se encuentran, como ya se ha dicho, de forma simétrica a sus correspondencias en el semáforo A.

Consideración del Caso 1.

La transición asociada está colocada en la coordenada  (19-15)  (superior izquierda).

(5-18)         (2-23)              (11-21)

(19-13)                                                                                    (19-23)

(24-15)                                  (21-23)

A ella llegan arcos procedentes de los siguientes lugares :

- Lugar que indica que existe petición de paso en el semáforo A (5-18).

- Lugar que indica que el semáforo A está en rojo (2-23).

- Indicación de que el semáforo A no está penalizado (19-23).

y salen arcos hacia los siguientes lugares :

- Lugar que indica que el semáforo A está penalizado por el Caso 1 (11-21).

- Lugar que inicia la cuenta del tiempo de penalización para el Caso 1 (19-13).

- Indicación de que existe una penalización en el semáforo A debido al Caso 1 ó 2 (24-15).

- Indicación de que el semáforo A está en verde debido al Caso 1 ó 2 (21-23).

Debido a que los tiempos de paso para los Casos 1 y 2 son los mismos,  para la simulación del paso

por el semáforo A  se utilizan los mismos lugares y transiciones para ambos. Así, cuando llega una marca al lugar (21-23) que indica que el semáforo A está en verde debido al Caso 1 ó 2, ésta pasará por la siguiente cadena de lugares y transiciones :

(21-23)

(2-23)

siendo la primera la que cuenta los 30 segundos de paso, la segunda la que establece los 10 de preaviso, y la última la que envía una marca a los lugares relacionados con la finalización del paso por el semáforo A. El primero de estos lugares es el que transita hasta poner de nuevo una marca en el lugar que indica que el semáforo A está en rojo (2-23) ; y los otros dos son los pertenecientes al circuito encargado de hacer posible que en el semáforo B se produzca el Caso 2, al sensibilizar su correspondiente transición durante los 30 segundos posteriores al paso por el A. (posteriormente se darán mas detalles sobre dicho tipo de circuito).

Consideración del Caso 2.

La transición asociada está colocada en la coordenada  (19-31)  (derecha Caso 1).

(9-11)        (11-21)        (5-18)        (11-25)        (2-23)             (16-35)

(19-33)

(21-23)

A ella llegan arcos procedentes de los siguientes lugares :

- Lugar que indica que existe petición de paso en el semáforo A (5-18).

- Lugar que indica que el semáforo A está en rojo (2-23).

- Indicación de que el semáforo A está penalizado por el Caso 1 (11-21).

- Indicación de que no han pasado mas de 30 segundos desde que se cruzó por última vez el semáforo B (16-35).

y salen arcos hacia los siguientes lugares :

- Lugar que indica que el semáforo A está penalizado por el Caso 2 (11-25).

- Lugar que inicia la cuenta del tiempo de penalización para el Caso 2 (19-33).

- Indicación de que el semáforo A está en verde debido al Caso 1 ó 2 (21-23).

- Lugar que prevé la eliminación de la marca que ésta contando la penalización del semáforo A por Caso 1 (9-11).

La cadena de lugares y transiciones que hace posible que en el lugar (16-35) se mantenga durante

30 segundos una marca que indique que se puede dar el Caso 2 para el semáforo A es la siguiente :

(16-35 )                           (16-36)

siendo el lugar inferior izquierda el lugar (16-35) que sensibiliza a la transición del Caso 2 para A, y el lugar que se encuentra a su derecha (16-36) el que recibe la marca que después de pasar por la transición situada a su cabeza (que cuenta los 30 segundos) sensibiliza  la transición que sacará la marca del primer lugar.