### Técnicas de Simulación. Práctica 3

Información.

Vamos a tratar solamente el caso1 : interacción desacoplada. Las ecuaciones para las coordenadas horizontales y verticales están desacopladas, porque las fuerzas que actúan en sentido horizontal solo dependen de la diferencia en esta coordenada respecto a las partículas a la izquierda y a la derecha de la misma. De la misma manera, las fuerzas que actúan en sentido vertical solo dependen de las partículas superior e inferior.

Llamaremos xii a la coordenada x de la partícula a la izquierda de la partícula i, xdi a la de su derecha, yui a la coordenada y de la partícula 1 fila superior a la partícula i e ydi a la partícula una fila inferior.

Ecuaciones del modelo.

- Velocidad de una partícula : (dxidt,dyidt)

- Fuerza originada por una partícula : F=-kx

- Fuerza originada por una partícula a la izquierda : F=-k(xi−xii)

- Fuerza originada por una partícula a la derecha : F=-k(xdi−xi)

- Ecuación diferencial del comportamiento de la partícula i en la coordenada x : d2xidt2=k(xdi+xii)−2kxi

- Ecuación diferencial del comportamiento de la partícula i en la coordenada y : d2yidt2=k(yui+yai)−2kyi

- Función de transferencia : G(s)=k2k+s2

Variables utilizadas.

- Ln : distancia entre partículas.

- t : periodo de simulación.

- X0 : es el vector que va a almacenar la velocidad y posición inicial de cada partícula en el eje de las

- X. Al final se le añaden las posiciones de las partículas del los límites : una en la posición 0 y la otra

- en (N + 1) * Ln

- Y0 : idem a X0 pero para el eje de las Y.

Listados de los programas.

clear;

N = 3;

k = 1;

kp = 1;

Ln = 2;

tpaso = 0.01;

tinicial = 0;

tfinal = 3;

t = tinicial:tpaso:tfinal;   % vector de tiempos para la simulacion

num = [0 0 k];

den = [1 0 2*k];

for i = 1 : N * N,

eval (['n' num2str(i) '= num;']);

eval (['d' num2str(i) '= den;']);

end

for i = 1 : N * N,

if rem(i, N) == 0,

X0((i - 1) * 2 + 1 + 1) = N * Ln;

else

X0((i - 1) * 2 + 1 + 1) = rem(i, N) * Ln;

end

X0((i - 1) * 2 + 1) = 0;

end

for i = 1 : N * N,

if rem(i, N) == 0,

Y0((i - 1) * 2 + 2) = floor(i / N) * Ln ;

else

Y0((i - 1) * 2 + 2) = floor((i / N) + 1) * Ln ;

end

Y0((i - 1) * 2 + 1) = 0;

end

central = floor(N*N/2);

X0(central * 2 + 2) = X0(central * 2 + 2) + 1;

Y0(central * 2 + 2) = Y0(central * 2 + 2) + 1;

X0((N * N) * 2 + 2) = (N + 1) * Ln;

X0((N * N) * 2 + 1) = 0;

Y0((N * N) * 2 + 2) = (N + 1) * Ln;

Y0((N * N) * 2 + 1) = 0;

eval (['a' num2str(N * N + 1) '= 0;']);

eval (['b' num2str(N * N + 1) '= 0;']);

eval (['c' num2str(N * N + 1) '= 1;']);

eval (['d' num2str(N * N + 1) '= 0;']);

eval (['a' num2str(N * N + 2) '= 0;']);

eval (['b' num2str(N * N + 2) '= 0;']);

eval (['c' num2str(N * N + 2) '= 1;']);

eval (['d' num2str(N * N + 2) '= 0;']);

nblocks = N * N + 2;

BlkBuild;

entradasX = [];

salidasX = 1: N * N;

for j = 1 : N * N,

if rem(j, N) == 0,

Qx(j,:) = [j j-1 N*N+2];

elseif rem(j, N) == 1,

Qx(j,:) = [j N*N+1 j+1];

else

Qx(j,:) = [j j-1 j+1];

end

end

[acx, bcx, ccx, dcx] = connect (a, b, c, d, Qx, entradasX, salidasX);

bcx = zeros(acx);

dcx = zeros(ccx);

[X, Xs]= initial (acx, bcx, ccx, dcx, X0, t);

BlkBuild;

entradasY = [];

salidasY = 1: N * N;

for j = 1 : N * N,

val = floor((j - 1) / N);

if val == 0,

Qy(j,:) = [j N*N+1 j+N];

elseif val == N-1,

Qy(j,:) = [j j-N N*N+2];

else

Qy(j,:) = [j j-N j+N];

end

end

[acy, bcy, ccy, dcy] = connect (a, b, c, d, Qy, entradasY, salidasY);

bcy = zeros(acy);

dcy = zeros(ccy);

[Y, Ys]= initial (acy, bcy, ccy, dcy, Y0, t);

hold on;

max = Ln * (N + 1);

axis([0 max 0 max]);

for i=1 : tfinal/tpaso,

for j= 1 : N*N,

plot(X(i ,j), Y(i, j),'w.');

end

end

for i=1 : N * N,

a = X(size(t), i);

b = Y(size(t), i);

plot(a(2), b(2), 'r+');

end

hold off;

Resultados gráficos.

Datos de la simulación :

- N : 3

- tiempo inicial : 0

- tiempo final : 3

- tiempo de paso : 0.01

- k = kp : 1

- Ln : 2

- partícula desplazada : la central, una posición arriba y otra a la derecha.

En la gráfica las ‘x’ representan la posición inicial y las ‘+’ la posición final. Podemos observar como la partícula desplazada, la central, siempre va a estar moviéndose en la misma diagonal, ya que las fuerzas que sobre ella actúan van a estar compensadas. La partícula superior va a ejercer una fuerza

sobre la central que será contrarrestada por la inferior. De la misma manera actuarán las situadas a su derecha e izquierda.

En la siguiente imagen podemos apreciar cual es el movimiento de cada una de las

partículas mas detenidamente :

Datos de la simulación :

- N : 3

- tiempo inicial : 0

- tiempo final : 5

- tiempo de paso : 0.01

- k = kp : 1

- Ln : 2

- partícula desplazada : la central superior, una posición arriba y otra a la derecha.

En este caso las fuerzas verticales no están equilibradas saliéndose de los rangos superior e inferior:

Detenidamente :