### Técnicas de Simulación. Práctica 1.

Ecuaciones del modelo.

- Fuerza recuperadora de los muelles: Fr=-kx

- Fuerza de amortiguación: Fa=-cdxdt

- Ley de Newton: FT=md2xdt2

- Fuerza total sobre la masa 1: m1d2x1dt2=-(k1+k2)x1−(c1+c2)dx1dt+k2x2+c2dx2dt

- Fuerza total sobre la masa 2: m2d2x2dt2=-(k2+k3)x2−(c2+c3)dx2dt+k2x1+c2dx1dt

Diagrama de bloques.

Listado del programa.

A1=MUL[X1 , S1]

A2=MUL[V1 , S2]

A3=MUL[X2 , K2]

A4=MUL[V2 , C2]

B1=MUL[X2 , S3]

B2=MUL[V2 , S4]

B3=MUL[X1 , K2]

B4=MUL[V1 , C2]

C1=CON[ ]

Constant value       : 1.00000

C2=CON[ ]

Constant value       : 1.00000

C3=CON[ ]

Constant value       : 1.00000

D1=PLOT[X1]

PLOT number          : 1.00000

Minimum              :-2.00000

Maximum              : 2.00000

D2=PLOT[X2]

PLOT number          : 2.00000

Minimum              :-2.00000

Maximum              : 2.00000

K1=CON[ ]

Constant value       : 1.00000

K2=CON[ ]

Constant value       : 1.00000

K3=CON[ ]

Constant value       : 1.00000

S1=SUM[K1 , K2]

S2=SUM[C1 , C2]

S3=SUM[K2 , K3]

S4=SUM[C2 , C3]

V1=INT[a1]

Initial value        : 1.00000

V2=INT[a2]

Initial value        : 1.00000

X1=INT[V1]

Initial value        : 0.000000

X2=INT[V2]

Initial value        : 0.000000

a1=ATT[A3+A4-A1-A2]

Attenuation          : 1.00000

a2=ATT[B3+B4-B1-B2]

Attenuation          : 1.00000

t=TIME[]

Time step DELTA      : 1.00000E-2

End time             : 5.00000E+1

Cuestiones.

1. Efecto de los amortiguadores sobre el sistema.

Los amortiguadores evitan que las masas se muevan indefinidamente una vez comenzada la simulación, como se observa en la figura 1 y  figura 2, en las que las constantes de amortiguación valen 0.

Figura 1

1Figura 2

De esta manera para llegar a unas conclusiones favorables, debemos incluir los amortiguadores en el sistema para que éste llegue al periodo estacionario, en el que las masas vuelven a estar en reposo, figuras 3 y 4. Esto lo realizan los amortiguadores gracias a su fuerza de oposición al movimiento de las masas en todo momento, en relación con la velocidad de las mismas.

Figura 3

Figura 4

Así, los amortiguadores se incluyen en el sistema para poder simular condiciones reales en las que fuerzas de rozamiento (aire, superficie de deslizamiento) se oponen al desplazamiento de las masas, ya que son demasiados pequeñas como para incluirlas directamente en la simulación del sistema.

2. Efecto cuando se aumenta una de las masas.

Al aumentar la masa 1, y teniendo en cuenta que las velocidades iniciales de las dos masa debe ser la misma, la fuerza de desplazamiento de dicha masa se incrementa, lo que conlleva que las fuerzas de oposición de amortiguadores y resortes neutralicen menos el movimiento de la masa aumentada que el de la otra. En resumen, la masa mayor sufre un mayor desplazamiento (figura 5).

Figura 5

3. Efecto sobre ts con velocidades iniciales en sentido contrario.

Cuando las velocidades iniciales tienen el mismo sentido, las fuerzas que se oponen al movimiento son menores que cuando las velocidades iniciales tienen sentido contrario. Esto se debe a que en el primer caso el muelle y el amortiguador situados en el medio de las dos masas ejercen una fuerza de oposición al desplazamiento menor  que cuando las dos masas se mueven en sentido contrario como ocurre en el segundo caso. De esta manera, cuando las velocidades iniciales tienen sentido contrario se requiere un menor tiempo de simulación ts para alcanzar el estado de reposo (figura 6) que para el otro caso (figuras 1 y 2).

Figura 6