КОМНАТНЫЙ И УЛИЧНЫЙ БЕСПРОВОДНЫЙ ТЕРМОМЕТР

С часами текущего времени и сигналом будильника, прерываемым на короткий сон

Модель: 883F01

Инструкция по эксплуатации

1. Введение

Благодарим Вас за приобретение нашего комнатного/уличного термометра с беспроводным датчиком и часами текущего времени. Главный блок предназначен для приема сигналов о температуре максимум от 3 датчиков в разных местах. Главный блок также оснащен сигналом будильника. Для правильной эксплуатации, пожалуйста, прочтите внимательно эту инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

<Рисунок

Надписи на рисунке:

Battery cover – Крышка отсека батареек

Slide to open – Сдвиньте для открытия

Remote Sensor – удаленный датчик

Without LCD display – без ЖК-экрана

With LCD display – с ЖК-экраном

Detachable probe (optional) – отключаемый зонд (не входит в комплект поставки)

Bracket Stand – подставка-кронштейн

Lift off this part – отцепите эту часть>

2. Описание кнопок

A. Кнопка [SNOOZE/LIGHT] – короткий сон/подсветка

Активизирует функцию короткого сна, когда звучит сигнал будильника, либо включает подсветку на 5 секунд.

B. Кнопка [MODE/ALERT] – режим/сигнализация

Нажмите на сторону [MODE] для показа часов текущего времени или времени будильника. При отображении часов текущего времени нажмите и 3 секунды удерживайте сторону [MODE], чтобы перейти в режим настройки часов.

Нажмите на сторону [ALERT] для разрешения или запрещения сигнализации о температуре. Нажмите и удерживайте сторону [ALERT], чтобы войти в режим настройки температурной сигнализации.

C. Кнопка [CLR MAX/MIN] – сбросить/максимум и минимум

Нажмите на сторону [MAX/MIN] для показа максимального и минимального замера комнатной и уличной температуры, затем нажмите сторону [CLR], чтобы сбросить запомненную максимальную и минимальную температуру.

D. Кнопка [- +(0C/0F)] – уменьшить/увеличить (градусы Цельсия/Фаренгейта)

Нажмите на сторону [+(0C/0F)] для отображения температуры в градусах Цельсия (0C) или градусах Фаренгейта (0F). Обе кнопки [-] и [+] можно использовать для ввода значений в режиме настройки.

E. Кнопка [CHANNEL] – канал

Нажмите эту кнопку для показа температуры с разных удаленных датчиков, либо автоматического перебора (символ круговой стрелки) разных каналов.

F. Кнопка [RESET] – сброс

Эта кнопка находится внутри секции батареек главного блока, причем нажатие этой кнопки всегда позволяет вернуть все параметры настройки в значения, установленные изготовителем (значения по умолчанию).

3. Вставка батареек

Внимание:

Пожалуйста, сначала установите батарейки в главный блок, затем в удаленный РЧ-датчик.

- Нажмите на язычок крышки отсека батареек, находящейся на задней стороне главного блока, и сдвиньте крышку вниз. Вставьте 2 батарейки размера AAA, учитывая маркировку полярности «+» и «-», показанную в отсеке батареек.

- Значок тире (---) будет мигать в нижней части экрана, показывая что главный блок теперь готов к регистрации удаленного датчика и приему сигналов о температуре от удаленного радиочастотного датчика(ов).

- Отцепите подставку-кронштейн удаленного РЧ-датчика за счет освобождения 2 фиксирующих защелок в нижней части, затем с помощью небольшой отвертки открутите винты крышки батареек.

- Вставьте 2  батарейки размера AAA, учитывая маркировку полярности «+» и «-», показанную в отсеке батареек.

- После вставки батареек датчик будет автоматически передавать сигнал о температуре в главный блок с интервалом в 30 секунд, либо при изменении температуры на 0,2 0С. Также датчик оснащен кнопкой ручной передачи (TX), которая позволит вам передать сигнал о температуре при нажатии этой кнопки (TX) в течение 2 секунд.

- После приема сигнала о температуре главным блоком, значок « 1 »  и температура от соответствующего датчика будут показаны в нижней части экрана.

- Если имеется несколько удаленных датчиков, пожалуйста,  не вставляйте батарейки во все датчики одновременно – это может привести к неправильной регистрации. Сначала установите батарейки в один из датчиков и после успешной регистрации этого первого датчика (т.е. отображения температуры на экране), установите батарейки во второй датчик и дождитесь завершения регистрации перед установкой батареек в третий датчик.

4. Установка времени

- Проверьте, что значок «двоеточие» [:] мигает в верхней части экрана. Если значок [:] не мигает, нажмите один раз кнопку [MODE], чтобы изменить состояние.

- Нажмите и 3 секунды удерживайте кнопку [MODE] – начнет мигать формат вывода времени: 12-часовой или 24-часовой.

- Используйте кнопку [- +(0C/0F)], чтобы выбрать нужный формат времени, затем снова нажмите сторону [MODE] для подтверждения выбора и продолжения настройки часов и минут.

- Нажмите кнопку [-] для ввода минут и нажмите кнопку [- +(0C/0F)], чтобы ввести часы, затем нажмите [MODE] для подтверждения и продолжения настройки часового пояса T2.

- Настройка часового пояса T2 предназначена людям, которым необходима простая подстройка местного времени при перемещении из одного часового пояса в другой. Если смещение по времени не требуется, сохраните значение смещения по времени равным 0 и нажмите кнопку [MODE] для выхода из процедуры.

Внимание:

Если во время настройки главный блок не используется 8 секунд, он выйдет из режима настройки и вернется в обычный режим отображения.

5. Установка будильника

- Проверьте, что в верхней части экрана значок «двоеточие» [:] не мигает. Если значок [:] мигает, нажмите один раз кнопку [MODE], чтобы изменить состояние.

- Нажмите и в течение 3 секунд удерживайте кнопку [ALERT] – показания часов и минут начнут мигать.

- Нажмите кнопку [-] для ввода минут и нажмите кнопку [- +(0C/0F)], чтобы ввести часы, затем нажмите [MODE] для подтверждения. Будильник будет активизирован автоматически и значок [«*»] будет отображаться в верхней части экрана.

- Для активизации (разрешения) или деактивизации (запрещения) будильника нажмите один раз кнопку [CLR].

6. Функция SNOOZE (короткий сон)

- Сигнал будильника прекращается через минуту, причем нажатие любой кнопки (кроме [SNOOZE]) останавливает этот сигнал. Если нажать кнопку  [SNOOZE], то включается функция короткого сна и воспроизведение сигнала откладывается на 8 минут.

7. Показ разных уличных температур

- Можно выбрать отображение температуры в градусах Цельсия или градусах Фаренгейта, нажав кнопку [+(0C/0F)].

- Главный блок способен принимать радиочастотные (РЧ) сигналы от 3 удаленных РЧ-датчиков. Нажатие кнопки [CHANNEL] позволит переключить отображение температуры с одного датчика на другой.

- Если имеется только один удаленный датчик, то кнопка [CHANNEL] будет отключена. Кроме того, данная модель главного блока оснащена функцией автоматического перебора, поэтому, когда имеются несколько удаленных датчиков, нажатие и удерживание в течение 3 секунд кнопки [CHANNEL] приведет к выводу значка «круговая стрелка» и автоматической циклической смены показаний уличной температуры от нескольких удаленных датчиков. Функцию автоматического перебора можно отменить, если еще раз нажать и 3 секунды удерживать кнопку [CHANNEL].

8. Показ минимальной и максимальной температур

- Главный блок регистрирует значения максимальной и минимальной температуры как для комнатного, так и для уличных датчиков.

- Нажмите один раз кнопку [MAX/MIN] для отображения минимальной температуры, затем нажмите эту кнопку еще раз для показа максимальной температуры.

- Чтобы стереть сохраненные значения минимальной или максимальной температуры, выберите отображение одной из них, затем нажмите один раз кнопку [CLR].

9. Установка диапазона температур

При желании можно указать необходимый диапазон температур главного блока и/или удаленного датчика(ов).

- Нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку [ALERT]  - в среднем сегменте начнут мигать значки двуглавой стрелки и тире «---», показывая, что главный блок находится в режиме установки температурного диапазона.

- Нажмите кнопку [+(0C/0F)], чтобы выбрать звуковой температурный сигнал для нужного канала комнатного или уличного датчика, затем нажмите кнопку [ALERT] для подтверждения.

- После нажатия кнопки [ALERT] начнет мигать значок «стрелка до верхнего упора» и можно кнопкой [+(0C/0F)] ввести значение верхней границы. Еще раз нажмите кнопки [ALERT] для подтверждения - главный блок перейдет в режим ввода установки нижней границы.

- Будет мигать значок «стрелка до нижнего упора», подобно шагу c, поэтому кнопкой [+(0C/0F)] можно ввести значение нижней границы, затем нажать кнопки [ALERT] для подтверждения.

- Повторите указанные выше шаги a-d для установки диапазона температур других каналов.

- После указания диапазона температур будет выведен значок двуглавой стрелки, что означает разрешение звукового сигнала о температуре. Можно отменить функцию звуковой температурной сигнализации, нажав один раз кнопку [ALERT].

- Когда температура выйдет из установленного диапазона, начнет мигать соответствующий сегмент и будет воспроизводиться звуковой сигнал гудка длительностью 5 секунд с 45-секундной паузой. Этот сигнал гудка повторяется непрерывно до нажатия любой кнопки.

10. Индикаторы заряда батареек

Главный блок оснащен детекторами уровня заряда батарейки, поэтому производится непрерывный мониторинг уровней заряда батареек в главном блоке и удаленном датчике(ах). Имеются два значка низкого уровня заряда, причем такой значок при низком уровне заряда батареек главного блока отображается в сегменте экрана для комнатной температуры. При обнаружении низкого уровня заряда любого из удаленных датчиков значок низкого уровня заряда отображается в сегменте экрана для уличной температуры соответствующего канала удаленного датчика.

Внимание:

Для предотвращения поломки оборудования, пожалуйста, аккуратно и правильно извлекайте старые батарейки. Не нагревайте их и не закапывайте для утилизации.

11. Функция принудительного поиска

Чтобы провести быструю перерегистрацию удаленного датчика, рекомендуется активизировать функцию принудительного поиска (hold seek) до замены батареек в любом из удаленных блоков.

- Выберите канал удаленного датчика, батарейки которого должны быть заменены, затем нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку [-] для активизации функции принудительного поиска.

- Главный блок временно прекратит поиск сигнала от соответствующего удаленного датчика и будет ожидать нового сигнала регистрации.

- После замены батареек, удаленный блок снова начнет передачу сигнала в главный блок и главный блок автоматически присвоит новый сигнал ранее установленному каналу. Если используется функция принудительного поиска, то нет необходимости в сбросе главного блока или повторном проведении всей процедуры регистрации после того, как были заменены батарейки в любом из удаленных блоков.

12. Удаленный РЧ-датчик с отключаемым зондом (не всходит в комплект поставки)

- Для предотвращения замерзания батареек при снижении уличной температуры ниже -20 0C откройте боковую крышку удаленного радиочастотного датчика и вставьте разъем зонда. Размотайте 1,8-метровый шнур зонда и разместите на улице зонд датчика, оставив сам удаленный датчик в помещении.

- Кроме применения при очень низких температурах, отключаемый зонд можно также использовать для измерения температуры воды, масла и других жидкостей.

13. Сброс главного блока

Кнопка [RESET]  находится внутри отсека батареек главного блока, причем нажатие этой кнопки позволяет вернуть все параметры настройки обратно в установленные изготовителем значения.

14. Обслуживание

- Не очищайте главный блок и удаленный РЧ-датчик абразивными и агрессивными, вызывающими коррозию веществами.

- Не погружайте в воду главный блок и удаленный РЧ-датчик.

- Не подвергайте главный блок и удаленный РЧ-датчик воздействию избыточного давления, тряски, пыли, температуры или влажности.

- Не модифицируйте и не вносите усовершенствований в составные компоненты главного блока и удаленного РЧ-датчика. Это может привести к неправильной работе и вызвать отказ от гарантийных обязательств.

- Не подвергайте главный блок и удаленный РЧ-датчик воздействию сильного прямого солнечного света или сильного дождя.

- Не совмещайте старые и новые батарейки, поскольку это может вызвать пробой или утечку и привести к травмам или повреждению имущества.

- Перед началом эксплуатации главного блока и удаленного РЧ-датчика внимательно прочтите всю инструкцию по эксплуатации.

Внимание:

Главный блок и удаленный РЧ-датчик не содержат ремонтируемых пользователем частей.

15. Устранение неполадок (при приеме сигнала от РЧ-датчика)

Если значок (---) продолжает мигать более 11 минут после вставки батареек в удаленный радиочастотный датчик, значит РЧ-сигнал потерян. Пожалуйста, поворачивайте датчик с шагом в 450  и ожидайте 3 минуты при каждом изменении положения. Если главный блок так и не сможет принять РЧ-сигнал, переместите удаленный датчик ближе к главному блоку, либо измените местонахождение главного блока и удаленного РЧ-блока так, чтобы добиться успешного приема сигнала.

Внимание:

Сигналы от других бытовых приборов, например дверного звонка или домашней системы безопасности, могут влиять на работу данного продукта и вызывать временную неполадку при приеме сигнала. Передача и прием сигнала возобновятся, как только уменьшатся наводки.

16. Технические характеристики

| Диапазон рабочих температур главного блока | от 0 0С до +50 0С |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих температур удаленного РЧ-датчика: |  |
| Датчик с ЖК-экраном | от 0 0С до +50 0С |
| Датчик без ЖК-экрана | от -20 0С до +50 0С |
| Отключаемый уличный зонд | от -50 0С до +70 0С |
| Дальность передачи | 30 м при прямой видимости |
| Батарейки: |  |
| Главный блок | 3 В пост. тока, 2 батарейки размера AAA |
| Удаленный РЧ-датчик | 3 В пост. тока, 2 батарейки размера AAA |
| Продолжительность сигнала будильника | 1 минута |
| Продолжительность прерывания на короткий сон (snooze) | 8 минут |
| Срок службы батареек: |  |
| Главный блок | 12 месяцев |
| Удаленный РЧ-датчик | 6 месяцев |

17. Отказ от ответственности

Информация в этом документе была проверена и должна быть точна. Однако ни изготовитель, ни представляющие его компании не несут никакой ответственности за неточности, ошибки или пропуски в этом документе. Ни при каких обстоятельствах изготовитель и представляющие его компании не несут никаких обязательств за прямые, косвенные, специальные, случайные или следственные неисправности, вызванные эксплуатацией этого продукта или произошедшие из-за любых дефектов или упущений в этом документе даже при  уведомлении о возможности таких неисправностей.

Изготовитель и представляющие его компании сохраняют за собой право на улучшение или изменение этого документа, а также описанных в нем продуктов и услуг, в любое время, без уведомления и обязательств.