Данный файл прилагается к модулю 49WFH для программатора BidiPro.

Данный модуль находится в стадии отладки/доработки и поставляется “as is”.Автор не несёт никакой ответственности за ущерб который может быть нанесён использованием данного модуля компьютеру, программатору, программируемому чипу или другой аппаратуре а так же программному обеспечению.

В архив кроме самого модуля входит так же cfg файл для него, его исходник и рисунки для создания переходника, необходимого для программирования FirmWare HUB. В комплект входят два варианта переходников : для поверхностного монтажа PLLC панели, и для обычного. Переходники рассчитаны на использования стабилизатора 1117s33. Однако он может быть заменён на любой эквивалентный стабилизатор на 3.3 вольта. Переходник с поверхностным монтажом имеет так же дорожки для установки четырёх последовательно соединённых диода. Электролитический конденсатор на переходнике должен быть не менее 10 мкФ на 6.3 вольта.

Внимание! Использование переходников с неэквивалентной разводкой может нанести ущерб программатору и чипке!

Распиновка переходника :

Нога  Нога

На    на

Чипе  Bidi

1	 NC

2	 5(A19)

3	 30(A9)

4	 31(A8)

5	 9(A7)

6	 10(A6)

7	 11(A5)

8	 12(A4)

9	 13(A3)

10	 14(A2)

11	 15(A1)

12	 16(A0)

13	 17(D0)

14	 18(D1)

15	 19(D2)

16	 20(GND)

17	 21(D3)

18	 22(D4)

19	 23(D5)

20	 24(D6)

21	 25(D7)

22	 NC

23	 35(A18)

24	 28(OE)

25 	+3,3

26 	NC 		    для Winbond-GND

27 	NC

28 	20(GND)

29 	+3,3

30 	27(A10)

31 	26(CE)

32 	+3,3

Огромное спасибо Олегу (ака Gold) за помощь в разработке и тестировании модуля.

С предложениями и проблемами обращайтесь на адрес GrishaLutsenko@yandex.ru.

CopyRight by Grisha Lutsenko (aка FlashBack).