# Índice

índice 	2

DADOS DA OBRA:	3

Proprietário:	3

Empresa:	3

Obra:	3

Eng. Responsável pela visita técnica:	3

Prazo de Entrega:	3

I  - Introdução	4

II - Visita a obra	5

III-RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EOUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA:	6

IV-ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA	9

TOPOGRAFIA	9

TERRAPLENAGEM	10

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECÂNICA DOS TERRENOS.	10

PREPARO DO SOLO	10

ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE CATEGORIA	12

ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE	13

BASE DE BRITA CORRIDA	14

OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM	15

SARJETA	15

MESOESTRUTURA	16

PILARES	16

SUPERESTRUTURA	17

LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS	17

TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE VIGAS	17

MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL	17

MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL	17

GUARDA CORPO/BARREIRA	18

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA:	18

PROTENSÃO	19

CANTEIRO DE OBRAS	20

CENTRAL DE ARMAÇÃO	20

V-CONCLUSÃO:	21

# DADOS DA OBRA:

## Proprietário:

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

## Empresa:

Etapa 1 - Tecnosolo

Etapa 2 - Noronha Engenharia

Etapa 3 - Tecnosolo

## Obra:

Linha Amarela

## Eng. Responsável pela visita técnica:

Eng. Júlio Maione

## Prazo de Entrega:

Previsão de conclusão - Setembro de 1996

# I    - Introdução

A obra em questão trata-se de uma estrada de ligação da Ilha do Governador até a Estrada Pau Ferro em Jacarepagua; Consiste de trechos com viadutos, túneis e trechos elevados.

# II - Visita a obra

A obra que visitamos está em pleno andamento, compreendendo os serviços abaixo relacionados.

Todos os serviços foram visitados com o acompanhamento de um engenheiro responsável, que fez a explanação dos mesmos.

- Terraplanagem

- Pavimentação

- Construção do guarda-corpo

- Colocação de formas da viga caixão

- Estaqueamento

# III-RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS EOUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA:

- Guindaste Esteira 100 t

- Guindaste s/Pneus 18 t

- Guindaste s/Pneus 10 t

- Campânula p/Ar Comprimido

- Campânula Hospital

- Reservatório Ar Comprimido

- Comp. Estacionário Elétrico 600 pcm

- Compressor Portátil 750 pcm

- Compressor Portátil 250 pcm

- Grupo Gerador 400 KVA

- Grupo Gerador 60 KVA

- Grua 100 Tm

- Pórtico Móvel 8 t

- Treliça Sicet 120/45

- Bate Estaca Queda Livre

- Central Desadora Concreto 120 m3/H

- Bomba Concreto Portátil 50 m3/H

- Caminhão Bomba Lança Concreto

- Caminhão Betoneira 7 m3

- Caminhão Munck 5 T

- Caminhão Basculante 5 m3

- Caminhão Basculante 9/12 m3

- Caminhão de Forra de Estrada

- Caminhão Irrigadeira

- Caminhão Distribuidor Betume

- Caminhão Comboio Lubrificador

- Caminhão Abastecedor Diesel

- Cavalo Mecânico

- Carreta Rebaixada

- Carreta Carga Seca

- Carreta Oficina Volante

- Trator Esteira Cat D8

- Pá Carregadeira Cat 966

- Pá Carregadeira Cat 930

- Motoniveladora Cat 140

- Motoniveladora Cat 120

- Rolo Compactador CA 25 PD

- Rolo Compactador CA 25 D

- Rolo Compactador TI 18

- Rolo Compactador RT 82

- Rolo Compactador Pneu CP 27

- Retro Escavadeira S/Pneus

- Trator Agrícola

- Grade de Discos

- Vassoura Mecânica

- Distribuidor de Agregados

- Vibroacabadora de Asfalto

- Máquina de Solda Diesel

- Máquina de Solda Elétrica

- Máquina de Solda Topo

- Tomo Mecânico

- Rosqueadeira Industrial

- Furadeira de Coluna

- Esmeril de Coluna/Bancada

- Prensa Hidráulica 60/100 t

- Calandra

- Policorte

- Máquina de Cortar Ferro

- Máquina de Dobrar Ferro

- Serra Circular

- Serra de Fita

- Esquadejadeira

- Plaina Desengrossadeira

- Plaina Desempenadeira

- Traçador Horizontal

- Distanciômetro Eletrônico

- Teodolito T1 A

- Nível

- Compactador Solo CM 20

- Compactador de Solo Tipo Sapo

- Rompedor TEX 31

- Rompedor TEX 11

- Perfuratriz RH 658

- Vibrador de Placa ER20/ER30

- Moto Vibrador Elétrico

- Bomba Submersível SPV-P40

- Bomba Centrífuga D-2" A 4"

- Lixadeira Manual

- Furadeira Manual

- Serra Circular Manual

- Balança Rodoviária

# IV-ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA

## TOPOGRAFIA

Durante todas as fases da obra foram utilizados equipamentos topográficos como Teodolito, Nível e Distanciômetro Eletrônico

## TERRAPLENAGEM

### DESMATAMENTO E LIMPEZA MECÂNICA DOS TERRENOS.

Após a locação do eixo, foram iniciados os serviços de destocamento e limpeza da faixa delimitada pelos "off-sets", das áreas do terrapleno, jazidas ou outras áreas definidas pela Fiscalização.

Deste modo, estes serviços foram executados na seguinte seqüência:

- Preparo das áreas de bota-fora;

- Destocamento;

- Limpeza do terreno com remoção da camada vegetal;

- Carga e transporte dos materiais provenientes do destocamento e limpeza para os locais de bota-fora;

- Espalhamento dos materiais depositados nos bota-foras.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

- Trator de Esteiras CAT-D8K ou L; Foto 1

- Pá-Carregadeira CAT-966; Foto 2

- Caminhão Basculante tipo Mercedes Benz 9m3; Foto 3

### PREPARO DO SOLO

Consiste na execução de um rebaixo bem como os devidos acertos manuais nos trechos de terraplanagem.

Após os cortes de materiais inservíveis, até a altura de rebaixo supracitada, o terreno foi regularizado e devidamente compactado até que atingiu o grau de compactação. Somente após estes serviços foram iniciados os aterros.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

- Trator Agrícola CBT ou Valmet; Foto 4

- Grade de Discos;

- Rolo Compactador CA-25PD; Foto 5

- Caminhão Irrigadeira 9.0001. Foto 6

## ESCAVAÇÃO E CARGA EM MATERIAL DE CATEGORIA

Compreendem esses serviços, as escavações de materiais para a execução da Plataforma de Terraplanagem até o greide final exigido no projeto.

Após os estudos realizados de caracterização dos materiais, volumes e distâncias de transporte e, compatibilidade com os prazos de execução, optou-se pelos seguintes equipamentos para este tipo de escavação:

PARA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE

- Trator de Esteiras CAT-D8K ou L; Vide Foto 1

- Pá-Carregadeira CAT-966; Foto 7

- Caminhão Basculante 9 m3; Vide Foto 3

## ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE

Os aterros compactados foram executados, simultaneamente com as escavações de materiais selecionados, provenientes dos cortes e/ou empréstimos.

Na execução de cada camada dos aterros foi obedecida a seguinte seqüência:

- Preparo da Superfície;

- Descarga do Material;

- Espalhamento;

- Eventual Correção de Umidade e Homogeneização;

- Compactação no Grau especificado.

O espalhamento das camadas do aterro foram executados com motoniveladoras, mantendo declividades de maneira a permitir um perfeito escoamento das águas em dias de chuva.

A espessura das camadas foram determinadas no campo, na fase experimental, no inicio dos trabalhos com a devida assistência da Fiscalização. Paralelamente à execução do aterro, foram executados os serviços de proteção de taludes.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

- Rolo Compactador Pé-de-Carneiro CA-25 PD; Foto 8

- Grade de Discos Tracionada por Trator Agrícola; Vide Foto 4

- Caminhão Irrigadeira de 9.000 L; Vide Foto 6

- Rolo Compactador TI-18; Foto 9

## BASE DE BRITA CORRIDA

A base é constituída de material granular do tipo brita corrida atendendo às especificações técnicas, principalmente no que se refere à granulometria.

O material é proveniente de produtos totais de britagem. A camada está sendo executada na espessura de projeto, espalhado com motoniveladora ou distribuidor de agregados.

A umidade do material é corrigida e o mesmo homogeneizado com grade tracionada por trator agrícola. Após regularização a camada é compactada com rolo de pneus para conformação e compactação fina. Verificadas as cotas de projeto acabado e os parâmetros de ensaio pelo laboratório, a base estará pronta para receber a imprimação.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

- Caminhões Basculantes 9 m3; Vide Foto 3

- Caminhão Irrigadeira 9.00 L; Vide Foto 6

- Grade de Disco; Vide Foto 4

- Trator Agrícola CBT ou Valmet; Vide Foto 4

- Rolo Vibratório Liso CA-25D; Vide Foto 5

## OBRAS-DE-ARTE CORRENTES E DRENAGEM

### SARJETA

São aquelas destinadas à interceptação e condução das águas superfícies.

Inicialmente é locada topograficamente com teodolito e nível. Após, a locação o terreno é regularizado e compactado com o uso de compactadores manuais. A concretagem é realizada com o uso de caminhão betoneira, que vai distribuindo o concreto dentro dos gabaritos já instalados. O concreto é adensado com equipamento vibratório (enceradeira de concreto), desempenado para acabamento manual final.

PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS.

- Caminhão Betoneira; Foto 10

## MESOESTRUTURA

### PILARES

Os pilares foram executados com forma em estrutura metálica e revestida de chapa de aglomerado plastificada.

Sua concretagem foi feita por intermédio de caminhões dotados de bomba e lança alimentados por caminhões betoneira.

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

- Caminhão Betoneira; Vide Foto 10

## SUPERESTRUTURA

### LANÇAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS

O Lançamento das vigas pré-moldadas foi executado treliça.

A treliça é auto-propulsora e permite apanhar a viga no pátio, transporta-la até o vão da ponte ou viaduto e coloca-la em sua posição definitiva sobre o topo dos pilares.

## TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE VIGAS

### MOVIMENTAÇÃO LONGITUDINAL

Basicamente a lançadeira tem um funcionamento invertido ao de um trem; enquanto este se desloca com suas rodas sobre os trilhos, a lançadeira possui um par de trilhos que se deslocam em cima de roletes.

### MOVIMENTAÇÃO TRANSVERSAL

Atingido o vão de lançamento, a lançadeira é posicionada sobre dois apoios, o mais balanceada possível, sendo a seguir efetuado o movimento transversal, utilizado para se colocar a viga em sua posição definitiva sobre os pilares.

EQUIPAMENTO UTILIZADO:

- Treliça; Foto11

### GUARDA CORPO/BARREIRA

Durante os serviços para concretagem da laje tabuleiro, foram deixadas armaduras de espera para execução dos guarda-rodas / barreiras. As armaduras foram complementadas, e na seqüência, posicionou-se a forma metálica que será atracada por tirantes.

O conjunto      levado e alinhado topograficamente quando liberado para concretagem.

## PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA:

- Guindaste sobre Esteiras Capacidade 100 t; Foto 12

- Caminhão Betoneira; Vide Foto 10

## PROTENSÃO

Os cabos protendidos das vigas foram feitos através de macacos hidráulicos aferidos, de acordo com a tabela de carga e alongamento dos mesmos definidos pelo projeto.

Foto 13

## CANTEIRO DE OBRAS

### CENTRAL DE ARMAÇÃO

Tem como finalidade preparar as armações a serem aplicadas nas obras de concreto previstas nos serviços.

#### MEDIDA E CORTE

Como a produção de cada máquina de corte é da ordem de 800t/mês, uma máquina de corte era suficiente para o beneficiamento de todo o aço, mas como foi prevista a necessidade de efetuar manutenção da máquina ou de que ocorre-se quebra, instalou-se 2 máquinas de corte.

#### DOBRAMENTO

As mesas transportadoras de ferro cortado, as máquinas de dobramento e as bancadas de apoio de ferro dobrado, foram colocados em linha para melhor atendimento das necessidades da obra.

A capacidade de produção de uma máquina de dobramento é da ordem de 400t/mês de modo que para o beneficiamento de 483 t/mês (demanda da obra) foram necessárias duas máquinas de dobrar

Foto 14 e Foto 15

# V-CONCLUSÃO:

De acordo com a finalidade do tema que nos foi dado, mostramos através da consulta prévia de equipamentos, que uma obra de Engenharia necessita e muito dos equipamentos de construção mostrados no decorrer do trabalho e também na visita técnica da obra. Alguns dos equipamentos mostrados o trabalho não fazem parte de equipamentos subempreitados e outros já fazem se de patrimônio das empresas.

Esses equipamentos fazem parte de planejamento e de acordo com o previsto na proposta técnica, mantém um tempo de produção a não prejudicar o equipamento.

Falando da nossa visita técnica na obra, de acordo com o engenheiro responsável pela visita os equipamentos estão sendo usados de maneira a não atrapalhar o cronograma da mesma, mantendo uma coerência de uso arbitrados pelos profissionais existentes a obra.

O trabalho foi uma importante fase de aprendizado para o nosso curso de engenharia. Também foi de importante para que nós os integrantes do grupo    desenvolvêssemos o espirito de trabalho em equipe dentro de um só objetivo que foi a consulta e a visita técnica .

Em nome de todos os integrantes do grupo queremos agradecer e muito primeiro ao professor de Equipamentos de Construção Antônio Monteiro, Que nos proporcionou dentro de um estilo de trabalho, averiguar e ter mais conhecimento do assunto proposto. Também queremos agradecer ao Engenheiro responsável pela visita: Eng. Júlio Maione da Prefeitura do Rio de Janeiro. A tarefa também nos ajudou a esclarecer o funcionamento e objetivo dos equipamentos de construção.

# Custo Horário de alguns Equipamentos Utilizados:

Neste custo apresentado estão os custos de operação e manutenção.

| Discriminação | Custo Horário R$ |
| --- | --- |
| Trator Esteira CAT D8K | R$95,97 |
| Pá Basculante 9/12 m3 | R$22,44 |
| Trator Agricola CBT | R$22,45 |
| Rolo Compactador CA-25PD | R$26,64 |
| Caminhão Irrigadeira 90001 | R$18,15 |
| Caminhão Betoneira | R$25,80 |

# Endereço:

Rua da Pátria 573 - Água Santa - RJ

CEP 20.745-200 Tel: (021) 289-0190

Sotetreq S.A (Tratores)

Av. Brasil 7200

CEP 21.037-700 - RJ

Tel: (021)570-7722

Random Veículos S.A

Av. Pres. Vargas, 590 Sala 304

CEP 20.073

Tel: (021) 263-7523

Sanduik do Brasil S.A Industria e Comercio (Jumbo)

Av. das Nações Unidas, 21.732 - Santo Amaro - São Paulo

CEP 04.715-914

Tel: (011) 525-2611

Mirian Minas Rio Automóveis e Maquinas S.A

Av. Brasil, 7600 - Ramos - RJ

CEP 21.031-831

Tel: (021) 280-6552

# Relação de Empreiteiros

- Eldorado Equipamentos LTDA.

Tel.:270-4495 - Sr. Sergio

Equipamentos

Compactadores de Solo Manual

- Engemac - Montaleone Eng LTDA.

Tel.: 391-4545 - Sra. Marcia

Equipamentos

Geradores de Energia;

Compressores de Ar;

Motoniveladoras;

Caminhão Munck;

Escavadeira S-90

- Construtora Cosenza Garcia LTDA.

Tel.: 393-1024

Equipamentos

Compressores de Ar 160 BTN

Retro-Escavadeiras CASE 580 H

- Constaac

Tel.: (0247)-62-1125 - Sr. Toinho

Equipamentos

Todos e qualquer tipo de equipamentos para Terraplanagem.

OBS: Tem Retro-Escavadeiras e Escavadeiras de grande porte.

- Transportes Luchelin

Tel.:777-4329 - Sra. Tereza

Equipamentos

Caminhões Irrigadeira