SUMÁRIO

1 - A NOVA NR -18

1.1 - OBJETIVO DA NR - 18

1.2 - COMUNICAÇÃO PRÉVIA

1.3 - ÁREAS DE VIVÊNCIA

1.4 - LAYOUT DE CANTEIRO

2 - PCMAT

2.1 - OBJETIVO DO PCMAT

2.2 - ASSUNTOS A SEREM ABORDADOS NO PCMAT

2.3 - EXEMPLOS

1- A NOVA NR-18

1.1 - Objetivo da NR-18

Esta Norma estabelece diretrizes de ordem administrativa, de planejamento e de organização na Indústria da Construção Civil, bem como sistemas preventivos de segurança nos processos e nas condições do meio ambiente de trabalho.

1.2 - Comunicação Prévia

1.2.1 - O que diz a Norma

É obrigatório a comunicação prévia à Delegacia Regional  do Trabalho, antes do início das atividades de uma obra.

Este documento deve conter as seguintes informações:

a. Endereço da obra;

b. Endereço e qualificação ( CEI,CGC ou CPF ) do contratante, empregado ou 	condomínio;

c. Tipo de obra;

d. Data prevista de início e conclusão;

e. Numero máximo de trabalhadores na obra.

1.2.1 - Exemplo de Comunicação Prévia

Curitiba, 12 de novembro de 1997. Ao Delegado Regional do Trabalho Sr. Nome Completo Assunto: Comunicação De Início de Obra Em cumprimento com a NR-18 em seu ítem 18.2. a Construtora Nome vem por meio desta fazer a Comunicação Prévia antes do início das atividades de mais um de seus empreendimentos, cuja às informações constam a seguir: a. Endereço da obra: b. Endereço da Contratante: CGC n.º : CEI n.º: c. Tipo de Obra: ( Comercial, residencial, industrial, etc. ) d. Data de início: Data de término: e. Número máximo previsto de trabalhadores na obra: Atenciosamente Eng.º de Segurança e/ou Diretor Técnico

1.3 - Áreas de Vivência

1.3.1 - Definição

São aquelas destinadas a suprir às necessidades básicas humanas de alimentação, higiene pessoal, descanso, lazer, convivência e ambulatoriais.

Para atender a estes requisitos o canteiro do obras deverá dispor de:

- Instalações sanitárias;

- Vestiário;

- Local de refeições;

- Cozinha ( quando houver preparo de refeições );

- Ambulatório ( quando houver mais de 50 trabalhadores no local );

- Alojamento ( quando houver trabalhadores residindo no local da obra );

- Lavanderia ( quando houver trabalhadores residindo no local da obra );

- Área de lazer ( quando houver trabalhadores residindo no local da obra ).

1.3.2 - Instalações Sanitárias

Entende-se como o local destinado ao asseio corporal e/ou atendimento das necessidades fisiológicas, sendo proibida a utilização destas instalações para outros fins.

a. As instalações sanitárias devem ser constituídas de:

- lavatório, vaso sanitário ou bacia turca e mictório ( gabinete sanitário ) na proporção 		de 1 ( um ) para cada grupo de 20 funcionários ou fração;

- chuveiro na proporção de 1 ( um ) para cada grupo de 10 funcionários ou fração;

b. As características principais destas instalações:

- devem ser mantidas em perfeito estado de conservação e higiene;

- ter portas de acesso para manter o resguardo conveniente;

- ter parede de material resistente e lavável;

- ser pintada de cores claras;

- ter piso de material, lavável e de acabamento antiderrapante;

- não estar ligada diretamente aos locais de refeição;

- ter ventilação e iluminação adequadas;

- ter instalações elétricas protegidas;

- ter pé-direito mínimo de 2,50m;

- estar situado em local de fácil acesso, não sendo necessário um deslocamento 			superior a 150m.

1.3.3 - Lavatório

- poderá ser individual, coletivo ou tipo calha;

- possuir torneira a uma altura de 0,90m e espaçamento de 0,60m;

- estar ligado diretamente a rede de esgoto;

- ser revestido internamente de material liso, impermeável e lavável.

1.3.4 - Gabinete sanitário

- área mínima de 1m² por bacia turca ou vaso sanitário;

- porta com trinco interno e abertura na borda inferior de no máximo 0,15m;

- ter divisória com altura mínima de 1,80m;

- bacia turca  ou vaso sanitário com caixa de descarga ou válvula automática;

- deverá ser ligado á rede de esgoto ou à fossa séptica com interposição de sifões	hidráulicos;

- deverá ser fornecido papel higiênico;

- cesto de lixo com tampa e saco plástico.

Recomendamos  utilizar bacias turcas por serem mais  higiênicas, duráveis e seguras.

Na utilização de vasos sanitários os mesmos não devem ser envolvidos por caixas de madeira ou blocos de concreto, sendo aceitável, quando ocupar integralmente o gabinete sanitário.

1.3.5 - Mictório

- poderá ser individual ou coletivo;

- ser revestido internamente  com material liso, impermeável e lavável;

- ficar a uma altura máxima de 0,50m do piso;

- ser provido de descarga provocada ou automática;

- ser ligado á rede de esgoto ou à fossa séptica com interposição de sifões		hidráulicos;

1.3.6 - Chuveiros

- área mínima de 0,80m² entre chuveiros;

- piso de material lavável ( piso cimentado ) com caimento e providos de piso anti-	derrapante como sugestão utilizar tapetes de borracha com material anti-fungo;

- porta sabonetes para cada um dos chuveiros;

- chuveiros elétricos aterrados ou utilizando sistema de central de água quente 		instalados a uma altura mínima de 2,10m;

- os chuveiros deverão ser contíguos aos vestiários e/ou alojamento.

1.3.7 - Vestiário

- todo canteiro de obra deve possuir vestiário para troca de roupa de funcionários que 	não residam no local;

- devem ser localizados próximos ao alojamento e/ou entrada da obra;

ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente;

- pé-direito mínimo de 2,50m;

- deverá possuir aberturas mínimas para ventilação de 1/10 da área do piso;

- ter iluminação natural ou artificial;

- ter armários individuais com porta e fechadura com cadeado;

- ter bancos com largura mínima de 0,30m em quantidade suficiente para o número de 	funcionários que utilizam o vestiário;

- as saídas dos vestiários não poderão estar em contato direto com o refeitório.

1.3.8 - Refeitório

- pé-direito mínimo de 2,80m;

- local coberto, ventilado, iluminado  e isolado com mesas e bancos pintados de 		branco ( em quantidade suficiente para o número de funcionários );

- não deverá estar localizado em subsolos ou porões;

- piso de material lavável ( piso cimentado );

- lavatório  ( pia ) próximo ao refeitório ou no seu interior;

- cesto de lixo com tampa e sacos plásticos;

- deverá ter local exclusivo para aquecimento de refeições;

- as saídas do refeitório não poderão estar em contato direto com o vestiários.

1.3.9 - Bebedouro

É obrigatório o fornecimento de água potável filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de jato de água inclinado ou outro dispositivo equivalente na proporção de 1 bebedouro para cada 25 funcionários ou fração, sendo proibido o uso de copos coletivos.

O bebedouro deverá estar localizado de tal forma que não haja deslocamento superior a 100m na plano horizontal e 15m no plano vertical.

1.3.10 - Cozinha

- pé direito de 3,00m;

- parede de alvenaria, concreto ou madeira pintadas de cor clara;

- piso de concreto ou cimentado;

- pia;

- instalação sanitária ( para quem trabalha na cozinha );

- depósito com tampa para colocar detritos;

- equipamento de refrigeração;

- ficar adjacente ao local de refeições;

- botijão deverá ficar alojado do lado de fora;

- obrigatório o uso de aventais e gorros.

1.3.11 - Ambulatório

- maca;

- pia;

- armário para depósito dos seguintes medicamentos ( Conforme Convenção 	Coletiva/96 ): analgésico, anti-térmico, anti-ácido, anti-espasmódico, anti-séptico,  	gazes, ataduras, algodão, esparadrapo;

- piso de concreto ou cimentado;

- parede de alvenaria, concreto ou madeira pintadas de branco;

- boa iluminação e ventilação.

1.3.12 - Alojamento

- parede de alvenaria madeira ou material lavável;

- piso de concreto, cimentado ou madeira;

- ventilação 1/10 da área do piso;

- área mínima de 3,00m² por módulo incluíndo cama, armário e área de circulação;

- pé direito mínimo de 2,50m para cama simples e 3,00m para camas duplas até o 	teto, altura da parte superior da cama até o teto de 1,20m;

- não poderá estar situado em subsolos e porões;

- a cama beliche deverá ter lateral e escada;

- ter armários;

- colchão com densidade 26 e h=10cm;

- obrigatório fornecer água filtrada e fresca através de bebedouro na quantidade de 1 	para cada 25 funcionários;

1.3.13 - Lavanderia

- ter tanques individuais na proporção de 1 para cada 20 funcionários ou fração;

- torneiras ligadas a rede;

- piso de concreto ou cimentado;

- área de secagem de roupa coberta e também ao ar livre com varais;

- ter mesas para passar roupa na proporção 1 para cada 20 funcionários ou fração.

1.3.14 - Áreas de Lazer

- áreas para recreação equipada com jogos de salão, sala de leitura, quadra esportiva;

- no refeitório instalar uma televisão.

2. PCMAT

( PROGRAMA DE CONDIÇÕES DE MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL )

2.1 - Objetivo do PCMAT

Elaboração de memorial e de projetos de segurança  buscando melhorar as condições, e o meio ambiente de  trabalho na Construção Civil.

O PCMAT é composto por:

- memorial sobre condições de meio ambiente de trabalho das atividades e operações, 	levando-se em conta riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas 	respectivas medidas preventivas;

- projeto de execução de proteções coletivas em conformidade com as etapas da 	execução da obra;

- especificação técnica das proteções coletivas e individuais a serem utilizadas;

- cronograma de implantação das medidas preventivas;

- layout inicial do canteiro, com dimensionamento das áreas de vivência;

- programa educativo contemplando a temática de acidentes e doenças do trabalho, 	com carga horária definida.

Deverá permanecer na obra à disposição do MTb.

Deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho.

A implementação do PCMAT nos estabelecimentos é de responsabilidade do empregador ou condomínio.

Observação ( Publicação da Norma em 07/07/95 ) o PCMAT deverá ser:

- elaborado e implantado no 1º ano de vigência dessa norma para canteiros com mais de 100 	trabalhadores.

- elaborado e implantado no 2º ano de vigência dessa norma para canteiros com mais de 50 	trabalhadores.

2.2 - Assuntos a Serem Abordados no PCMAT

2.2.1 - Memorial

Descrever os objetivos do PCMAT, características técnicas da obra suas fases e plantas necessárias.

2.2.2 - Legislação

Para a elaboração de um PCMAT são utilizadas como referência as seguintes normas:

- Norma Regulamentadora Nr 18;

- Norma Regulamentadora Nr 17;

- Norma Regulamentadora Nr 09;

- Norma Regulamentadora Nr 07;

- Norma Regulamentadora Nr 06;

- Norma Regulamentadora Nr 05;

- Associação Brasileira de Normas Técnicas ( ABNT );

- Norma Brasileira 233 ( NB );

- Código Sanitário do Estado;

- Convenção Coletiva da Categoria / 96;

- ACGIH.

2.2.3 - Áreas de Vivência

Devem ser dimensionadas conforme a NR-18, item já visto anteriormente sendo que é necessário executar um projeto prévio para o canteiro de obras provisório.

2.2.4 - Sinalização

Antes do início dos trabalhos deverá ser estipulada a sinalização de segurança a ser utilizada, buscando:

- identificar os locais que compõem o canteiro de obras;

- indicar as saídas por meio de dizeres e setas;

- advertir quanto ao perigo de contato acidental com partes móveis de máquinas e 	equipamentos;

- advertir quanto ao risco de queda;

- alertar quanto a obrigatoriedade do uso de E.P.I. específico para a atividade 	executada;

- indicar áreas isoladas devido a transporte ou queda de materiais;

- indicar áreas de circulação de veículos e equipamentos;

- advertir quanto a riscos de passagens com pé-direito inferior a 1,80m;

- identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis e explosivas,

- alertar para limpeza e organização;

- proibir fumar em locais com produtos inflamáveis.

2.2.5 - Prevenção Contra Terceiros

Deverá ter, em todos os acessos da obra, sinalização de proibição de entrada de pessoas não pertinentes à obra.

Proteção em trabalhos externos mediante a instalação de telas evitando a queda de materiais.

Proteção, quando necessário, com galerias para passagem de transeuntes.

Colocação em frente a rua de acesso ao canteiro cavaletes evitando a permanência de carros, com a respectiva licença da Prefeitura Municipal.

2.2.6 - Demolição

Antes de se iniciar qualquer demolição as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalização de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas.

As construções vizinhas as obras  devem ser examinadas periodicamente.

A remoção dos entulhos por gravidade deve ser feita em calhas fechadas com inclinação máxima de 45º, fixada a edificação, sendo que no ponto de descarga deve existir dispositivo de coleta.

Os materiais durante a demolição e remoção devem ser previamente umedecidos.

2.2.7 - Escavação

A área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, materiais e objetos de qualquer natureza, quando houver risco de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços.

Muros, edificações vizinhas e toda estrutura que possa ser afetada pela escavação deve ser escorada.

Os taludes instáveis com profundidade superior a 1,25m devem ser escorados e possuir escadas a fim de permitir a saída rápida em caso de emergência.

Os materiais retirados da escavação devem ser depositados a uma distância superior à metade da profundidade, medida a partir da borda do talude.

2.2.8 - Fundações

Conforme o tipo de fundação a variação de riscos.

No caso de cravação de estacas com utilização de bate-estacas o mesmo deverá ser operado por trabalhador qualificado e ter sua equipe treinada.

Os cabos de sustentação do pilão devem ter comprimento para que em qualquer posição de trabalho, haja um mínimo de 6 voltas sobre o tambor.

O bate-estacas deve ser mantido distante de redes elétricas e deverá ser aterrado.

Devem ser tomados todos os cuidados para que as cravações não afetem propriedades vizinhas.

No caso de tubulões a céu aberto o equipamento de descida e içamento de trabalhad3ores e materiais utilizados na execução, devem ser dotados de sistema de segurança com travamento, sendo que sempre que for interrompida, as escavações devem ser mantidas cobertas e sinalizadas.

2.2.9 - Ferragens

A bancada deverá estar situada em local com cobertura resistente, com piso nivelado e não-escorregadio, afastado da área de circulação de trabalhadores.

As lâmpadas de iluminação dessa área deverá ser protegida contra impactos provenientes de projeção de partículas.

As pontas verticais dos vergalhões deverão ser protegidas e durante a circulação sobre as armaduras deverá ser colocada pranchas de madeira.

2.2.10 - Carpintaria

As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade de carpintaria somente poderá ser realizada por operador qualificado utilizando crachá de identificação.

A serra circular deve atender as seguintes disposições:

- deverá estar em local coberto;

- ter mesa estável com fechamento de suas fases laterais anteriores e posteriores;

- ter coletor de serragem;

- ter o motor aterrado;

- ter coifa de proteção com cutelo divisor;

- o dispositivo de acionamento deverá estar em uma caixa com cadeado, devendo ter 	acesso a esta caixa somente o pessoal da equipe de carpintaria;

- o local deverá permanecer limpo e sem acumulo de serragem;

- junto a serra é necessário ter 1 extintor de CO2 e 1 de Água Pressurizada.

2.2.11 - Montagem e Desmontagem de Formas

As peças para desforma deverão ser presas com corda antes de serem retiradas sendo necessário o isolamento e sinalização no nível do terreno.

Deverá haver guarda-corpo no nível onde está ocorrendo a montagem e desmontagem das formas.

2.2.12 - Concretagem

No local destinado a concretagem somente deve permanecer a equipe destinada a esta tarefa.

Se o concreto for executado em betoneira tomar os seguintes cuidados:

-aterramento do motor;

-o local deverá estar limpo bem iluminado, ventilado, isolado e coberto.

Se o concreto for bombeado tomar os seguintes cuidados:

-	as conexões e dutos transportadores de concreto deverão ser verificados se estão em 	perfeito estado antes do início dos trabalhos.

Deverá haver guarda corpo no distinto nível com altura mínima de 1,20m, para segurança dos funcionários.

Os vibradores devem ter dupla isolação e os cabos de ligação serem protegidos contra choques.

2.2.13 - Escadas e Rampas

A madeira a ser usada deverá ser de boa qualidade não poderá apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua resistência, sendo proibido o uso de pinturas que incubram suas imperfeições.

As escadas de uso coletivo devem ter largura mínima de 0,80m e a cada 2,90m de altura um patamar intermediário.

Já as escadas de mão poderão ter até 7,00m de extensão e espaçamento entre degraus variando de 0,25 a 0,30m. Para segurança a mesma deverá ser fixada tanto na sua parte inferior como superior e ultrapassar em 1,00m o piso superior.

As rampas não podem ultrapassar um ângulo maior do que de 30º graus de inclinação em relação ao piso.

2.2.14 - Medida de Proteção Contra Quedas de Alturas

É obrigatório a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhador ou projeção de materiais.

Todas as aberturas de piso devem ter fechamento provisório.

Os vãos de acesso ao poço do elevador deverá ter fechamento com guarda-corpo de no mínimo 1,20m de altura, feito com material resistente e fixo a estrutura, até a colocação definitiva das portas dos elevadores.

Em toda a periferia da edificação onde não estiver executada a alvenaria é necessário instalar guarda-corpo de proteção com altura mínima de 1,20m a partir do início dos serviços necessários à concretagem da 1ª laje.

O sistema de guarda-corpo deverá ter:

- altura de 1,20m, para travessão superior e 0,70m para travessão intermediário;

- rodapé com 0,20m de altura;

- ter o vão entre as travessa preenchido com tela ou outro dispositivo que garanta o 	fechamento seguro da abertura.

Em todo o perímetro da construção com edifícios de 4 ( quatro ) pavimentos ou altura equivalente ( 3,00m ) é obrigatório a instalação de uma Plataforma de Proteção Principal ( bandejão ) na altura da 1ª laje.

O bandejão deverá ser instalado logo após a concretagem da laje a que se refere e retirado, somente quando o revestimento externo acima dele estiver concluído.

Esta plataforma deve ter no mínimo 2,50m de projeção horizontal da face externa da construção mais um complemento de 0,80m de extensão com inclinação de 45º, a partir de sua extremidade.

A partir da plataforma principal de proteção devem ser instaladas também Plataformas Secundárias de Proteção ( bandejas móveis ),em balanço, de 3 em 3 lajes, sendo que deverá ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere e retirada somente quando a vedação da periferia até o andar superior estiver totalmente concluído.

Esta plataforma deve ter no mínimo 1,40m de projeção horizontal da face externa da construção mais um complemento de 0,80m de extensão com inclinação de 45º, a partir de sua extremidade.

As plataformas devem ser construídas de madeira resistente e mantidas sem

sobrecarga que prejudiquem sua estabilidade.

O perímetro da edificação deverá ser fechado com tela entre as extremidades de duas plataformas de proteção consecutiva só podendo ser retirada quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída.

No caso de edificações em divisas de terreno a periferia deverá ter seu fechamento com tela em toda sua altura.

2.2.15 - Movimentação e Transporte de Materiais

O dimensionamento e a manutenção deverá ser executada  por profissional legalmente habilitado, sendo que a montagem e desmontagem  deverá ser realizada por profissional qualificado.

Todos os equipamentos de movimentação e transporte de materiais somente deverão ser operado por trabalhador qualificado, o qual terá sua função anotada na Carteira de Trabalho

(guincheiro e grueiro).

No transporte vertical e horizontal de materiais é proibido a circulação e permanência de pessoas sob a área de movimentação de carga.

a. Gruas

No caso de gruas deve-se tomar as seguintes precauções:

- a ponta da lança e o cabo de sustentação devem ficar no mínimo a 3,00m de 	qualquer obstáculo;

- proibida a montagem de peças com defeito;

- proibido qualquer trabalho sob intempéries;

- possuir alarme sonoro sempre que houver movimentação de carga;

b. Guincho de Coluna

No caso guincho de coluna ( Tipo Velox ) tomar as seguintes precauções:

- o cabo de aço deverá estar em perfeito estado;

- a fixação deste equipamento deverá ser resistente evitando que todo o conjunto gire.

- isolamento da área de influência no piso.

c. Guinchos de Carga

No caso de guinchos de carga  ( monta-carga ) deve-se tomar as seguintes precauções:

Ter livro próprio para anotações de qualquer irregularidade e manutenções.

É proibido o transporte de pessoas  em equipamentos de guindar.

A torre deverá ser dimensionada em função das cargas a que está sujeita.

Na utilização de torres de madeira as mesmas devem ter projeto de execução e Anotação de Responsabilidade Técnica ( ART ) e esses documentos devem permanecer na obra.

A torre deverá :

- estar afastada o máximo possível de redes elétricas;

- estar afastada o mínimo possível da fachada do prédio;

- ser assentada em base de concreto nivelada e rígida, sendo que a mesma deverá 	ser feita no mínimo 15 cm acima do nível do terreno, afim de permitir o escoamento 	de água acumulada no seu interior;

- ser revestida nas faces laterais e posterior com tela;

- ter amarrados os montantes anteriores em todos os pavimentos da estrutura 	mantendo-se sempre o prumo da torre;

- ter estaiado os montantes posteriores a estrutura de 3 em 3 lajes, usando para isso 	um colarinho metálico para evitar a torção da mesma;

- ter o trecho da torre acima da última laje concretada e ser provida de tirantes 	fixados 	nos elementos externos para evitar o tombamento;

- a distância mínima entre a viga superior da prancha e o topo da torre, após a 	última 	parada, deve ser de 4 metros e a máxima de 6 metros;

- a montagem e a desmontagem da torre somente poderá ser realizada por 	profissional qualificado.

Cabine

- ter interruptor de corrente que só permita o funcionamento com as portas ou painéis 	fechados;

- possuir lâmpada ou campaínha afim de garantir comunicação única;

- ser providos de painéis fixos nas laterais com altura de 1,00m e nas demais faces de 	portas ou painéis removíveis;

- ter livro próprio para anotações de qualquer irregularidade e manutenções;

- ser dotados de uma cobertura fixa, basculável;

- sob o estrado da prancha colocar uma rabiola para alertar os trabalhadores quando 	de sua decida;

- as rampas de acesso à torre devem ser providas de proteção e rodapés e não ter 	inclinação superior a 30º graus e não ser descendente no sentido da torre;

- deve ter tubo-fone;

- deve ter campaínha instalada na cabine e junto ao guincheiro;

- deve ter 2 travas de segurança internas para serem acionadas quando o elevador 	estiver parado no andar.

Portão de Acesso

- todos os acessos para o elevador de carga deverão estar 	permanentemente 	fechados;

- o portão deverá ter no mínimo 1,20 m de altura;

- deverá possuir duas folhas e trinco para o fechamento do mesmo;

- deverá utilizar dobradiças para sua abertura;

- a rampa de acesso não poderá ter mais de 30º graus e deverá estar no sentido 	descendente do elevador para o piso do andar.

Guincheiro

- o local onde ficará o guincheiro deverá ser isolado sendo fechado com compensado;

- se estiver em local externo deverá ser fechado com compensado e a cobertura feita 	com telha e acima da telha ser colocado uma tela de arame galvanizado.

Equipe de descarga

A obra deverá ter uma equipe de descarga de materiais definida pela chefia da obra, sendo que somente esta equipe poderá ter acesso ao elevador e a descarga do mesmo. Esses funcionários terão crachá para identificação.

2.2.16 - Elevador de Passageiros

O elevador para transporte de passageiros deve ter um livro de inspeção, no qual o operador anotará, diariamente, as condições de funcionamento e de manutenção do mesmo.

Somente deverá ser operado por profissional qualificado.

O elevador deverá dispor de :

- interruptor de fim de curso;

- sistema de frenagem automática;

- interruptor de corrente, para que se movimente somente com as portas fechadas;

- cabine metálica com porta pantográfica.

2.2.17 - Andaimes

Tanto os andaimes de madeira como os metálicos devem ser executados com materiais resistentes e isentos de defeitos.

Devem permanecer fixos a edificação e acima de 1,50m deverão ter guarda-corpo e escada de acesso.

2.2.18 - Andaimes Mecânicos Pesados ( Balancim )

a. Fixação dos suportes

Fixar os suportes superiores ( perfil metálico tipo I ou suporte metálico ) sempre em platibandas estruturadas com vigas e pilaretes de concreto, se necessário amarrar com cabos de aço de 1/2" no mínimo, a pontos sólidos da estrutura.

As vigas I devem ter os seguintes requisitos:

- ter o trecho em balanço de no máximo 40% de seu comprimento;

- manter afastamento máximo entre elas de 2,00 m;

- ser colocada em ligeiro aclive no sentido do balanço;

- ser dotada de parafuso de esbarro, para impedir o deslizamento da braçadeira que 			suporta o cabo de tração;

- devem ser fixadas por ganchos chumbados na laje de aço CA25 e diâmetro de 			5/8".

b. Guinchos ( catracas )

- devem ter as alavancas voltadas sempre para o lado interno do balancim;

- a distância máxima entre os pares de catracas é de 2,00m;

- o cabo de aço deverá dispor de pelo menos 6 voltas enroladas no tambor;

- se o balancim não ultrapassar a carga de 440kg/m² utilizar cabos de 3/8".

c. Estrutura

- devem ter largura mínima de 1,50m;

- os balancins localizados na extremidade devem ter guarda-corpo;

- balancins de uma mesma fachada devem descer ao mesmo tempo, caso isto não 	ocorra os mesmos deverão ter guarda-corpo nas extremidades.

d. Corda de Segurança

Do alto do edifício devem descer cordas de segurança com diâmetro de 3/4" ou 5/8". Esta corda deverá estar bem fixada na estrutura do edifício.

Para evitar o atrito da corda com o concreto colocar um pedaço de cano flexível	 ou qualquer tipo de material que impeça este atrito.

Todo o funcionário trabalhando no balancim deverá estar com o cinto de segurança preso em uma corda individual.

2.2.19 - Cadeira Suspença

Quando não for possível utilizar o balancim é permitido utilizar a cadeirinha.

A sustentação da cadeira deverá ser feita por meio de cabos de aço, sendo que a mesma deverá dispor de :

- sistema dotado de dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança;

O trabalhador deverá utilizar cinto de segurança tipo pára-quedista, ligado a trava-quedas em cabo-guia independente ao cabo da cadeirinha.

2.2.20 - Equipamento de Proteção Individual E.P.I.

A empresa é obrigada a fornecer gratuitamente  aos trabalhadores e em perfeito estado de conservação e funcionamento os EPI's necessários a sua função.

Todos esses equipamentos deverão possuir C.A. ( Certificado de aprovação ) e estar a disposição do funcionário no Almoxarifado da obra.

| E.P.I. | Utilização |
| --- | --- |
| Capacete de Polietileno | desde o início até o final da obra |
| Luva de Raspa | quando trabalhar com armação ( ferragem ) ou serviços que agridam a mão |
| Luva de Látex | quando existir trabalho com cimento, argamassa, cal, produtos químicos em geral |
| Luva de PVC ou de Nitril | quando o trabalho de concretagem ( manipular vibrador ) |
| Botina de Couro | quando o trabalho for em locais secos |
| Botina de Borracha | quando o trabalho for em áreas úmidas e concretagens |
| Máscara Contra Poeira | quando o trabalho exigir sua utilização locais onde haja poeira ( lixamento, corte de tijolo e parede) |
| Máscara Contra Gases | quando há manuseio de gases tóxicos |
| Protetor Auricular | quando o trabalho exigir a sua utilização ruído excessivo ( serra circular, pistola de impacto etc.) |
| Óculo de Proteção | durante todo o trabalho da obra |
| Protetor Facial | trabalho na serra circular |
| Cinto de Segurança tipo Pára - quedista | durante os trabalhos acima de dois metros de altura e em extremidades de lajes |
| Capa e Calça Impermeável | durante o trabalho com precipitação pluvial leve |
| Palmilha de Aço | em locais onde haja risco de perfuração |
| Joelheiras | onde haja necessidade do funcionário ficar ajoelhado sobre o piso |
| Ombreiras | onde há necessidade de carregar materiais nos ombros |
| Avental de raspa | no manuseio da serra circular |
| Avental especial para solda | em soldagens |
| Máscara de Solda | em soldagens |

2.2.21 - Proteção Contra Incêndio

Colocar junto ao almoxarifado ou onde há estocagem de material 1 Extintor de Água Pressurizada e 1 Extintor de Pó Químico Seco.

Onde está localizado material inflamável colocar 1 Extintor de CO2.

Os extintores deverão ser colocados a uma altura de 1,60m da sua parte superior, estar em local desobstruído e acima dos mesmos, deverá ser colocada uma placa identificando o tipo de extintor e para que tipo de fogo deverá ser utilizado.

Deverá haver um sistema de alarme capaz de emitir sinal caso esteja ocorrendo um incêndio.

Todo canteiro deverá ter equipes de operários treinados para o correto manejo de extintores.

2.2.22 - Treinamento

Todos os empregados devem receber treinamento admissional com carga horária de 6 horas, antes de iniciar suas atividades.

Treinamentos periódicos devem ser ministrados sempre que se tornar necessário e ao início de cada nova fase da obra.

2.2.23 - Disposições Finais

Trabalhador qualificado é aquele que possui capacitação mediante treinamento na empresa ou mediante curso ministrado por profissional habilitado em instituições privadas ou públicas.

Trabalhador habilitado  é aquele que possui capacitação mediante curso específico do sistema oficial de ensino.

2.3 - Exemplo de PCMAT

O PCMAT trata-se de um trabalho extenso aqui mostraremos um exemplo apenas algumas fases deste programa.

2.3.1 -  Montagem e Desmontagem de Formas

Riscos freqüentes

- queda de objeto;

- queda de trabalhador;

- umidade, calor, frio;

- trabalho sobre piso molhado;

- risco de corte com disco da serra circular.

Medidas preventivas

a. Proteção Coletiva

-guarda-corpo no distinto nível;

-reforço no escoramento da laje quando necessário;

-quadro de tomada elétrico protegido;

-acesso para concretagem plano ( compensado sobre as armaduras );

-colocação de plataformas de proteção (1ª laje,4ª laje e outros conforme projeto );

-manuseio da serra circular por profissional qualificado;

-as peças para desforma deverão ser presas com corda antes de serem retiradas.

b. Proteção Individual

- capacete em polietileno;

- luva de raspa;

- óculos de proteção;

- protetor facial na serra circular;

- avental de raspa na serra circular;

- botina de couro com palmilha de aço;

- cinto de segurança tipo pára-quedista;

- capa para chuva.

2.3.2 - Acabamentos Externos

Riscos freqüentes

- queda de nível;

- umidade, calor, frio;

- queda de objetos;

- queimaduras com ácidos;

- inalação de produto químico e poeira.

Medidas preventivas

a. Proteção Coletiva

-galerias de proteção contra queda de materiais feitas com madeira;

-telas de proteção contra quedas de objetos;

-guarda-corpo.

b. Proteção Individual

-capacete de polietileno;

-botas de borracha;

-óculos de proteção;

-cinto de segurança tipo pára-quedista;

-luvas de látex;

-máscara contra poeira ou produtos químicos.

2.3.3 - Programas de Treinamento

Treinamento Admissional

Todos os empregados devem receber treinamento admissional de 6 horas .

Assuntos a serem expostos:

- riscos inerentes a função;

- uso adequado dos E.P.I's;

- uso dos E.P.C's ( Equipamento de Proteção Coletiva )

- higiene pessoal;

- higiene no trabalho;

- noções sobre ergonomia;

- conhecimento sobre o que é CIPA;

- noções básicas de combate a incêndio.

Fornecer cartilhas contendo todos os procedimentos e operações a serem realizadas com segurança.

Como material de apoio utilizar: transparências, slides e fitas de vídeo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÄFICAS

1 ) SENAI - Departamento Nacional. Manual de segurança na construção civil. 1980.

2 ) SEBRAE/PR- SINDUSCON/PR. Administração de recursos humanos na construção civil.1995.

3 ) ROUSSELET, EDISON DA SILVA. A segurança na obra: manual técnico de segurança do trabalho em edificações prediais. Rio de Janeiro.1986.

4) NORMAS REGULAMENTADORAS. Segurança e medicina do trabalho. Editora Atlas, 30º Edição, 1996.

5 ) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 7678 - Referência Bibliográfica.

6 ) ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NB 1367 - Referência Bibliográfica.

7 ) IRMÃOS THÁ S/A. Cartilha thá de segurança. Curitiba/PR. 1993.