Trabalho de Eletrônica Digital

(Portas lógicas: AND, OR, INVERSOR, XOR e XNOR, NOR, NAND.)

INTRODUÇÃO:

A porta lógica é o bloco construtor básico em sistemas digitais. Elas operam com números binários. Todas as tensões usadas com as portas lógicas serão ALTAS ou BAIXAS. A alta significará aqui, um binário 1. Uma tensão baixa será considerada um binário 0.

As portas lógicas são circuitos eletrônicos e estes responderão somente a tensões altas (chamadas de 1s) e tensões baixas (chamadas de 0s, ou tensões de terra).

- A porta E (AND):

A porta E é chamada porta “tudo ou nada”. O esquema da fig. 3.1 a  mostra a idéia da porta E. A lâmpada (Y) acenderá somente se quando ambas as chaves de entrada (A e B) estiverem fechadas. Todas as combinações possíveis das chaves A e B são mostradas na figura 3.1 b. A tabela desta figura é chamada de tabela-verdade. A tabela verdade mostra que a saída (Y) estará ativada (acesa) somente quando ambas as entradas estiverem fechadas.

O símbolo lógico padronizado para a porta E está desenhado na fig. 3.2 ª Este símbolo mostra as entradas A e B e a saída (Y). Este é o símbolo de uma porta E com duas entradas. A tabela-verdade da porta E de duas entradas está representada na fig. 3.2 b. As entradas são mostradas como dígitos binários (bits). Observe que , apenas quando a entrada A e a B forem ambas  1, a saída terá 1. O binário 0 é definido como uma tensão baixa (LOW). O binário 1 é definido como uma tensão alta (HIGH). Consideremos alta uma tensão de +5 volts, aproximadamente.

Fig.3.1e3.2

A álgebra booleana é uma forma de lógica simbólica de que mostra como operam as portas lógicas. Uma expressão booleana constitui um método de mostrar o que está acontecendo num circuito lógico. A expressão booleana do circuito da fig. 3.2 é :

A . B = Y.

Muitas vezes um circuito lógico terá três ou mais variáveis. A fig. 3.3 a mostra a expressão booleana de uma porta E de 3 entradas. Novamente, somente quando todas as entradas forem iguais a 1, a saída funcionará.

Fig.3.3

- Porta OU (OR):

A porta Ou é camada “qualquer ou todas”. O esquema na fig. 3.7 a mostra a idéia de da porta OU. A lâmpada brilhará quando a chave A ou a chave B estiver(em) fechada(s). A lâmpada só não brilhará se todas as entradas forem 0. O símbolo lógico da porta está desenhado na fig. 3.8 a . Veja a forma diferente da porta OU. Ela pode ter duas ou mais entradas designadas A, B, C,........ . A saída é designada por um Y. A expressão booleana para esta função OU é dada por A + B = Y.

fig.3.7 e 3.8

A tabela-verdade da porta OU de duas entradas está desenhada na fig. 3.8b . As variáveis de entrada (A e B) são dadas à esquerda. A saída Y é resultante é mostrada na coluna da direita da tabela. A expressão booleana de uma porta de 3 entradas está escrita na fig. 3.9 a . Um símbolo lógico da porta OU de 3 entradas está representado na fig. 3.9 b . As entradas A, B e C estão mostradas à esquerda do símbolo. A saída Y é mostrada à direita do símbolo. Uma tabela-verdade da porta OU está representada na fig. 3.9 c . As variáveis (A, B e C) são mostradas do lado esquerdo da tabela.

Fig.3.9

- A porta NÃO (NOT)

Uma porta NÃO é também chamada de inversor. Uma porta não é uma porta incomum. A porta não tem apenas uma entrada e uma saída. A fig. 3.13 a ilustra o símbolo lógico do inversor, ou porta não.

Fig3.13

O processo de inversão é simples. A fig. 3.13 b mostra a tabela-verdade da porta não. A entrada é sempre modificada para seu oposto. A expressão booleana  da inversão é mostrada na fig. 3.13 c . A fig. 3.13 d mostra o que aconteceria se fossem usados  dois inversores.

- A porta ou-exclusivo (XOR)

A porta OU-exclusivo (ou XOR ou XOU)  é denominada porta “algumas não todas”. Um circuito XOR de duas entradas apresenta saída alta somente quando as duas entradas possuírem níveis lógicos diferentes entre si, e saída baixa quando as duas entradas possuírem níveis lógicos iguais. Assim, a tabela-verdade do circuito XOR está representada abaixo:

| A | B | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

A partir da tabela acima, podemos implementar o circuito XOR que é dado na figura abaixo:

aqui começa o outro livro fig 8.1

O circuito XOR pode ser tratado como uma porta lógica, e assim, recebe simbologia própria que é a mostrada abaixo:

fig.8.2

Como nas demais portas lógicas, é possível obter portas XOR com mais de duas entradas, utilizando as conexões mostradas a seguir:

fig8.3, pág53

Pelas propriedades da desta porta, podemos ver que uma porta XOR com várias entradas, fornece nível lógico 1 na saída somente quando existe um n.º. ímpar de entradas em nível 1. Abaixo, estão exemplos e tabelas-verdade de algumas portas XOR:

- Porta EX-NOR ou XNOR :

O circuito XNOR ou coincidência de duas entradas apresenta saída alta somente quando as duas entradas tiverem níveis lógicos iguais. O seu circuito,

assim como seu logigrama próprio e a expressão, são mostrados na fig. Abaixo:

fig.8.6 e tab.8.4

A figura a seguir, mostra a forma de se obter portas XNOR de 3 entradas. Ao lado, temos sua tabela-verdade.

Fig.8.7

Uma porta XNOR de 4 entradas é obtida como mostra a fig. Abaixo:

fig. 8.8

- Porta NE (NAND) :

Consideremos o diagrama de símbolos no alto da figura a seguir. Uma porta E está conectada a um inversor. As entradas A e B são submetidas a uma operação E para formar a expressão booleana A . B. Depois A . B é invertida pela porta NOT. No lado direito do inversor, a barra é acrescentada acima da expressão booleana. A expressão booleana do circuito inteiro é A.B=y. Diz-se que este é um circuito não-E ou NE.

Fig.4.1

O símbolo lógico padrão para a porta NAND está indicado no diagrama da parte inferior da fig. acima. Note que o símbolo NAND é um símbolo E com uma pequena bola na saída. Esta bola é chamada de bola inversora e é um método simplificado de representação da porta não.

A tabela verdade descreve a operação exata de uma porta lógica. A tabela-verdade da porta NE está ilustrada nas colunas não-sombreadas da tabela abaixo.

|  | ENTRADAS |  | SAÍDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | E | NAND |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

A função NAND tradicionalmente tem sido a porta universal em circuitos digitais. A porta NAND é muito amplamente utilizada na maioria dos sistemas digitais.

- A porta NOU  (NOR) :

Consideremos o diagrama lógico da figura abaixo. Um inversor foi conectado na saída de uma porta OU. A expressão booleana na entrada de um inversor é A + B. O inversor depois complementa as termos submetidos a uma operação OU, os quais são mostrados na expressão booleana com uma barra acima. Isto constitui uma função não-OU. A  função não-OU pode ser desenhada como um único símbolo lógico chamado porta NOR. O símbolo padronizado da porta NOR é ilustrado na parte da fig. abaixo:

fig.4.6

A tabela-verdade abaixo, detalha a operação da porta NOR. Note que a coluna de saída da porta NOR é o complemento (foi invertida) da coluna ou sombreada.

|  | ENTRADAS |  | SAÍDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B | A | OR | NOR |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |

COMPLEMENTAÇÃO:

Os equivalentes dos circuitos lógicos AND, OR e NOT são colocados como complemento do trabalho na pág. seguinte. Os circuitos equivalentes das demais portas são feitos com CI’s (em sua maioria) e, devido à sua complexidade, não os colocarei neste trabalho.

Bibliografia:

“Princípios Digitais”;

“Eletrônica Digital” (teoria e experiências) Wilson M. Shibata

|  | Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Departamento de Eletromecânica. Professor: Renato Senra |
| --- | --- |

Pesquisa: Eletrônica Digital, Portas Lógicas.

Nome: Robert Torres Paiva

Turma: 3º ELM-A

N.º: 33