PROGRAMA PARA CALCULO DE INERCIAS

EN SECCIONES RECTAS

"INERCIAS.48"

Mayo de 1999

El objetivo de este programa es simplemente encontrar

La inercia de secciones rectas(no deben tener curvas) a

Partir de coordenadas de los nudos que conforman la

Figura con respecto a un eje definido.

Es importante definir bien el eje de coordenadas.

Criterios para escoger el eje de Coordenadas

Siempre se debe escoger el nudo que se encuentre mas

A la izquierda y además que tenga el menor valor vertical.

Es importante que al colocar el centro de coordenadas, ninguna

Coordenada sea negativa ni coordenada x ni coordenada y.

Para ciertos casos el centro de coordenadas puede estar fuera de

La figura.

Ej(1):            8                                                     7

1                                                      6

2             5

cc .                3           4

Ej(2): dentro de la figura

6           5

4                                3

cc

1                                       2

Numeración de los nudos

Es muy importante el orden en que se numeren los nudos. Siempre se numeran en sentido

Antihorario, se debe tener en cuenta que el area debe cerrarse siempre. El primer nudo siempre

Sera el que se encuentre más a la izquierda y tenga menor coordenada vertical.

Inercias para figuras con areas huecas

Cuando se tengan areas con huecos se debe informar al programa

Que el numero de areas es mayor a 1.

4                              3

7                  8

Hueco

5                  6

cc

1                             2

numero de areas = 2

Número total de nudos = 8  ; numero de nudos A1= 4  (1,2,4,4) ; numero de nudos A2 = 4 (5,6,7,8)

Peso de area 1 = 1 porque el area 1 considera todo el cuadro como si fuera macizo no tiene en cuenta

El hueco

Peso del area 2 = -1  ,porque el area 2 solo considera el hueco

NOTA:

Inercias.exe es el mismo programa de inercias pero se ejecuta en el computador, la unica diferencia

Es que no grafica.

Dudas y sugerencias

Fabioalberto@hotmail.com