DEPNOD

Versión 1.2

German Flores Jarquín

Generalidades

DEPNOD es un programa de Hidráulica que sirve para calcular la distribución de caudales y pérdidas en una red abierta abastecida por un sistema de depósitos con un nodo en común que posee una cota desconocida.

Este programa realiza iteraciones utilizando el método de Darcy Weisbach o el método de Hazen Williams y se detiene hasta que se alcanza la tolerancia deseada en la distribución de caudales.

Al igual que todos mis programas, DEPNOD se encuentra protegido contra escritura utilizando prot92p by C Prgm Software. Este programa puede ser encontrado en ticalc.org sección DOS; o en su página: cprgmsw.hypermart.net.

Instalación

Solamente envía el archivo depnod.9xp ó depnod.89p a tu calculadora. Puede ser guardado en cualquier directorio.

Para correrlo solamente introduce en la barra de entrada de la pantalla Home carpeta/depnod(), donde  “carpeta” es el directorio donde está guardado.

Procedimiento de Cálculo

Según Darcy Weisbach

- Se supone un valor inicial de Zj

- Se calculan las pérdidas de carga de cada tubería, según: hpij=Zi – Zj, el signo determina el sentido de la circulación.

- Utilizando el valor absoluto de las pérdidas para cada tubería se calculan los valores siguientes: Reλ=2gD3V2hpL, con este, se introduce en la ecuación de Coolebrook y se determina el valor del coeficiente de fricción: 1λ=−0.86lnεD3.7+2.51Reλ

- Se calcula el valor de K, utilizando: K=8λLgπ2D5

- Se calculan los caudales de cada tubería con Q=hpK y considerando los signos se introducen en la ecuación de continuidad en el nodo j: i=ADQij=0

- Si no se satisface la ecuación de continuidad, se calcula la correlación de altura piezométrica del nodo j, o sea, ΔZj, y se determina un nuevo Zj, mediante la expresión: Zjnuevo=Zjanterior+ΔZj, regresando al paso 2 y repitiendo la secuencia de pasos de ahí en adelante hasta que se cumpla la tolerancia indicada.

Según Hazen Williams

- Se supone un valor inicial de Zj.

- Se calculan pérdidas de carga de cada tubería, según el signo se determina la dirección.

- Utilizando el valor absoluto de las pérdidas de carga de cada tubería se calculan los valores siguientes: K=10.67LC1.852D4.87 y Q=hpK0.54

- Se calculan los caudales de cada tubería y considerando los signos se introducen en la ecuación de continuidad en el nodo j.

- Si no se satisface la ecuación de continuidad, se calcula la corrección piezométrica del nodo j, o sea, Zj y se determina un nuevo Zj. Regresando al paso 2 y repitiendo la secuencia de pasos de ahí en adelante hasta que se cumpla la tolerancia indicada.

Recomendación

Si por algún motivo el programa no funciona en lo absoluto, sino que aparece en pantalla un mensaje “Internal Error”, entonces se soluciona siguiendo los siguientes pasos, esto es válido para cualquier programa que de este problema:

- Archiva todos los programas que tengas en la calculadora especialmente el que presenta el error.

- Resetear la calculadora únicamente de la siguiente forma: para la TI-89 mantener presionados flecha derecha + flecha izquierda + 2nd + ON; para la TI-92 Plus y Voyage 200 mantener presionados 2nd + Lock (hand) + ON. Si utilizan la pantalla MEM para resetear la calculadora, el programa aún no correrá. Los programas no se borrarán porque están archivados.

- Correr el programa normalmente.

Autor

German Flores Jarquín.

Universidad Nacional de Ingeniería.

Managua, Nicaragua (2002).

Si tienen comentarios, ideas o si necesitan cualquier tipo de ayuda pueden contactarme a cualquiera de las siguientes direcciones:

necromanser@latinmail.com

necromanser2@yahoo.com

german_josue_flores_jarquin@hotmail.com

Por supuesto, también pueden visitar mi página web en donde encontrarán otros programas de Civil.

www.geocities.com/ingenieria8992

Ejemplo

Determínese el caudal en las tuberías de la figura, despreciando las pérdidas locales. La viscosidad cinemática del agua es 1e-6 m2/s. En el nodo j no se hace entrega de agua, la rugosidad absoluta para todas las tuberías es igual a 0.06mm.

TUBERIA	LONGITUD (m)	DIAMETRO (cm)	ELEVACION (m)

AJ		10000			45			A 200

BJ		2000			35			B 120

CJ		3000			30			C 100

DJ		3000			25			D 75

Debido a los datos proporcionados utilizaremos el método de Darcy Weisbach. Supondremos un Zj=150m, la tolerancia en los caudales será 0.01.

Iteración #1

Zj=150m

| TUBERIA | hp (m) | Re/√λ | λ | K | Q (m3) | Q/hp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 94548.20199 | 0.01443 | 646.24881 | 0.27815 | 0.00556 |
| 2 | -30 | 112330.37212 | 0.01471 | 462.94600 | -0.25456 | 0.00849 |
| 3 | -50 | 93962.75858 | 0.01522 | 1553.00848 | -0.17943 | 0.00359 |
| 4 | -75 | 87544.63147 | 0.01571 | 3987.63146 | -0.13714 | 0.00183 |
|  |  |  |  | SUMA | -0.29298 | 0.01947 |

ΔZj=-30.10250m

Iteración #2

Zj=119.89750m

| TUBERIA | hp (m) | Re/√λ | λ | K | Q (m3) | Q/hp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 80.10250 | 119671.66051 | 0.01416 | 633.97153 | 0.35546 | 0.00444 |
| 2 | 0.10250 | 6566.07800 | 0.02248 | 707.37868 | 0.01204 | 0.11744 |
| 3 | -19.89750 | 59274.78319 | 0.01581 | 1613.00762 | -0.11107 | 0.00558 |
| 4 | -44.89750 | 67734.50316 | 0.01600 | 4062.47557 | -0.10513 | 0.00234 |
|  |  |  |  | SUMA | 0.15130 | 0.12980 |

ΔZj=2.33135m

Iteración #3

Zj=122.22885m

| TUBERIA | hp (m) | Re/√λ | λ | K | Q (m3) | Q/hp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 77.77115 | 117917.30209 | 0.01417 | 634.68038 | 0.35005 | 0.00450 |
| 2 | -2.22885 | 30618.00851 | 0.01684 | 529.77952 | -0.06486 | 0.02910 |
| 3 | -22.22885 | 62651.17907 | 0.01573 | 1604.68182 | -0.11770 | 0.00529 |
| 4 | -47.22885 | 69470.84320 | 0.01597 | 4054.41792 | -0.10793 | 0.00229 |
|  |  |  |  | SUMA | 0.05956 | 0.04118 |

ΔZj=2.89265m

Iteración #4

Zj=125.12150m

| TUBERIA | hp (m) | Re/√λ | λ | K | Q (m3) | Q/hp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 74.87850 | 115703.59283 | 0.01419 | 635.60150 | 0.34323 | 0.00458 |
| 2 | -5.12150 | 46412.51355 | 0.01595 | 501.93889 | -0.10101 | 0.01972 |
| 3 | -25.12150 | 66602.95924 | 0.01564 | 1595.86287 | -0.12547 | 0.00499 |
| 4 | -50.12150 | 71566.68648 | 0.01594 | 4045.15158 | -0.11131 | 0.00222 |
|  |  |  |  | SUMA | 0.00544 | 0.03152 |

Debido a que la sumatoria de caudales es menor que la tolerancia (0.01), la última iteración corresponde a los resultados finales que pueden ser distribuidos a como se aprecia en la siguiente gráfica.