Il satellite radioamatoriale AO27-Brevi note.

#### AO27

Ik0wac@amsat.org

## Caratteristiche del satellite

| Nome | AMRAD-OSCAR 27 |
| --- | --- |
| Numero di catalogo NASA | 22825 |
| Data di lancio | 26 Settembre, 1993 |
| Veicolo lanciatore: | Ariane 4 |
| Luogo di lancio | Kourou, Guiana Francese |
| Peso | 11.8 kg |
| Orbita | Polare LEO (Low Earth Orbit) |
| Inclinazione del piano dell’orbita | 98.5 gradi |
| Dimensioni | 150 x 150 x 150 mm |
| Periodo dell’orbita | 101 Minuti |
| Uplink | 145.850 MHz |
| Downlink | 436.795 MHz |

Il “carico” AO27, è installato a bordo di EYESAT-1 che è uno dei sei satelliti che sono stati lanciati insieme su Ariane V59 il 26 settembre 1993, tra l’altro nello stesso lancio è stato messo in orbita anche IO26 il satellite italiano. Le sue attrezzature sono state costruite dai soci dell’AMRAD in Virgina (Stati Uniti), con lo scopo di effettuare trasmissioni digitali.

AO27 è un ripetitore FM nello spazio. Esso è costituito essenzialmente da un ricevitore FM controllato al quarzo centrato su 145,850 MHz e da un trasmettitore anch’esso controllato al quarzo centrato sulla frequenza di 436,795. La potenza del trasmettitore può essere posta ad 1 watt (raramente utilizzata), 0,5 watt (condizione operativa normale), o 0,1 watt (la potenza del solo eccitatore). L’antenna ricevente è un semplice stilo (usata anche per il carico commerciale), montato sulla superficie superiore del blocco costituente il satellite, l’antenna ricevente è uno stilo ¼ d’onda montato sulla superficie inferiore. La polarizzazione è nominalmente lineare, ma la rotazione e la rivoluzione del satellite fanno si che a terra il segnale si riceva con polarizzazione fortemente variabile, durante i vari passaggi.

A causa della limitata potenza a disposizione e del desiderio dei progettisti di mantenere in piena efficienza la capacità delle batterie per il più lungo periodo possibile, il satellite è funzionante per brevi periodi dell’orbita che cadono in pieno giorno. Questa è apparsa essere una filosofia vincente in quanto ad oggi il transponder è ancora perfettamente funzionante. Attualmente ci sono vari software che consentono di sapere se il transponder è acceso, quando si trova ad essere “agganciabile” rispetto alle nostre coordinate geografiche. Il satellite, nel nostro emisfero è operativo tra le 8 e le 13 (UTC), ciò consente tre passaggi al giorno per circa 14 minuti di acquisizione ciascuno

# Operatività

AO27 è generalmente disponibile nel modo ripetitore FM, durante i passaggi sull’emisfero Nord negli orari poco sopra riportati. Gli utenti debbono tenere a mente che in quanto funzionante come ripetitore FM, AO27 è soggetto all’effetto cattura e può quindi trasmettere un solo segnale alla volta. Gli utilizzatori debbono quindi cooperare, facendo chiamate corte e dando la possibilità di far fare collegamento a più stazioni possibile per ogni passaggio ed ovviamente prima di tutto ascoltare prima di trasmettere.

Il satellite ha un trasmettitore estremamente sensibile, quindi stazioni con 25 watts di potenza ed un antenna omnidirezionale possono ottenere un discreto segnale di up-link. Un sensibile ricevitore UHF con preamplificatore ed antenna sempre omni possono dare un segnale ricevuto soggetto a fading, invece se si dispone di una piccola antenna direttiva si può ottenere un ottimo segnale in ricezione. Bisogna tenere ben presente che sul segnale ricevuto dal satellite può essere presente un effetto doppler di ± 10 kHz. La condizione ottima ovviamente sarebbe quella di avere un “mini” array di antenne orientabili (rotore anche con elevazione), è sufficiente per fare un buon traffico una tre elementi per i 145 MHz ed una sei elementi per i 436 MHz, magari installate sullo stesso boom con un’inclinazione di 45° per compensare la variazione di polarizzazione (vedi figura 1). Negli USA, mi risulta che qualcuno si è costruito un sistema del genere per operare in portatile e muove le antenne a mano, collegandole tramite un duplexer al “portatilino” bibanda.

Come si comprende da queste brevi note, AO27 è un satellite che consente di fare traffico con condizioni minimali di attrezzatura e quindi si presta ad essere utilizzato principalmente in portatile, quindi durante i fine settimana o in vacanza, buon traffico a tutti de ik0wac.

### Duplexer

Ricetrasmettitore V/UHF  full-duplex

### Figura 1. Schema dell’impianto ottimo per il traffico su AO27.