# Información sobre el sistema

### Introducción

Se desea realizar un programa ejecutable que nos muestre en pantalla la configuración del sistema en el cual se ejecuta. Para ello hemos diseñado un menu que se muestra en pantalla y que consta de diferentes opciones con el objetivo de según cual sea nuestra elección se nos muestre una u otra información de nuestro sistema. Las opciones de elección corresponden a seis apartados que explicaremos a continuación. El código fuente utilizado para la realización del programa se encuentra al final de este guión debidamente comentado.

### Modelo de ordenador y Microprocesador disponible

En este apartado se tiene que determinar el modelo de ordenador de entre una serie de modelos de una lista prefijada, y en el caso de que no se corresponda con ningún modelo de la lista se tiene que imprimir el mensaje de modelo desconocido. Esta información podemos obtenerla utilizando el servicio C0h de la interrupción 15h del BIOS. En caso de que se soporte este servicio la interrupción devuelve en ES:BX la dirección de una tabla con la información requerida. El desplazamiento 2 de la tabla contiene el modelo y el desplazamiento 3 el submodelo correspondiente a nuestro ordenador.

A continuación debemos averiguar el modelo de microprocesador instalado en el sistema y para ello utilizamos una serie de instrucciones de lenguaje máquina.

Para empezar colocamos el valor 0000h en la pila. A continuación hacemos las instrucciones de popf y pushf. Por último sacamos el valor de la pila y lo guardamos en el registro AX, donde comprobamos el contenido de los bits 12 a 15. Si los cuatro bits están a 1 se trata de un 8086 y ya hemos acabado. Si este no es el caso debe tratarse de un 286 o superior y para distinguirlos hacemos otra vez los mismos pasos que antes pero esta vez metiendo en la pila el valor de 7000h. Miramos de nuevo los cuatro bits y si se encuentran a 0 se trata de un microprocesador 286 y ya hemos acabado. En caso contrario puede tratarse de un 386 o de un 486, distinción ésta que realizamos mediante el uso de una característica propia del microprocesador 486 ya que éste introdujo un nuevo indicador en el registro de indicadores ampliado EFlags. Se puede leer y guardar el contenido de Eflags, invertir el bit 18. A continuación se comprueba si el contenido de este indicador se ha modificado realmente. Sólo cuando es así se trata de un 486 y en caso contrario nos encontramos con un 386.

Para averiguar si nuestro microprocesador dispone o no de coprocesador matemático tenemos que mirar el bit 1 de la palabra devuelta en AX tras llamar a la interrupción 11h. Si dicho bit toma el valor 1 significa que disponemos de coprocesador matemático y si toma el valor 0 significa que no disponemos de él.

### Versión del S.O.

Para saber la versión que estamos utilizando de nuestro sistema operativo usamos la función 30h de la interrupción 21h del DOS. Esta acción devuelve en AL el número principal de la versión de nuestro sistema operativo y en AH el número decimal.

### Periféricos instalados

En este apartado hay que averiguar el número de puertos tipo paralelo y el número de puertos tipo serie disponibles en nuestro equipo mediante la utilización de la interrupción 11h del BIOS que devuelve en AX la configuración del equipo. Los bits 15-14 indican el número de puertos paralelo y los bits 11-10-9 indican el número de puertos serie.

También tenemos que averiguar si en nuestro sistema hay disponible una palanca de juegos cosa ésta que podemos averiguar viendo el contenido del bit 12. En el caso de que dicho bit se encuentre a un valor 1 disponemos de la palanca de juegos y si el bit se encuentra a un valor 0 no disponemos de ella.

Por último hay que mirar si el driver del ratón se encuentra instalado utilizando la interrupción 33h con el registro AX igual a 0 o 21h.

### Tarjeta de video

En este apartado se pretende determinar el tipo de adaptador de vídeo activo y el adaptador alternativo. Para ello se comprueba si la ROM soporta el servicio 1Ah (subservicio 0) de la interrupción BIOS de vídeo  INT 10h, y si es así dicha interrupción debería devolver en BL el adaptador de vídeo activo y en BH el adaptador de vídeo alternativo en caso de que existiera éste.

Si no se soporta el servicio 1Ah, probamos con el servicio 12h (subservicio 10h)de la interrupción 10h de vídeo del BIOS. Si está disponible significa que tenemos una EGA o superior. Si la ROM soporta el servicio devuelve en BH si es color o monocromo.

Si ninguno de los servicios anteriores es soportado, el adaptador instalado puede ser un CGA o un adaptador monocromo cosa ésta que podemos averiguar mirando los bits 4 y 5 de la palabra devuelta tras utilizar la interrupción 11h.

### Cantidad de RAM

Primero tenemos que determinar la cantidad de memoria RAM instalada en los primeros 640 KB. Para ello se utiliza la interrupción 12h que devuelve en AX la cantidad de memoria base disponible en KB.

Para determinar el número de párrafos de 16 bytes disponibles en dicha zona de memoria se utiliza la función 4Ah de la interrupción del DOS 21h con un número de párrafos imposible de alcanzar en BX. Dicha interrupción devuelve en AX un código de error y en BX el número de párrafos de 16 bytes de los que realmente se dispone.

En segundo lugar tenemos que averiguar la cantidad de memoria extendida instalada en nuestro equipo miramos el valor almacenado en la memoria de configuración CMOS. Si no está disponible tenemos que utilizar la función 88h de la interrupción 15h del BIOS. La forma de leer un byte de la CMOS es escribir su dirección de 8 bits en el puerto 70h y leer su contenido del puerto 71h. Para leer una palabra primero se accede al byte menos significativo y después accedemos al byte más significativo. La palabra de dirección 17h contiene el valor en KB de la memoria extendida.

Para determinar la cantidad de memoria extendida libre determinamos si el driver de memoria extendida XMS está instalado mediante la función 4300h de la interrupción 2Fh, que devuelve 80h en AL en caso de que así sea. Si está instalado, utilizamos la función 4310h en AX de la misma interrupción que nos devuelve ES:BX apuntando a la dirección e memoria del driver. Una vez hemos pasado el valor de esa dirección a una variable de tipo dd declarada para tal caso, llamamos al driver con una instrucción CALL a esa dirección y 8 en AH ya que de este modo obtenemos en DX la memoria extendida libre en KB.

### Número y tipo de unidades de disco

Para determinar el número de unidades de disquete se utiliza la interrupción 11h del BIOS, la cual obtiene la configuración del sistema y se almacena en AX. El bit 0 vale 1 cuando el sistema posee al menos una unidad de disquete, indicando los bits 6 y 7 la cantidad de unidades de disquete que hay en el sistema menos una, por lo que hay que sumar 1 a esa cantidad. En el caso de que existan unidades de disquete podemos averiguar su tipo usando la función 8 de la interrupción 13h. DL debe contener el código de la unidad de disquete. En el registro BL se obtiene la información que buscábamos.

Para averiguar información de las restantes unidades de disco de nuestro sistema recurriremos a la función 36h de la interrupción 21h del DOS, que nos devuelve información del dispositivo indicado en DL. Si existe la unidad indicada en DL devuelve en AX el número de sectores por clusters, en CX el número de bytes por sector y en DX el número de clusters en el disco. Si ahora multiplicamos las 3 cantidades obtenemos el tamaño del disco, teniendo cuidado de pasar dicha cantidad a un valor más grande que el byte, como por ejemplo MB, para que no se produzca overflow en dicha multiplicación.