================================================================================

********************************************************************************

***** PROTOCOLLO LINK-LAYER AMATORIALE PER PACKET RADIO AX.25 versione 2.0 *****

********************************************************************************

================================================================================

Le  informazioni  sottoriportate  sono  state  reperite  in  rete  Packet-CB

sottoforma di messaggi inviati da ITA755 e I3ESTE.

Andrew  CB  Fox si e` limitato a raccogliere i due messaggi in un unico file

ed a immettere il risultato nella sua Home Page.

================================================================================

Data: 11-07-1998 15:19

Da  : ITA755@I000TR

Per : TUTTI @ITA

BID : UNPROTO_MSG

Titolo:AX.25 HDLC protocol info

From: ITA755@I000TR.TR.UMB.ITA.EU.INTPKR.IPN

To  : TUTTI@ITA

Ciao a tutti, penso di fare cosa gradita a tutti i packettari che, come me, si

interessano all'aspetto tecnco delle comunicazioni e pi precisamente

della comunicazione detta "a pachetti" che  regolata dal famoso protocollo

HDLC AX.25 evoluzione settoriale del tipo X.25.

L'aspetto pi importante nelle comunicazioni dati  il protocollo che la

regola; per termine protocollo si intende un insieme di regole che definiscono

le modalit per regolamentare il flusso dei dati in un sistema di

comunicazione.

In altri termini il protocollo stabilisce delle procedure impostate al livel_

lo di programmazione, affinch due o pi DTE (Data Terminal Equipment) col_

legati a distanza, possano interscambiare dati tra di loro in modo

disciplinato, utlizzando dei normali mezzi di trasmissione.

I protocolli si possono distinguere in due grandi famiglie:

-protocolli orientati a carattere (o byte) (sincroni o asincroni)

-protocolli orientati a bit (solo sincroni)

L' AX.25 rappresenta la classe pi recente dei protocolli orientati al bit

rispetto al BSC ed  noto come raccomandazione C.C.I.T.T. X.25 (livello 2 OSI)

I messaggi in questo caso sono strutturati in trame che rappresentano

l'equivalente di un blocco nel BSC (Binary Synchronous Communication).

Esso rappresenta innumerevoli vantaggi rispetto al protocollo BSC, in quanto

non usa la procedura basata su risposte associate ai singoli blocchi, che

bloccano la prosecuzione di quelli successivi, ma su procedure basate su

risposte associate ad un numero elevato di trame che non condizionano la

prosecuzione delle trame successive. Tale caratteristica, insieme a quella

del sistema di controllo per il corretto scambio delle trame, rende il

protocollo capace di utilizzare stazioni realizzate da costruttori diversi

e di effettuare trasmissioni sia in full duplex, half duplex che simplex,

nelle reti punto-punto e multipunto. Le modalit operative del collegamento

(link) vengono determinate dalla stazione primaria.

STRUTTURA DEL PROTOCOLLO HDLC AX.25

I dati vengono inviati in modo raggruppato; i gruppi vengono chiamati FRAME

esse sono individuate sia all'inizio che alla fine da un insieme di bit,

detti FLAG, che costituiscono il sincronismo delle trame stesse.

Inoltre ogni trama (frame)  formata da 6 diversi campi quali:

1) campo inizio trama (8 bit) chiamato FLAG e determina l'inizio della trama

2) campo di indirizzo (8 bit) chiamato ADDRESS e determina l'indirizzo della

stazione secondaria (il nominativo del chiamato).

3) campo di controllo (8 o 16 bit)  chiamato CONTROL e specifica il tipo di

trama trasmessa al DTE

4) campo di informazione (di lunghezza variabile max. 256 Kb)  chiamato

INFORMATION e rappresenta il messaggio o i dati

5) campo di sequenza controllo trama (16 bit)  chiamato FCS (Frame Check

Sequence) e determina il controllo degli errori

6) campo chiusura trama (8 bit)  chiamato FLAG e determina la fine trama

ANALISI DELLA STRUTTURA

1) La configurazione del FLAG iniziale della trama  rappresentata da 7E

in esadecimale (01111110); per evitare false simulazioni da parte dei DTE

si  imposto che la sequenza di sei "1" consecutivi non possa essere trasmes_

sa in nessun caso; pertanto la stazione trasmittente analizza i dati in modo

preliminare e se individua cinque "1" consecutivi inserisce uno "0" per

eliminare la sequenza indesiderata. Se la stazione rivela sei "1" allora li

interpreta come FLAG, se invece rivela cinque "1" consecutivi seguiti da

uno "0" alloraelimina il bit aggiunto in trasmissione. Tale metodo viene

chiamato riempimento e serve anche per mantenere il sincronismo tra le due

stazioni inviando dei bit di riempimento tra due trame consecutive.

2) poich la stazione primaria  quella che gestise il collegamento di linea

il campo di indirizzo individua sempre quello della stazione ricevente. Se la

trama  una risposta allora individua l'indirizzo della stazione mittente.

3) In questo campo ogni bit assume un significato preciso; specifica il tipo

di trama. Il protocollo HDLC definisce 3 tipi di trame che dipendono dalla

configurazione del 1 bit. Se il 1 bit  1 allora si deve valutare anche

il 2 bit  1 allora la trama si dice NON NUMERATA.

La trama INFORMATIVA costituisce la trama del messaggio, quindi esegue il

trasferimento delle informazioni tra le due stazioni.

Le trame sono numerate in modo sequenziale progressivo da un contatore

a 3 o 7 bit (se il campo si estende a 16) ed i bit b1, b2, b3 codificano il

numero sequenziale delle trame che si st trasmettendo (max. 7 TRAME).

La trama SUPERVISIONE esegue le funzioni di controllo del collegamento, ossia

conferma la corretta ricezione delle trame d'informazione ed in caso di trame

errate richiede la loro ritrasmissione. Non contiene campo di informazione.

La trama di supervisione  numerata come segue:

NS = assente

S  = comando per le funzioni di supervisione (bit b2, b3); determina dei

comandi o delle risposte secondo la seguente codifica:

- RR (Reiceve Read = pronto a ricevere) 00: il dispositivo  prono per

ricevere una trama numerata I;

- REJ (REJect = rifiuto) 01: il dispositivo fa la richiesta di ritrasmis_

sione delle trame I numerate dal contatore NR (significa che le trame

fino a NR -1 sono state ricevute correttamente);

- RNR (Reiceve Not Ready = ricezione non pronta) 10: il dispositivo segnala

la propria indisponibilit temporanea a ricevere le trame I.

La trama SUPERVISIONE viene impiegata per stabilire il collegamento di linea,

o meno (attivazione e disattivazione di una stazione).

Pu contenere il campo di informazione ma non contiene i contatori NS e NR.

Nella zona di controllo della trama U  presente il comando di codifica M,

rappresentato dai bit b2, b3 e b5, b6, b7 con la seguente codifica:

- SARM (Set Asynchronous Response Mode = predisposizione in modo di risposta

asincrono) 11,000: richiesta alla stazione remota di porsi in

ricezione in risposta asincrona. La stazione remota conferma inviando

la trama - UA (Unumbered Acknowledgment = accettazione non numerata)

- DISC (DISConnect = disconnessione) 00,110: la stazione remota conferma la

disconnessione inviando la trama - UA;

- SABM (Set Asynchronous Balanced Mode = predisposizione in modo asincrono

bilanciato) 11,100: la stazione remota  comandata a porsi in modo

asincrono (pu iniziale una trasmissione senza il permesso della

stazione primaria) bilanciato. Essa conferma inviando la trama  - UA.

4) Il campo di informazione contiene le informazioni vere e proprie di

lunghezza variabile, tenendo presente quanto detto al punto 1. Non  presente

nelle trame di tipo S. I codici usati sono normalmente l' EBCDIC ed ASII.

Per diminuire il tasso di errore su di un mezzo trasmissivo rumoroso (nel

caso della radio, molto QRM o altre stazioni PKT) conviene ridurre la

lunghezza della trama.

5) Il campo di controllo FCS serve per individuare eventuali errori contenuti

nel messaggio ricevuto. Tuttavia si applica il metodo della ridondanza

ciclica (CRC), che ha un polinomio generatore x16+x12+x5+1.

6) Il campo di chiusura  identico a quello per la segalazione di inizio e

quindi pu essere utilizzato anche come FLAG iniziale per la trama successiva

Queste sono l'insieme di regole che gestiscono una comunicazione con protocol_

lo HDLC AX.25. Spero di essere stato abbastanza chiaro....

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potete mandarmi un mex a:

ITA755@ITA425

CIAO.

================================================================================

Msg: 4788    Flag: BN

Data: 19-09-1998 13:28

Da  : I3ESTE@I3ESTE

Per : PACKET@ITA

BID : UNPROTO_MSG

Titolo:Protocollo AX25 livello 2

From: I3ESTE@I3ESTE.#PD.VNT.ITA.EU

To  : PACKET@ITA

AX.25

*****

Specifiche del Protocollo

*************************

Livello 2

*********

AX.25 LINK-LAYER PROTOCOL.

Questo protocollo e' conforme alle raccomandazioni ISO 3309 , 4335

(includendo DAD 1&2) e 6256 High-Level Data Link Control (HDLC) ed usa la

terminologia rintracciabile in questi documenti. Il protocollo e' anche

conforme all'ANSI X3.66, che descrive ADCCP, in modo bilanciato; e' scritto

per poter lavorare egualmente bene in ambienti radioamatoriali sia Half che

Full Duplex. Il protocollo permette che sia stabilito piu' di un collegamen- to a due (link layer) per apparecchiatura, sempre che questa lo permetta.

Esso segue anche, in linea di principio, la raccomandazione CCITT X.25,

con eccezioni per quanto riguarda l'estensione campo di indirizzo (aggiunta

delle Unnumbered Information (UI) frame). La maggior parte dei protocolli di

Link-Layer a livello due, danno per inteso che la comunicazione avvenga tra

una grossa apparecchiatura detta DCE o Data Circuit-Terminating Equipment ,

collegata a diverse altre piccole unita' dette DTE (Data Terminating

Equipment). Una tale assegnazione di funzioni non e' auspicabile in un mezzo

condiviso quale e' il tipico canale radioamatoriale. AX.25 presuppone che le

due terminazioni della linea siano bilanciate, ovvero elimina entrambe le

classi di apparecchiature descritte. AX.25 considera una nuova classe di

apparecchiature (Devices) i DXE; Devices capaci di svolgere sia i compiti di

un DCE che di un DTE in eguale misura e bilanciati.

STRUTTURA DEL PACCHETTO.

Le trasmissioni a livello due in Packet Radio (PKTR) sono costituite da

piccoli "blocchi" o pacchetti (frames). Ogni frame e' l'insieme di parti piu' piccole unite in sequenze logiche univoche, detti fields (campi).

Esempio di pacchetto  U o S

Primo bit trasmesso:

**************************************************************

!   FLAG   !   ADDRESS    !   CONTROL  !    FCS   !   FLAG   !

**************************************************************

! 01111110 ! 112/560 bits !   8 bits   !  16 bits ! 01111110 !

**************************************************************

Esempio di pacchetto I:

****************************************************************************

!  FLAG   !  ADDRESS   !  CONTROL !   PID  !   INFO   !    FCS  !   FLAG   !

****************************************************************************

! 01111110 ! 112/560 bits ! 8 bits ! 8 bits! N*8 bits ! 16 bits ! 01111110 !

****************************************************************************

DEFINIZIONE DI CAMPO.

Ogni pacchetto e' formato da piu' campi. Ogni campo , field , e' composto da

gruppi di otto bit , Octets o Bytes , ed ha specifiche funzioni.

FLAG FIELD.

CAMPO FLAG. Dato che il PKTR e' un protocollo orientato al bit, l'unico modo

per avvertire il corrispondente del termine del pacchetto e della partenza di un altro, per evitare OVERRUN e perdite di dati,e' l'invio di un campo di

delimitazione per l'inizio e la fine di ogni frame. Questo campo viene chiamato FLAG Field, consistente di un bit a 0 seguito da sei bit a 1 e di nuovo da uno 0, ovvero dal byte: 01111110 (7E esadecimale). Come si vedra' di seguito, vi sono dei meccanismi che eseguono il bit Stuffing per evitare il ripetersi di questo ottetto "all'interno" di un frame; le uniche volte in cui questa sequenza e' non solo permessa ma valida sono l'inizio e la fine di ogni pacchetto valido. Esiste la possibilita' di usare questo segnale come IDLE (mantenimento della portante modulata del segnale). Infatti il corrispondente ogni volta che termina di decodificare un byte cosi' composto attende il prossimo come inizio valido del pacchetto a seguire. Se il prossimo byte sara' di nuovo un flag viene mantenuto lo stato iniziale di attesa della parte utile del pacchetto e questo ciclo puo' essere ripetuto. Quindi viene utilizzato il FLAG iniziale ripetuto piu' volte per dare maggior margine di "assestamento" alle catene RTX analogiche.

ADDRESS FIELD.

Il campo di indirizzamento, Address, viene usato per conoscere origine e

destinazione di ogni singolo frame. Nella raccomandazione CCITT X.25, questo

campo e' lungo al massimo un byte. Esso permette al massimo 256 utilizzatori

per ogni canale PKTR livello 2. Siccome alcuni bit di questo campo hanno altri usi e non sono tutti dedicati all'indirizzamento, questo farebbe cadere il numero di utilizzatori contemporanei al livello di 30 per ogni canale. Entrambe le raccomandazioni HDLC e ADCCP permettono l'estensione del campo di indirizzamento. Il protocollo amatoriale AX.25 prevede, per comune decisione, l'estensione dell'ADDRESS FIELD permettendo l'inserzione dei nostri nominativi, sia del destinatario (destination) che del mittente (source) in ogni pacchetto. Piu' avanti verra' descritto il modo con il quale questo elongamento viene ottenuto.

CONTROL FIELD.

Il campo di controllo viene usato per identificare il tipo di frame ed altri

attributi della connessione a livello 2. E' lungo un byte.

CAMPO PID.

PROTOCOL IDENTIFIER FIELD: campo identificatore di protocollo. E' usato solo nei pacchetti d'informazione, identifica che tipo di livello 3 e' in uso, ammesso che ve ne sia uno. La sua decodifica ha questi valori:

M      L

S      S

B      B

xx00xxxx     Per usi futuri.

xx01yyyy     AX.25 level 3 Layer implementato.

xx10yyyy     AX.25 level 3 Layer implementato.

11110000     Layer 3 NON implementato.

11111111     Sequenza di ESCAPE , il prossimo byte sara' di PID.

Dove:

x. indica bit non significativi.

y. indica ogni possibile combinazione.

INFORMATION FIELD.

Campo di Informazione. Questo e' l'unico campo del pacchetto che contiene le

informazioni utili. Il resto dei campi introduce OVERHEAD , in quanto non

trasporta informazioni degli utilizzatori ma "SOLO" dati di funzionamento del protocollo. Il field di Informazione e' valido solo per tre tipi di pacchetti: I frames, gli UI frames e FRMR frames. Ovvero: Information frames Unnumbered Informat frames; FRaMe Rejected frames. Il campo I puo' essere lungo sino a 256 bytes, comunque la sua lunghezza deve essere un multiplo pari di bytes, al minimo due bytes. Tutti i dati inseriti all'interno dell'I field vengono passati in modo "trasparente" dal mittente al destinatario lungo il link, salvo l'inserzione di un bit a 0 necessaria per evitare che un FLAG compaia all'interno del campo dati (BIT STUFFING).

FRAME CHECK SEQUENCE.

Campo di controllo del pacchetto, e' un numero composto espresso in 16 bit e viene calcolato sia dal destinatario che dal mittente di ogni pacchetto. Il mittente lo calcola e lo inserisce nel pacchetto da spedire; il destinatario lo ricalcola (in base ai dati ricevuti) e lo controlla con quello speditogli nel frame. Ha compiti di verifica della integrita' del pacchetto dopo la trasmissione attraverso il mezzo e viene calcolato secondo l'algoritmo suggerito nella raccomandazione ISO 3309 (HDLC).

BIT STUFFING.

Per assicurarsi che la sequenza di bits del campo di FLAG non compaia

all'interno degli altri campi (questo invaliderebbe il pacchetto), prima che

ogni singolo frame venga trasmesso, ne viene eseguita una scansione con una

finestra di cinque bits mobile lungo il pacchetto. Se all'interno della

finestra vi sono piu' di cinque bits a "1", questo viene scoperto alla lettura del quinto bit consecutivo a "1" e tra il quinto ed il sesto viene aggiunto uno "0". Si elimina cosi' la possibilita' che vi sia in un punto qualsiasi, partendo da un bit qualsiasi dopo il byte di FLAG, il valore assegnato per il campo FLAG. Il ricevente, alla ricezione del quinto bit consecutivo a "1" salta automaticamente il sesto bit, che sara' lo zero introdotto precedentemente, prima di passare i dati ai "livelli" piu' alti di gestione del pacchetto.

BIT ORDER of TRANSMISSION.

ORDINE di TRASMISSIONE dei BIT. Con l'eccezione dello FCS (Frame Check

Sequence), tutti gli altri campi di ogni pacchetto AX.25 vengono trasmessi

partendo dal Least Significant Bit (LSB) , bit meno significativo. In accordo con la pratica HDLC il campo FCS vede come primo bit trasmesso il Most Significant Bit (MSB), bit piu' significativo.

FRAME ABORT.

Termine forzato di trasmissione pacchetto. Se un pacchetto deve essere

terminato prematuramente, devono essere trasmessi almeno quindici bit

consecutivi a "1", senza bit stuffing.

INVALID FRAME.

PACCHETTO NON VALIDO. Ogni pacchetto piu' corto di 136 bits, o non incluso

nei campi di FLAG (un byte con valore "binario 01111110"), o non composto dabyte allineati (bytes incompleti, numero di bits non divisibile per 8 senza resto), verra' considerato invalido da questo livello.

ADDRESS FIELD ENCODING.                                                     CODIFICA del CAMPO di INDIRIZZO. Il campo di indirizzo di tutti i pacchetti

viene codificato con i nominativi dei radioamatori, sia mittente che

destinatario. Se viene usato un ripetitore a livello 2, il suo nominativo

sara' riportato sempre nel campo d'indirizzamento. AX.25 segue la forma

prevista dal protocollo HDLC per elongare il campo d'indirizzamento, per farvi "entrare" tutti i dati a noi necessari. HDLC, per elongare il campo di

indirizzamento, prevede che il bit meno significativo di ogni byte, se

settato a "0", indichi che il byte successivo conterra' ancora un dato utile

di indirizzamento. Viceversa quando il bit sara' a "1", dara' il termine del

campo. Questo bit viene chiamato "EXTENDER BIT" (Bit di Estensione). Per creare spazio allo E.B., i nominativi vengono shiftati di un bit a sinistra (vedi TRACE ON/OFF nella sua tipica visualizzazione ad ottanta colonne).

NON REPEATER ADDRESS-FIELD ENCODING.

Codifica del campo indirizzo per frame non indirizzato o proveniente tramite un ripetitore.

************************************************************************

!                         CAMPO di INDIRIZZO                           !

************************************************************************

!    Indirizzo di Destinazione   !       Indirizzo del Mittente        !

************************************************************************

!   A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7   !   A8  A9  A10  A11  A12  A13  A14   !

************************************************************************

Se non viene usato un ripetitore a livello 2 la codifica dell'indirizzo e' la seguente: nominativo del mittente (chi spedisce) e nominativo del destinatario (chi dovra' ricevere il pacchetto). Questi due nominativi sono gli unici necessari per un frame a livello 2, AX.25 link layer. Nel caso di due nominativi del tipo XXNYYY-N, avremo quattordici bytes (il trattino dello SSID non viene trasmesso ma riaggiunto localmente) da usarsi per l'indirizzamento .

Questi quattordici bytes massimi d'indirizzamento per il livello 2 sono a

loro volta suddivisibili in due sottocampi: indirizzo mittente e indirizzo

destinatario, lunghi a loro volta sette bytes ciascuno. L'ordine di trasmis- sione prevede, temporalmente, prima il sottocampo destinatario , poi il sottocampo del mittente;questo per dar agio al decodificante di comprendere, prima della fine di ogni frame, se questa e' indirizzata a lui.

Quindi avremo il sottocampo destinatario nei bytes da A1 a A7, seguira', nei bytes da A8 a A14, il sottocampo mittente. Entrambi i sottocampi hanno la

medesima configurazione. L'ultimo byte, il settimo per il destinatario ed il

quattordicesimo per il mittente, contengono la codifica per il Secondary

Station IDentifier (Identificatore Secondario di Stazione), SSID. Questo

permette un uso piu' omogeneo del proprio nominativo per ogni stazione o

Digipeater o Gateway che si intenda installare.

DESTINATION SUB-FIELD ENCODING.

CODIFICA del SOTTOCAMPO di DESTINAZIONE.

Data l'eguaglianza di codifica tra i due sottocampi vedremo ora quella

relativa al sottocampo destinatario.

**************************************************

!  BYTES  !   ASCII   !   BIN.DATA  !  HEX DATA  !

**************************************************

!   A1    !     I     !   10010010  !     92     !

!   A2    !     W     !   10101110  !     AE     !

!   A3    !     1     !   01100010  !     32     !

!   A4    !     A     !   01000100  !     41     !

!   A5    !     Y     !   10110010  !     B2     !

!   A6    !     D     !   01000100  !     44     !

!   A7    !   -SSID   !   CRRSSID0  !     nn     !

**************************************************

!                MSB 76543210 LSB                !

!                 posizione bit                  !

**************************************************

Dove:

1> Il byte A1 e' il primo ad essere trasmesso, il bit 0 inizia la       trasmissione (LSB), seguira' fino al bit 7 (MSB). Iniziera' il percorso     quindi il bit del byte A2....fino al termine.

2> Il bit 0 (LSB) di ogni byte e' il bit di estensione per l'indirizzo HDLC    settato a 0 in ogni byte salvo che nell'ultimo byte utilizzato per il    campo d'indirizzamento. Li' sara' settato a uno, per dare il termine del    campo, ovvero di tutti i sottocampi usati. Vedere paragrafo successivo.

3> I bit marcati "R" sono bit riservati, non usati nel presente protocollo e

utilizzabili in network locali. Vanno posti a 1, se non usati, come visto

sopra.

4> I caratteri del nominativo devono essere in alfabeto standard ASCII ed

unicamente maiuscoli, viene quindi eseguito lo shift di un bit a sinistra

per creare spazio al bit di estensione dell'indirizzo. Se il nominativo    e' piu' corto dello spazio da occupare, 6 bytes (6 caratteri) , viene       riempito lo spazio mancante tra la fine del nominativo e SSID (che non      viene mosso!) con degli spazi.

5> I bits nel byte riservato allo SSID sono intenzionalmente non caricati    con una maschera prefissata. Viene lasciato al singolo utente il compito    di utilizzarlo come meglio aggrada per estendere il protocollo.

LEVEL 2 REPEATER ADDRESS FIELD ENCODING.

Se un pacchetto e' destinato a viaggiare attraverso uno o piu' digipeaters a

livello 2 viene aggiunto un sottocampo di indirizzamento che conterra' il/i

nominativo/i del/i digipeater/s da usarsi. Questo abilita la condivisione di

una canale da parte di piu' digip., cosa non possibile, o che comunque creava problemi con i protocolli precedenti. L'ultimo byte del sottocampo di indirizzo del mittente, A14, avra' il bit in posizione zero, LSB, settato a "1". Questo indichera' che seguono altri sottocampi di indirizzo. Allo stesso modo il primo sottocampo di estensione, contenente il call del primo digipeater, nel caso di piu' digipeaters, avra' il bit zero del byte A21 (14+7=21) posto a uno. Questo sempre per indicare che il prossimo byte e' di Extended Address Area (Area di Estensione di Indirizzo). Qui di seguito viene data la tabella esplicativa per il terzo sottocampo di indirizzo. In questo caso il medesimo nominativo , dell'esempio precedente , viene usato come digipeater a livello 2.

**************************************************

!  BYTES  !   ASCII   !   BIN.DATA  !  HEX DATA  !

**************************************************

!   A15   !     I     !   10010010  !     92     !

!   A16   !     W     !   10101110  !     AE     !

!   A17   !     1     !   01100010  !     32     !

!   A18   !     A     !   01000100  !     41     !

!   A19   !     Y     !   10110010  !     B2     !

!   A20   !     D     !   01000100  !     44     !

!   A21   !   -SSID   !   HRRSSID1  !     nn     !

**************************************************

!                MSB 76543210 LSB                !

!                 posizione bit                  !

**************************************************

(Osservare il byte A21 , bit 7 e 0)

Dove:

1> Il byte piu' alto, A15, viene trasmesso per primo. Di quello e dei       bytes successivi viene trasmesso per primo il bit in posizione 0, LSB.

2> Come per i campi d'indirizzo destinatario e mittente, il bit in       posizione 0 di ogni byte e' il bit che segnala la estensione del campo di

indirizzamento, e' settato a 0 ovunque salvo nell'ultimo byte, A21, dove    e' a "1" per indicare la continuazione dell'indirizzo nel prossimo byte.

3> I bit denominati R sono sempre riservati.

4> Il bit denominato H , vale "0" se il pacchetto non e' stato ancora    ripetuto dal digipeater specificato e "1" viceversa.

CONTROL FIELD FORMAT.

FORMATO del CAMPO di CONTROLLO. Il campo di controllo e' responsabile della identificazione del tipo di pacchetto rappresentato. E' necessario per definire il tipo e l'uso delle informazioni presenti nei pacchetti. Permette il mantenimento del controllo degli eventi di LINK (collegamentoconnessio- ne) tra le stazioni. La costruzione del campo di controllo di AX.25 e' ripresa dalla raccomandazione CCITT X.25 per operazioni bilanciate (LAPB), con in piu' l'aggiunta di un sottocampo di controllo ulteriore ripreso da ADCCP per permettere trasmissioni circolari ed a stazioni non connesse. Vi sono tre tipi principali di pacchetti in AX.25:

1) INFORMATION frame o I frame ;

2) SUPERVISORY frame o S frame ;

3) UNNUMBERED frame o U frame.

Rispettivamente: "I" frame pacchetti di Infotmazione, "S" frame pacchetti di

Supervisore del protocollo e "U" frame pacchetti di informazione senza un

bersaglio finale specifico. Il formato del control field e' il seguente:

**************************************************

!   TIPO    !         BIT CAMPO CONTROLLO        !

! PACCHETTO ! M           Posizione            L !

!           ! 7    6    5  !  4  ! 3   2   1 ! 0 !

**************************************************

!  I frame  ! N   (R)      ! P/F ! N  (S)    ! 0 !

**************************************************

!  S frame  ! N   (R)      ! P/F ! S   S   0 ! 1 !

**************************************************

!  U frame  ! M    M    M  ! P/F ! M   M   1 ! 1 !

**************************************************

Dove:

1> Il bit 0 (LSB) e' il primo trasmesso , il bit 7 e' l'ultimo.

2> N(S) e' il numero progressivo della sequenza di pacchetti trasmessi. Il    bit 2 e' il meno significativo (LSB).

3> N(R) e' il numero progressivo della sequenza di pacchetti ricevuti. Il      bit 6 e' il meno significativo (LSB).

4> S sono i bit usati in modo SUPERVISOR.

5> M sono i bit usati in modo UNNUMBERED.

6> Il bit P/F e' il sottocampo di Poll/Final. La sua funzione verra'    descritta piu' avanti.

CONTROL FIELD DEFINITIONS

-------------------------

DEFINIZIONI del CAMPO di CONTROLLO.

Information Frame Control Field.

Disposizione del campo di controllo per pacchetto di tipo informazione. Tutti i pacchetti di tipo I, ovvero con dati di utente presenti, hanno il bit 0 del campo di controllo settato a "0". N(S) e' il numero del pacchetto nella sequenza di trasmissione (il numero del pacchetto che viene trasmes- so).  N(R) e' il numero di pacchetto che ci si aspetta di ricevere (numero ultimo pacchetto ricevuto +1). La sequenziazione di questi numeri verra' comunque meglio esposta piu' avanti.

Supervisory Frame Control Field.

Disposizione del campo di controllo per i pacchetti di Supervisore.

I "frames" di tipo S si distinguono per avere il bit 0 del campo di controllo a "1" ed il bit 1 a "0". I pacchetti di tipo S permettono lo scambio di informazioni specifiche al mantenimento del LINK (connessione, collegamento).

Servono quindi per lo scambio di ACKnoweledge (RR). Le richieste di

ritrasmissione dei pacchetti di tipo I , piu' in generale sono i messaggi di

servizio. Dato che i frame di tipo S non contengono il campo dati, le sequenze di conteggio in ricezione e trasmissione non sono affette da questi pacchetti.

FINE.........................

I3ESTE @ I3ESTE Paolo

================================================================================

/|__|\          Ciao 73 e 51 de Andrew CB Fox (IT3FOX)

/ o  o \

(_ ,  / _)  _     PMS in Trieste (ITALY) - WW locator JN65VP

/ `O/  \   \\

(       \   \\   MAIL: IT3FOX @ ITA490.TS.FVG.ITA.EU

\       \   ))

||||     \//   QRG: 27.345 MHz FM  (Raggiungibile via nodo NO3TS)

_||||\_\   /

(_/(_|(____/     InterNet E-Mail: it3fox@geocities.com

HomePage: http://www.geocities.com/SiliconValley/Campus/7785/