Libera traduzione di IW2DXI dal

------------------------------------------------------------------------------

Frequently Asked Questions for Amateur Packet Radio,

Version 1.13 - Last modified 2/21/93

Steve Watt KD6GGD                       Packet: KD6GGD @

N0ARY.#NOCAL.CA.USA.NA

ICBM: 121W 56' 53.1" / 37N 20' 16.7"           Internet:

steve@wattres.SJ.CA.US

Never trust a computer bigger than you can lift.    also

news,root,sys,uucp,...

------------------------------------------------------------------------------

(testo originale disponibile come rec.radio.amateur.packet via anonymous FTP

su ftp.cs.buffalo.edu)

Sommario:

1  Introduzione sul Packet Radio

1.1  Cos'e' il packet radio?

1.2  Chi sono i radioamatori?

1.3  Cosa posso fare con il packet radio?

1.4  Perche' il packet piuttosto degli altri modi digitali?

1.5  Quali elementi costituiscono una stazione packet?

TNC (Terminal Node Controller)

Computer o Terminale

La radio

1.6  Cosa si intende per "poter usare tutti lo stesso canale"?

1.7  Cos'e' l'AX.25 ?

1.8  Termini comunemente usati nel Packet Radio

3  Reti e protocolli speciali a pacchetti

3.1  Quali altri protocolli si usano oltre all'AX.25?

3.2  Cos'e' il TCP/IP?

3.3  Schemi di rete

Cosa sono questi schemi di rete?

Digipeaters

KA-Nodes

NET/ROM

ROSE

3.4  Trasferimento di messaggi tra BBS

1  Introduzione sul Packet Radio

1.1  Cos'e' il packet radio?

Il packet radio e' un modo di comunicazione digitale via radio. Con il packet

radio si trasmette via radio una qualsiasi combinazione di caratteri ad un

altra stazione amatoriale packet. Il packet radio e' cosi' chiamato perche' i

dati vengono trasferiti a piccoli pacchetti per volta.

1.2  Chi sono i radioamatori?

I radioamatori sono delle persone che usano la radiofrequenza per divertimento

personale, auto apprendimento e sperimentazione per il continuo miglioramento

nel campo delle telecomunicazioni via onde radio. I radioamatori devono essere

in possesso di permessi rilasciati dal Ministero PT. I permessi per esercitare

come radioamatori (patenti e licenze) vengono rilasciati dopo aver superato 1

esame di teoria (prova scritta radiotecnica) e 1 esame di pratica (prova di

ricezione e trasmissione in telegrafia). I radioamatori non possono usare i

propri permessi di esercitare per scopi commerciali o di lucro e sono tenuti

ad un comportamento corretto.

Per maggiori informazioni sui radioamatori, si vedano i FAQ a loro riservati.

1.3  Cosa posso fare con il packet radio?

Collegamenti da tastiera a tastiera:

Come gli altri modi digitali di comunicazione, il packet radio puo' essere

usato per parlare con altri radioamatori. Per quelli che non hanno accesso

alle HF, i radioamatori possono sempre colloquiare con altri radioamatori

molto distanti attraverso la rete packet radio.

Operazioni con BBS Packet:

I packet Bulletin Board System (BBS) collegati alla rete packet radio sono

oramai presenti in parecchie citta'. I radioamatori possono accedere ai dati

del BBS leggendo messaggi di tutti i tipi scritti da altri radioamatori. I BBS

sono collegati in rete tra di loro in modo da passarsi i messaggi e metterli a

disposizione di piu' persone possibile, tutti gli altri BBS. Oltre ai messaggi

pubblici si possono spedire anche messaggi personali ad altri radioamatori,

sia quelli che leggono i messaggi sullo stesso BBS, sia a quelli che leggono i

messaggi su altri BBS.

Quasi tutti i BBS hanno una sezione file con testi e programmi per computer

riguardanti l'attivita' radioamatoriale.

DX Packet Cluster:

Il DX Packet Cluster e' una recente invenzione per l'aiuto nel DX. I

radioamatori con accesso alle HF si connettono al locale DX Packet Cluster per

leggere gli ultimi DX. Quando un DX viene segnalato da qualcuno, la notizia

viene segnalata a tutti in tempo reale.

Trasferimenti di file binari:

Con un software adatto, i radioamatori possono scambiarsi file in formato

binario (programmi, immagini). Il protocollo piu' diffuso per tali

trasferimenti e' denominato YAPP.

Comunicazioni via satellite:

Alcuni dei satelliti radioamatoriali hanno installati dei microcomputer che

forniscono particolari informazioni ai radioamatori. Certi satelliti

contengono telecamere CCD e mettono a disposizione immagini della Terra e

delle stelle.

Altri satelliti hanno un sistema di casella postale in modo da velocizzare il

forward della posta sulle lunghe distanze. Certi satelliti usano il protocollo

AX.25, quello usato normalmente in packet radio, altri satelliti usano

protocolli dedicati studiati solo per i satelliti (broadcast). Pochi satelliti

trasmettono l'AX.25 in FM, la maggior parte usa invece l'SSB.

1.4  Perche' il packet piuttosto degli altri modi digitali?

Il packet ha 3 grossi vantaggi rispetto agli altri modi digitali: trasparenza,

correzione degli errori, e controllo automatico.

L'operazione di una stazione packet e' trasparente all'utente finale;

connettendo un altra stazione, digiti il tuo messaggio e questo viene spedito

automaticamente. Il Terminal Node Controller (TNC) automaticamente si

preoccupa di dividere il tuo messaggio in piccoli pacchetti, mette la radio in

trasmissione e spedisce e pacchetti. Durante la ricezione, il TNC

automaticamente decodifica, controlla dagli errori e visualizza i pacchetti in

arrivo. Inoltre, ogni stazione packet puo' venire utilizzata come ripetitore

di segnali, comunemente chiamato digipeater. Con questo sistema si possono

collegare stazioni piu' distanti sempre rimanendo "allacciati" con i

pacchetti.

Il packet radio e' un sistema di comunicazione esente da errori. Ogni

pacchetto spedito contiene un codice di controllo, che viene controllato da

chi lo riceve e poi visualizzato se non contiene errori.

Volendo, puoi lasciare accesso il tuo TNC tutto il giorno, lasciando che operi

in modo automatico. Nel senso che qualcuno puo' collegarsi al tuo TNC per

vedere se sei in casa. Oppure per sfruttare la casella postale (mailbox) che

quasi tutti i TNC hanno. Con questa casella postale, gli altri radioamatori

possono lasciarti dei messaggi se non ti trovano di persona.

Un altro vantaggio del packet rispetto agli altri modi digitali di

comunicazione e' il poter usare lo stesso canale da piu' radioamatori

contemporaneamente.

1.5  Quali elementi costituiscono una stazione packet?

TNC (Terminal Node Controller):  Il TNC contiene un modem, una CPU, e il

circuito relativo necessario per la conversione dai segnali RS-232 provenienti

dal computer ai pacchetti nel protocollo packet radio. Esso riceve i dati

dalla linea seriale, calcola il codice di controllo, e lo modula in frequenze

audio attraverso la radio. Ovviamente fa anche il contrario: demodula le

frequenze audio e le converte in caratteri da visualizzare sul monitor del

computer.

Attualmente la velocita' dei TNC piu' diffusi e' di 1200 BPS (bits per

secondo) per il traffico packet locale in VHF e UHF, mentre per il traffico a

lunga distanza e' di 300 BPS (con una larghezza di banda nettamente

inferiore). Nelle bande VHF e UHF si stanno utilizzando da tempo velocita'

nettamente superiori, specialmente nelle microonde, ma solitamente richiedono

hardware difficile da costruire e quindi non alla portata di tutti.

Computer o Terminale:  In pratica l'interfaccia con l'utente. Un terminale

stupido, o computer con un programma di emulatore di terminale asincrono, o un

programma specifico per il packet, vanno tutti bene.

La radio:  Per packet a 1200 BPS in VHF/UHF, le comuni radio con FM stretta

che si usano per la fonia vanno benissimo. Per il packet a 300 BPS in HF, ci

vuole una radio SSB. Per packet ad alte velocita' a volte si riescono ad usare

radio commerciali, a volte bisogna costruirsele apposta.

1.6  Cosa si intende per "poter usare tutti lo stesso canale"

Il packet radio sfrutta un protocollo chiamato AX.25. Con l'AX.25 l'accesso ad

un canale (la possibilita' di trasmettere su un canale) e' gestito dal CSMA

(Carrier Sense Multiple Access). Se si ha bisogno di trasmettere, il TNC

monitorizza il canale per sentire se qualcun'altro sta trasmettendo. Se

nessun'altro sta trasmettendo, il TNC manda in trasmissione la radio e

spedisce i pacchetti. Tutte le altre stazioni ascoltano i pacchetti e non

trasmettono finche' la trasmissione non e' finita. Sfortunatamente, puo'

accadere che due stazioni trasmettano contemporaneamente. Questa si chiama

collisione. Quando accade una collisione, nessuno dei due TNC ricevera'

risposta dal corrispondente, e allora dopo un ammontare casuale di tempo,

ripetera' la propria trasmissione. Tutto questo e' completamente trasparente

all'utente.

Questo lavoro e' compito del TNC.

Per maggiori informazioni, leggere le "AX.25 Protocol Specification".

1.7  Cos'e' l'AX.25?

L' AX.25 (Amateur X.25) e' il protocollo di comunicazione usato nel packet

radio. Un protocollo e' uno standard tra due computer che devono comunicare

tra di loro, una specie di linguaggio. L' AX.25 e' stato sviluppato negli anni

70 ed e' basato in gran parte sul protocollo via cavo X.25. A causa della

differenza di "media" (cavo e radio) e a causa di diversi schemi di

indirizzamento, l'X.25 e' stato adattato secondo le necessita' dei

radioamatori. Nell'AX.25 e' previsto anche il digipeater che ritrasmette i

pacchetti ascoltati in modo da allargare il raggio di azione di una stazione

packet. Un vantaggio dell'AX.25 e' che ogni pacchetto contiene il nominativo

della stazione mittente del pacchetto, permettendo di identificare la stazione

trasmittente ad ogni pacchetto.

1.8  Termini comunemente usati nel Packet Radio

44 net - Il "designatore" per la rete classe A del TCP/IP amateur packet

radio. Tutti i numeri di indirizzo TCP/IP sono nel formato 44.xxx.xxx.xxx.

AFSK - Audio Frequency Shift Keying. Un metodo per rappresentare informazioni

digitali utilizzando diverse frequenze audio modulate sulla portante.

AMPR - Amateur Packet Radio.

ampr.org - Il "dominio" ad alto livello riconosciuto da Internet per il TCP/IP

amateur packet radio.

AX.25 - Amateur X.25 protocol. La base per la stragrande maggioranza dei

sistemi packet. Per maggiori informazioni vedere la sezione 1.7

CRC - Cyclic Redundancy Check. Lo schema di controllo degli errori contenuto

in ogni pacchetto. Verifica che il pacchetto sia stato ricevuto senza errori.

CSMA - Carrier Sense Multiple Access. Un sistema che permette a piu' stazioni

di usare lo stesso canale radio contemporaneamente per comunicazioni tipo

packet radio.

digi - Abbreviazione di "digipeater"

digipeater - Una stazione packet radio usata per ripetere i pacchetti delle

altre stazioni. Per maggiori informazioni vedere la sezione 3.3.1

FM - Frequency Modulation. Lo schema di modulazione radio usato principalmente

nelle comunicazione packet in VHF e UHF.

FSK - Frequency Shift Keying. Un metodo di rappresentare informazioni digitali

spostando diversamente la frequenza della portante radio in modo da

rappresentare i diversi stati logici (uno e zero).

HDLC - (High-Level Data Link Control Procedures) Uno standard per il controllo

ad alto livello di una connessione. (ISO 3309)

KA9Q NOS - (KA9Q Network Operating System)  Un programma per il TCP/IP

originariamente sviluppato da Phil Karn, KA9Q. Attualmente sono disponibili

diverse versioni differenti l'una dall'altra. Per maggiori informazioni vedere

la sezione 3.2

KA-Node - Un semplice schema di rete sviluppato dalla Kantronics, ditta

produttrice di TNC. Per maggiori informazioni vedere la sezione 3.3.2

KISS - Keep It Simple Stupid. Una semplice interfaccia sviluppata per la

comunicazione tra TNC e computer. Questa interfaccia permette al TNC di

operare come semplice modem, lasciando fare tutto il resto del lavoro al

computer. E' il sistema comunemente utilizzato nel TCP/IP.

LAN - Local Area Network. Una rete packet sviluppata per comunicare

all'interno di una citta' o di una regione. Spesso, una LAN usa frequenze

diverse dai link tra regioni diverse.

modem - MODulator/DEModulator. Converte i segnali analogici in uno stream

binario (una serie di uni e zeri) da mandare al TNC e poi al computer. E' il

primo passo nella decodifica dei pacchetti. Converte anche da binario ad

analogico, l'ultimo passo nel codificare i pacchetti.

NET/ROM - Uno schema per le reti packet via radio. Per maggiori informazioni

vedere la sezione 3.3.3

NODE - Il nodo di una rete. Spesso un nodo di rete di tipo NET/ROM.

PPP - Point to Point Protocol. PPP e' un'altro protocollo usato per spostare

frame IP attraverso una linea seriale. Supporta l'autenticazione dell'host, e

linee seriali non "trasparenti". Ha anche un modo standard di stabilire la

compressione dell'intestazione (e in teoria dei dati) spediti attraverso la

linea. Vedere anche SLIP.

protocollo - Uno standard usato per la comunicazione tra sistemi diversi di

computer.

RS-232 (RS-232C) - Uno (piu' o meno) standard per la inter connessione tra

periferiche seriali e piccoli sistemi di computer. Nel packet radio, RS-232 e'

l'interfaccia piu' comunemente usata tra i TNC e i computer (o terminali).

SLIP - Serial Line Internet Protocol. Un protocollo "stupido" usato per

mettere i frame IP su una linea seriale che fa (in teoria) un traffico di rete

TCP/IP.

Piu' o meno come il KISS, ma su reti via cavo. Vedi anche PPP.

SSB - Single Side Band. Lo schema di modulazione radio usato per il packet in

HF e per le comunicazioni packet via satellite.

TAPR - Tucson Amateur Packet Radio. E' stato il gruppo di radioamatori che ha

creato il primo TNC packet radio con protocollo AX.25. Il TNC della TAPR fu

subito copiato da molti altri. Attualmente la TAPR continua lo sviluppo di

apparecchi per il packet radio.

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Un insieme di

utility utilizzati in AX.25. Per maggiori informazioni vedere la sezione 3.2

TNC - Terminal Node Controller. Per maggiori informazioni vedere la sezione

1.5

3  Reti e protocolli speciali a pacchetti

Ecco di seguito una breve descrizione degli altri protocolli usati nel packet

radio.

3.1  Quali altri protocolli si usano oltre all'AX.25?

L'AX.25 e' considerato il protocollo standard defacto per il packet radio ed e'

riconosciuto in diversi paesi come modo legale di operare. Tuttavia, ci sono

altri standard. Qualcuno usa il TCP/IP. In altri standard ancora, i formati del

pacchetto sono addirittura diversi da quelli dell'AX.25.

Spesso i protocolli per il packet radio sono incapsulati all'interno dei frame

packet dell'AX.25, in modo da rimanere in qualche modo compatibili al formato

AX.25. Purtroppo pero' le regole di incapsulamento possono variare da paese a

paese.

3.2  Cos'e' il TCP/IP?

TCP/IP significa Transmission Control Protocol/Internet Protocol. E' il

protocollo normalmente usato nella rete Internet. Il TCP/IP raccoglie

differenti programmi di trasmissione dati come FTP (File Transfer Protocol),

SMTP (Simple Mail Transport Protocol), Telnet (Remote terminal protocol), e

NNTP (Net News Transfer Protocol)

Il programma KA9Q NOS (conosciuto anche come NET) e' il programma per TCP/IP

piu' diffuso nel campo del packet radio. Il NOS e' stato originariamente

sviluppato per il PC IBM. Tuttavia, il NOS e' stato trasportato su tutte le

piattaforme: Amiga, Macintosh, Unix, e altri. Computer piu' piccoli come il

Commodore 64 e il Timex-Sinclar non hanno nessuna versione di TCP/IP.

3.3  Schemi di rete

Cosa sono questi schemi di rete?

Agli albori del packet radio, subito ci si accorse che c'era la necessita' di

un qualche tipo di rete. A questo scopo, sono stati creati alcuni tipi di

schemi di rete.

Digipeaters

Il primo schema di rete nel packet radio e' il Digipeater. Il Digipeater

semplicemente ascolta un pacchetto, e se il suo nominativo e' presente nel

campo "digipeater", ritrasmette il pacchetto. Con questo sistema, e' possibile

estendere la portata del pacchetto ritrasmettendo ogni pacchetto indirizzato al

digipeater.

Questo schema all'inizio funzionava bene con pochi utenti sullo stesso canale,

ma poi con l'aumentare del traffico l'efficienza del sistema crollava

velocemente. Soprattutto nel caso di eventuali ritrasmissioni di pacchetti

andati in collisione, il mittente del pacchetto era costretto a far

ritrasmettere il pacchetto a tutta la serie di digipeater, con un

congestionamento del canale.

KA-Nodes

La Kantronics miglioro' leggermente il digipeater con la creazione del KA-Node.

Come il digipeater, il KA-Node ripete i pacchetti AX.25. Pero' ogni KA-Node

chiede conferma di ogni pacchetto trasmesso invece che una sola conferma su

tutto il link tra due stazioni. Quindi, invece che far viaggiare la conferma

attraverso tutta la strada attraverso tutti i digipeater, i KA-Node permettono

connessioni piu' affidabili e con meno tempi morti. Anche se i KA-Node sono

piu' affidabili dei digipeater, non sono cosi' affidabili come una vera rete.

NET/ROM

Il NET/ROM e' stato uno dei primi schemi di rete che hanno cercato di risolvere

i problemi con i digipeater. Un utente si connette ad una stazione NET/ROM

cosi' come se si connettere ad una qualsiasi altra stazione packet. Da li, puo'

chiedere alla stazione di connettere un altro utente locale oppure un altra

stazione NET/ROM. Questo connettere, poi connettere ancora, significa che il

TNC dell'utente e' connesso solo alla stazione NET/ROM locale, e che il suo

segnale non viene ripetuto come farebbero i digipeater, con il pericolo di

perdersi per la strada. Questo tipo di connessione locale si rivelo' piu'

affidabile.

Il NET/ROM non usa tutto del protocollo AX.25. Invece, usa speciali pacchetti

AX.25 denominati Unnumbered Information (UI) e li riempie con il suo

protocollospeciale. Anche questo sistema ha contribuito a migliorare

l'efficienza della rete.

Il NET/ROM e' un software commerciale che si mette nei TNC del tipo TAPR al

posto del software normale. Esistono anche altri programmi per emulare il

sistema NET/ROM. Tra gli altri ci sono TheNet, G8BPQ node switch, MSYS, e

alcune versioni di NET.

I nodi NET/ROM, ad intervalli regolari, trasmetto agli altri nodi la lista dei

nodi attualmente conosciuti. Questo e' utile perche' appena un nuovo nodo viene

sentito, viene automaticamente integrato nella rete.

ROSE

Il ROSE e' un'altro protocollo di rete derivato dall'X.25.  Ogni nodo ROSE ha

una lista statica dei nodi che puo' connettere. Per l'utente che usa il nodo

ROSE, basta chiedere la connessione della stazione di destinazione e mettere

nel campo "digipeater" il nominativo del nodo ROSE piu' vicino e di quello piu'

vicino al destinatario. Il resto e' completamente trasparente all'utente.

Il ROSE usa una tabella statica per l'indirizzamento che assicura ai nodi ROSE

di non tentare connessioni a nodi che non esistono, come invece potrebbero fare

i nodi NET/ROM. Tuttavia, il ROSE soffre della impossibilita' di aggiornare

automaticamente la propria tabella quando sente un nuovo nodo. L'operatore deve

aggiornare manualmente la tabella, ecco perche' i nodi ROSE richiedono piu'

manutenzione degli altri nodi.

3.4  Trasferimento di messaggi tra BBS

Quasi tutti i BBS in packet radio ricevono e trasmettono bollettini ad altri

BBS, sempre attraverso la rete packet radio. I BBS utilizzano uno speciale

protocollo di forward sviluppato in origine da Hank Oredsen, W0RLI.

Un po' diverso dal concetto di BBS vero e proprio, alcuni TNC hanno abilitato

la funzione di casella postale che permette di ricevere la posta in automatico

dal BBS, cioe' dalla rete packet radio.