��  �  ���  ����  ����   �     �  �    ��� ��  � �   �

��� � �   � �   � �   �   �   �   �     �  ��� � �  �

� ��� �   � ����  �   �    � �    �     �  � ��� ���

�  �� �   � �   � �   �   �   �   �     �  �  �� �  �

�   �  ���  �   � ����   �     �  ���� ��� �   � �   �

The Firmware (PC) Extended

Version 2.8 (10. Oktober 1996)

Residenter AX.25-Controller f�r IBM-PC

mit Hostmode-Interface

und TFPC-kompatibeler Treiberschnittstelle

von Andreas Gal, DB7KG @ DB0FC.DEU.EU

Copyright (c) 1996 by NORD><LINK

Freigegeben zur nicht-komerziellen Nutzung

Inhaltsverzeichnis

1.      Vorwort

2.      Hinweise zur Dokumentation

3.      Benutzerlizenz

4.      Schnellstart

5.      Einf�hrung

6.      Aufruf und Konfiguration

6.1.    Allgemeine Optionen

6.2.    Optionen zum residenten Laden

6.2.1.  Konfiguration von TFX_UART

6.2.2.  Konfiguration von TFX_PORT

6.2.3.  Konfiguration von TFX_PAR

6.2.4.  Konfiguration von TFX_KISS

7.      Installation

7.1     XP (DB7KG)

7.2.    SP (DL1MEN)

7.3.    GP (DH1DAE)

7.4.    THP (DL1BHO)

7.5.    TERM (DL5FBD)

7.6.    DIEBOX (DF3AV)

7.7.    MS-Windows, OS/2 u.a.

8.      Betrieb

8.1.    Besonderheiten von Befehlen

8.2.    DAMA

ANHANG

1.      Befehls�bersicht

2.      Fehlerbehebung (Modembetrieb)

2.1.    Sende- und Empfangsprobleme

2.2.    Probleme mit anderen Programmen

2.3.    Hardwareprobleme

3.      Hardwareanschlu�

3.1.    Serielle Modems

3.2.    Parallele Modems

3.3.    PAR9k6/PICPAR Modems

3.3.1   TEST96

3.4.    KISS Modems

4.      Informationen f�r Softwareentwickler

4.1.    Programm-Interface

5.      Urheberrechte

6.      Bezugshinweise

Hinweis

Wenn in dieser Anleitung von "TFX" gesprochen wird, dann wird von

gemeinsamen Eigenschaften aller TFX-Programme (TFX_UART, TFX_PORT,

TFX_KISS, TFX_PAR) gesprochen, ansonsten wird das spezielle Programm

erw�hnt.

1. Vorwort

In den letzten 2 Jahren sind zu dem TFX f�r BayCom 1k2/2k4 Ansteck-Modems

einige weitere Hardware-Varianten hinzugekommen. Dabei wurde die

Vorgabe von TFX, m�glichst klein und platzsparend zu bleiben, immer

im Auge behalten.

TFX ist besonders f�r den Betrieb mit DAMA-Digipeatern geeignet und

auf Vertr�glichkeit getestet.

Die vorliegende Version unterst�zt folgende Modem-Hardware:

- BayCom 1k2/2k4 Ansteckmodems und �hnliche (TFX_UART oder TFX_PORT)

- DigiCom 1k2 Ansteckmodems f�r die parallele Schnittstelle (TFX_PORT)

- BayCom Par9k6 9600 Baud Modems f�r die parallele Schnittstelle (TFX_PAR)

- (neu) BayCom PICPAR 9600 Baud Ansteck-Modem (TFX_PAR)

- intelligente Modems (TNCs) im KISS-Modus (TFX_KISS)

TFX_UART ist ein speziell optimierter Treiber f�r die BayCom 1k2/2k4

Ansteckmodems, der einen Teil der Dekodierarbeit von der Hardware des

PC ausf�hren l��t. Dies wird aber leider von etwa 5% der �lteren

Schnittstellenbausteinen nicht unterst�zt. TFX wurde mit folgenden

Chips�tzen getestet:

8250, 16450, 16550A, 16550AF, 16660AF

Probleme bereiten alte (fehlerhafte) 16550 Chips�tze.

Es existiert eine gro�e Reihe von fehlerhaften Cyrix-Boards mit

einem zu schnell laufendem Timer. Dies wird durch eine Taktmessung

automatisch erkannt und besonders behandelt (clock autodetect).

Insgesamt belastet TFX_UART den Rechner um etwa 90% weniger als andere

Treiber (z.B. TFPCX oder TFX_PORT).

TFX_PORT verwendet einen andere Dekodierweg, der unabh�ngig vom

verwendeten Chipsatz ist. TFX_PORT kann deshalb auch Modems an

der parallelen Schnittstelle ansteuern.

F�r serielle Modems sollte TFX_PORT nur verwendet werden, wenn

TFX_UART versagt.

TFX_KISS kann verwendet werden, um TNCs, f�r die es keine neue

TheFirmware mehr gibt (z.B. PK232) anzusteuern. TFX_KISS kann

auch f�r die Anbindung von Mailboxen an einen Digipeater benutzt

werden.

TFX ist kompatibel zu den Programmen XP (DB7KG), SP, GP (DH1DAE), THP

(DL1BHO), TERM (DL5FBD), CT (K1EA), DIEBOX (DF3AV), o. �.

Ich mu� darauf hinweisen, da� ich nicht garantieren kann, da� TFX

auf allen PCs problemlos mit den jeweiligen Modems funktioniert. Oft

machen residente Treiber Schwierigkeiten (siehe Anhang 2.1)

Der Source-Code von TFX ist (nat�rlich) verf�gbar. Allerdings mu�

ich wegen schlechten Erfahrungen (z.B. mit DG0FT) auf eine kleine

Selbstschutz-Klausel bestehen:

Jedes Programm, das Source-Code oder Bin�r-Teile von TFX auch nur

auszugsweise enth�lt, mu� vollst�ndig im textlesbarer Source-Code-

Form der NORD><LINK e.V. zur Verf�gung gestellt werden. Die komerzielle

Verwertung des TFX-Source-Codes ist STRENGSTENS untersagt. Es gilt

desweiteren ALAS.TXT von Hans-Georg Giese, DF2AU@DB0FC.

Ich m�chte an dieser Stelle den vielen OMs danken, die mich bei

der Realisierung von TFX unterst�zt haben, insbesondere sein hier

DG3RBU/Johannes und DL8MBT/Florian (f�r die zur Verf�gung gestellten

Hardware und Quellcodes) genannt, ohne deren Unterst�zung es TFX

nicht g�be.

73s de Andreas, DB7KG @ DB0HRO.#MVP.DEU.EU, 10. Oktober 1996, Dessau

2. Hinweise zur Dokumentation

Begriffe und Abk�rzungen:

Kanal      einer der maximal 20 gleichzeitig m�glichen Connects

(Verbindungen), beim BayCom ist die Bedeutung von Port

und Kanal genau entgegengesetzt

Frame      eine �ber Packet Radio �bertragene Dateneinheit (Paket),

bestehend aus Adre�feld, Steuerfeld, Daten und Pr�fsumme

Interrupt  Unterbrechung des gerade laufenden Programms durch Hard-

ware-Ereignisse (z.B. gedr�ckte Taste, bestimmtes Zeit-

intervall vorbei), Software-Interrupts werden nicht durch

die  Hardware  sondern durch einen bestimmten Programm-

befehl ausgel�st

0x         Prefix von Hexadezimalzahlen (z.B. 0x300 = 300H)

Diese Anleitung ist teilweise aus TFPCX.DOC zusammengeschnibbelt,

da die Programme praktisch die gleiche Funktion erf�llen, TFX nur

halt die up-to-date Version ist, erschien mir das sinnvoll.

TFPCX.DOC wurde verfa�t von DG0FT.

3. Benutzerlizenz:

1. "The Firmware eXtended" (TFX) unterliegt der "Allgemeine(n) Lizenz

f�r Amateurfunk Software - ALAS" von DF2AU.

Sie sollten mit diesem Paket eine Kopie dieser Lizenz erhalten haben.

2. TFX darf auf Frequenzen, die dem Amateurfunk zugeteilt sind, f�r den

Sendebetrieb nur von Funkamateuren benutzt werden. Der reine Empfangs-

betrieb auf Amateurfunkfrequenzen oder der Betrieb �ber andere

nicht-komerzielle Funkdienste (z.B. CB-Funk 11m) ist ausdr�cklich

gestattet.

3. TFX darf nur kostenlos weitergegeben werden, ein Verkauf ist nicht

gestattet. Also Diskette gegen 2 Mark in die Porto-Kasse ist auch

noch ok, aber eine Diskette f�r 10 DM ist nicht drin (alles schon

gehabt).

4. TFX darf nach Absprache mit dem Author auch mit komerzieller Hardware/

Software verteilt werden. TFX ist in diesem Fall aber nicht Bestandteil

des Produktes, sondern ein eigenst�ndiges Programm, das kostenlos

mitverteilt wird. Ansprechpartner bei Problem ist auch in diesem

Fall der Author oder NORD><LINK.

5. Wenn man durch das Verbreiten von TFX einen finanziellen Vorteil hat,

halte ich es f�r angebracht, dem Verein NORD><LINK einer kleinen

Spende an den Verein NORD><LINK zugunsten des Ausbaus unseres

Packet-Radio-Netzes zukommen zu lassen. Den Betrag kann jeder selber

w�hlen, gezwungen wird auch niemand.

(Hier auch ein Dank an alle, die dies bereits tun).

Eine Garantie f�r eine ordnungsgem��e Funktion wird nicht gegeben.

Der Autor kann nicht f�r eventuelle Sch�den, die durch die Ver-

wendung von TFX entstehen, haftbar gemacht werden (Haftungs-

ausschlu�).

4. Schnellstart

Auf Grund verschiedener Konfigurationsm�glichkeiten und Terminal-

programme l��t sich kein allgemeines Kochrezept angeben. Meist

reicht es aus, wenn man sich zun�chst die Abschnitte 6.2 und 7.

(entsprechend verwendeten Programm) anschaut. Gibt es Probleme

sollte man Anhang 2. lesen.

Mit TFX -? lassen sich alle Optionen in Kurzform abrufen.

5. Einf�hrung

Packet Radio wurde und wird vor allem mit sogenannten Terminal-Node-

Controllern (TNC) betrieben, die die gesamte PR-spezifische Proto-

kollabwicklung (AX.25) �bernehmen und den benutzten Computer zum

komfortablen Datensichtger�t machen. Dabei sind TNCs auch nichts

anderes als (nicht mal besonders leistungsf�hige) Rechner mit

serieller Schnittstelle und Modem. Auf Grund der weiten Verbreitung

einer speziellen vor allem auf dem TNC2 laufenden TNC-Software

(The Firmware  von  NORD><LINK) existieren mittlerweile einige

leistungsf�hige und weit verbreitete Programme, die das spezielle

Software-Interface dieser Firmware (Hostmode) verwenden.

Da heutzutage auch leistungsf�hige PCs nicht mehr sehr teuer sind,

bietet es sich an, ihnen die Arbeit des TNCs zu �bertragen und damit

die Investition f�r den TNC einzusparen. Au�erdem ist ein Portabel-

betrieb mit Laptop oder Notebook auch viel eleganter, wenn man nicht

einen  'grauen Kasten' zus�tzlich mit sich herumschleppen mu�. F�r

diesen  Zweck bietet seit einiger Zeit das BayCom-System (Terminal,

Modem) eine schnelle, billige und leicht verst�ndliche L�sung.

Allerdings ist BayCom ein abgeschlossenes System, das den Betrieb der

TNC-Terminalprogramme nicht unterst�tzt.

An dieser Stelle setzt TFX an, da es die Verbindung zwischen  der

vorhandenen Hardware (serielles Modem) und den Terminalprogrammen f�r

TNCs  schafft. TFX ist eine  Art speicheresidenter TNC der einmal

in den PC geladen wird, es sich im Speicher bequem macht und dann

st�ndig von den Interrupts des PC angetrieben im Hintergrund seine

Arbeit verrichtet, also Daten sendet und empf�ngt und auf Befehle des

Nutzers  reagiert.

Die Daten- und Befehlsschnittstelle zum Terminalprogramm (Software-

Interrupt) ist dabei sehr �hnlich zu der bei TNCs verwendeten und

au�erdem  (was  wichtig ist) gut dokumentiert. Es  bereitet deshalb

kaum Schwierigkeiten ein existierendes Programm mit TFX lauf-

f�hig zu machen und f�r die wichtigsten Programme ist dies bereits

geschehen.

Wenn TFX geladen ist, verh�lt sich das System so, als wenn ein TNC

angeschlossen w�re, kann also von au�en connectet werden und

speichert alle ankommenden Nachrichten. Da TFX im Hintergrund l�uft,

k�nnen nebenbei auch andere Programme verwendet werden  (Aus-

nahmen  siehe Anhang 2.2.).

Sobald das Terminalprogramm gestartet wird, erscheint der empfangene

Text auf den Bildschirm. TFX ist vergleichbar mit dem Programm L2

(DL8MBT) des BayCom-Systems.

6. Aufruf und Konfiguration

TFX wird durch folgende Befehlszeile aktiviert:

TFX [-?] <load options>

Alle Optionen werden durch '-' eingeleitet und durch Leerzeichen

voneinander getrennt. Innerhalb einer Option sind keine Leerzeichen

zul�ssig. Gro�-/Kleinschreibung wird nicht unterschieden. Nach dem

Options-Buchstaben folgt ein Doppelpunkt und dann der Parameter.

Es ist sinnvoll, TFX aus einem Batch-File zu starten, damit man

nicht immer die gleichen Optionen schreiben mu�. Zun�chst werden

alle  Optionen kurz in der Form aufgelistet, wie sie auch im  Hilfe-

Text  mit  'TFX -?' abrufbar sind  und  dann  einzeln erl�utert.

<load options> sind nur beim residenten Laden des TFX relevant.

Man kann TFX beim starten ein INI-File abarbeiten lassen, hier

k�nnen TNC-Parameter eingestellt werden. Die Datei hat folgendes

Format:

(TFX.INI)

>> ^I DB7KG

>> ^M N

>> ^C CQ

>> Bin QRV!

Das '^'-Zeichen signalisiert das Dr�cken der ESC-Taste, damit

wird eine Befehlssequenz eingeleitet.

Diese INI-Datei setzt zum Beispiel das Rufzeichen "DB7KG"

und schickt dann ein UI-Frame, das ich QRV bin.

TFX mu� dann mit der Option "<" und dem Dateinamen gestartet werden.

Diese Option mu� immer als letztes stehen.

TFX -C:4 < TFX.INI

6.1. Allgemeine Optionen

Diese  Optionen k�nnen zusammen mit jeder anderen  Option  verwendet

werden. Es gibt im Augenblick nur eine:

-?  Hilfe anzeigen

6.2. Optionen zum residenten Laden

TFX  wird immer dann resident in den Speicher geladen, wenn nicht

die Option -? angegeben wird oder TFX schon geladen ist.

Optionen f�r TFX:

-M:xxx Anzahl der Buffer einstellen

Default-Wert ist 400, Maximum 499, Minimum 200. Da die Buffer doppelt

so gro� sind wie bei TF2.6 entspricht das dann 1000 Buffers bzw 400.

-I:xx  Software-Interrupt f�r TF-Interface (40-FF)

�ber den hier angegebenen Software-Interrupt findet die

Kommunikation zwischen TF und dem Terminalprogramm statt.

Standartm��ig wird der Interrupt 0xFD verwendet. Eine �nderung ist

nur n�tig, wenn dieser Vektor von anderen Programmen verwendet wird

oder ein Programm nur mit einer bestimmten Einstellung  funktioniert

(z.B. '-IFF' bei CT (K1EA)).

Das TFX kann auch mit LOADHIGH in den oberen Speicherbereich (UMB)

geladen werden, wenn dort genug Speicher frei ist. Allerdings gibt

es teilweise Probleme mit den dazu notwendigen EMM386-Treibern

(siehe Anhang 2.1.).

Nach dem residenten Laden erscheint eine zweigeteilte Meldung.

Der 1. Teil ist bei allen TFX-Treibern gleich, darunter folgt der

Hardware-Status, der je nach Modem schwankt.

TFX-Statusmeldung:

����������������������������������������������Ŀ

� TFX v2.7b.8 10 Channels  800 Buffers  Int FD �

�     TheFirmware Version 2.7b / DAMA/XHOST    �

� Copyright by NORD><LINK (DB7KG), Oct 06 1996 �

�         Free for non-commercial usage        �

����������������������������������������������Ĵ

6.2.1. Konfiguration von TFX_UART

Beim Laden gibt TFX_UART die folgende Hardware-Meldung aus:

�  8253/4 clock is 1.19 Mhz [1] (autodetect)   �

�  COM1 (03F8 / 04),  1200 Baud,  AFSK-Modem   �

������������������������������������������������

Der erste Eintrag bezeichnet die im System gefundene Uhr, m�gliche Werte

sind:

8253/4 clock is 0.59 Mhz [0]

8253/4 clock is 1.19 Mhz [1]

8253/4 clock is 2.38 Mhz [2]

-X Vorgabe der Systemuhr

Unter bestimmten ung�nstigen Bedingungen kann der (autodetect)

versagen, dann sollten Sie beim Start von TFX_UART mit der Option

-X den Wert angeben, der in den [] Klammern angezeigt wird, dann

wird die automatische Erkennung abgeschaltet und der angegebene

Wert verwendet. Notfalls hilft nur ausprobieren aller 3 Werte,

bis man empfangen kann.

-C Angabe des benutzten Ports

Hier kann eine der Standard-RS232-Schnittstellen angew�hlt werden, an

dem sich das BayCom-Modem befinden. Die Adresse wird dem BIOS-Ram

entnommen. z.B. Modem an COM4

TFX_UART -C:4

Die entsprechende Schnittstelle wird aus dem BIOS ausgetragen, damit

andere Programme nicht darauf zugreifen. Wenn TFX entladen wird,

dann wird der Port wieder freigeben.

-R Angabe eines un�blichen Interrupts

F�r COM3 und COM4 und wenn COM1 und COM2 nicht standardgem��e Interrupt-

Vektoren haben, mu� der Interrupt Vektor mit angegeben werden. z.B.

TFX_UART -C:4 -R:10  f�r IRQ10

-B:nnnn HDLC-Baudrate

Standart

serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

Beispiel:

TFX_UART -C:4 -R:7 -B:2400 f�r ein 2400 Baud Modem an COM4 und Interrupt 7

Welche Baudrate auf einem PC m�glich ist, h�ngt von seiner

Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.).

6.2.2. Konfiguration von TFX_PORT

Beim Laden gibt TFX_PORT die folgende Hardware-Meldung aus:

�  COM1 (03F8 / --),  1200 Baud,  AFSK-Modem   �

������������������������������������������������

-C Angabe des benutzten seriellen Ports

Hier kann eine der Standard-RS232-Schnittstellen angew�hlt werden, an

dem sich das BayCom-Modem befinden. Die Adresse wird dem BIOS-Ram

entnommen. z.B. Modem an COM4

TFX_PORT -C:4

Die entsprechende Schnittstelle wird aus dem BIOS ausgetragen, damit

andere Programme nicht darauf zugreifen. Wenn TFX entladen wird,

dann wird der Port wieder freigeben.

-P Angabe des benutzen parallelen Ports

Wenn ein DigiCom-Modem verwendet wird, dann kann mit dieser Option

ein paralleler Port ausgew�hlt werden.

-P und -C nicht gemeinsam verwenden !

-B:nnnn HDLC-Baudrate

Standart

serielles Modem   300, 1200, 2400 oder 4800 Baud       1200

Beispiel:

TFX_PORT -C:4 -B:2400 f�r ein 2400 Baud Modem an COM4

Welche Baudrate auf einem PC m�glich ist, h�ngt von seiner

Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.).

6.2.3. Konfiguration von TFX_KISS

Beim Laden gibt TFX_KISS die folgende Hardware-Meldung aus:

�  COM1 (03F8 / 04),  19200 Baud,  KISS-TNC    �

������������������������������������������������

Der letzte Eintrag bezeichnet die verwendete CRC-Methode.

KISS-TNC   [0]: keine Frame-�berpr�fung auf der seriellen Schnittstelle

SMACK/KISS [1]: Frame-�berpr�fung nach der SMACK-Methode

RMNC/KISS  [2]: Frame-�berpr�fung nach der RMNC-Methode

-X Vorgabe der Frame-�berpr�fung

Mit dieser Option kann durch Angabe des Wertes in den [] Klammern

eine Frame-�berpr�fung eingeschaltet werden.

-C Angabe des benutzten Ports

Hier kann eine der Standard-RS232-Schnittstellen angew�hlt werden, an

dem sich das TNC befinden. Die Adresse wird dem BIOS-Ram entnommen.

TFX_UART -C:4

Die entsprechende Schnittstelle wird aus dem BIOS ausgetragen, damit

andere Programme nicht darauf zugreifen. Wenn TFX_KISS entladen wird,

dann wird der Port wieder freigeben.

-R Angabe eines un�blichen Interrupts

F�r COM3 und COM4 und wenn COM1 und COM2 nicht standardgem��e Interrupt-

Vektoren haben, mu� der Interrupt Vektor mit angegeben werden. z.B.

TFX_UART -C:4 -R:10  f�r IRQ10

-B:nnnn serielle Baudrate

Standart

serielles Modem  300 .. 115200 Baud                   19200

Beispiel:

TFX_KISS -C:4 -R:7 -B:11500

Welche Baudrate auf einem PC m�glich ist, h�ngt von seiner

Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.). Diese Baudrate hat

nichts mit der Funk-Baudrate zu tun!

6.2.4. Konfiguration von TFX_PAR

Beim Laden gibt TFX_PAR die folgende Hardware-Meldung aus:

�  LPT1 (0278 / 07), 9600  Baud, PAR-Modem     �

������������������������������������������������

-P Angabe des benutzen parallelen Ports

Hier wird der parallele Port angegeben, an den das PAR9k6 Modem

angeschlossen ist.

-R Angabe eines un�blichen Interrupts

Der PAR9k6 Treiber benutzt als einziger den Interrupt der parallelen

Schnittstelle. Sollte TFX_PAR nicht empfangen und senden, mu� mit dieser

Option der Interrupt der Schnittstelle angegeben werden.

Die Baudrate wird automatisch erkannt.

Welche Baudrate auf einem PC m�glich ist, h�ngt von seiner

Rechenleistung ab (siehe Tabelle im Anhang 2.1.). Im allgemeinen

ist ein Par9k6/PICPAR auf jedem noch so alten XT lauff�hig, TFX_UART

auf guten XT's, TFX_PORT auf sehr guten XT's (lieber AT) und TFX_KISS

am besten mit einer guten Schnittstellenkarte (16550).

7. Installation

Dieser Abschnitt gibt Hinweise zur Installation einiger Programme

f�r  den  Betrieb mit TFX. Grunds�tzlich mu� TFX aktiviert werden,

bevor das Terminalprogramm gestartet wird. Au�erdem sind

meist noch bestimmte Einstellungen in Konfigurationsdateien oder

Men�s notwendig. Dagegen sind z.B. Baudraten-Einstellungen in

diesen Dateien/Men�s f�r den TFX-Betrieb meist belanglos, daf�r

ist die Option '-B' beim Aufruf von TFX verantwortlich. Die Parameter

f�r TFX werden wie bei einem normalen TNC �ber die Initialisierungs-

Datei des Terminal-Programmes eingestellt.

Man sollte beachten, da� TFX einen Teil des Speichers belegt, der dem

Terminalprogramm dann nicht zur Verf�gung steht. Deshalb m�ssen

bestimmte Puffergr��en und die Anzahl der Connect-Kan�le

unter Umst�nden verringert werden.

7.1. XP (DB7KG)

In der Datei CONFIG.XP im TNC-Teil 'CFG=PORT0:5' eintragen. Der

Typ sollte auf 'CFG=TYPE0:TFPC' gesetzt werden. XP unterscheidet

automatisch zwischen TFX/TPFCR/TFPCX.

7.2. SP

SP  wird in diesem  Fall entsprechend SP-Manual oder mit dem INSTALL-

Programm f�r TFX (oder TFPCR)-Betrieb installiert. Die Datei CONFIG.SP

(fr�her SP.CFG) mu� die Zeile 'CFG=PORT0:5H' enthalten. Im Betrieb gibt

es hier kaum Unterschiede zwischen TFX und TFPCR/TFPCX.

7.3. GP (DH1DAE)

Bei GP ist f�r das TFX keine extra Konfiguration n�tig. Einfach

TFX laden und danach GP starten.

7.3. THP (DL1BHO)

THP unterst�tzt das TFPC-Interface (getestet mit v3.03). In der

Datei CONFIG.PR mu� im Abschnitt 'TNC-Konfiguration' f�r TFX

die Schnittstellennummer '5' angegeben werden.

7.4. TERM (DL5FBD)

Diese TFX-Version arbeitet mit TERM ab v9.71 am besten zusammen.

Fr�here TERM-Versionen benutzen ein anderes Verfahren zum

Sendehandshake, das von TFX nicht mehr unterst�tzt wird.

Nach dem Start von TERM gelangt man mit ALT-P ins Parameter-Men�.

Dort wird eingestellt:

V24-COMx:     5

Handshake:    S

Schutzzeiten: 0

7.5. DIEBOX (DF3AV)

DIEBOX unterst�tzt auch das TFPC-Interface. Konfigurierung siehe

DieBox-Handbuch.

7.7. MS-Windows, OS/2 u.a.

TFX stellt beim Modembetrieb hohe Anforderungen an die

Reaktionszeiten des Systems auf Interrupts (siehe Anhang 2.), welche

zumindest von Microsoft Windows 3.11 und vermutlich auch von OS/2 nicht

erf�llt werden. Ich habe verschiedene Programme f�r das BayCom-Modem

unter Windows ohne jeden Erfolg ausprobiert. TFX vertr�gt sich

hingegen mit DESQVIEW.

Eine Linux-Version ist in Vorbereitung und wird wahrscheinlich

auch mal funktionieren.

Eine Version f�r Windows95 scheitert an den unvorstellbaren Preisen

von Microsoft f�r den Device Developer Kit. F�r ein Hobby-Produkt

ist das unbezahlbar.

8. Betrieb

In  diesem Abschnitt werden wichtige Unterschiede und  Erweiterungen

von TFX im Vergleich zur TNC-Firmware TF 2.7 erl�utert.

8.1. Besonderheiten von Befehlen

TFX unterst�tzt bis auf die Befehle "@K" (Kiss-Modus) und "@F" (Flags)

alle Befehle von TF2.7 (TNC2).

Die Befehle @D und @ Befehl haben dabei eine ver�nderte Bedeutung,

der Befehl @N ist neu:

Der DCD-Befehl ist leider etwas kompliziert geraten und je nach

Hardware verschieden:

TFX_UART:

@D 0 schaltet auf Vollduplex (!)

die DCD wird nicht gepr�ft, bevor TFX lossendet, hierzu ben�tigt

man getrennte Sender und Empf�nger.

@D 1 schaltet auf HARDWARE-DCD (DCD-Leitung der RS232 wird abgefragt)

das Modem mu� �ber eine Hardware-DCD (XR2211) das DCD-Signal an

den DCD Pin der Schnittstelle liefern.

@D 2 schaltet auf DATA TRANSITIONS (alles, auch Rauschen, l�st DCD aus)

falls man �ber eine schnelle Squelsch verf�gt, ist das eine gute

Wahl. Die DCD spricht auch auf Rauschen an, also k�nnen auch

9k6 Signale die DCD sperren.

@D 3 schaltet auf SOFTWARE DCD

Hierbei kann man die Squelsch des Funkger�tes ganz aufdrehen.

Diese Funktion stellt erh�hte anspr�che an die Hardware, auf langsamen

Rechnern lieber @D 2 nehmen. Die DCD wird per Software berechnet

und reagiert nur auf wirkliche Signale mit der eingestellten

Baudrate.

Die Empfindlichkeit der Software-DCD kann mit @D 4..100 eingestellt

werden, 4% bedeutet sehr "scharfe" DCD, 100% eine DCD, die alles

(auch Rauschen) als DCD wertet, 50% (@D 50) ist ein guter Wert.

TFX_PORT:

@D 0 schaltet auf Vollduplex (!)

die DCD wird nicht gepr�ft, bevor TFX lossendet, hierzu ben�tigt

man getrennte Sender und Empf�nger.

@D x Simplex-Betrieb, DCD-Schwelle einstellen.

TFX_PAR:

TFX_PAR unterst�zt nur simplex, die DCD erkennt nur FSK-Signale und

braucht nicht n�her eingestellt zu werden.

Wenn man ein PICPAR-Modem verwendet, kann man mit @D 1 die DCD-Erkennung

auf HARDWARE schalten, dies geht aber NICHT mit den (�lteren) PAR9k6-

Modems.

TFX_KISS:

Hier ist die Parametrierung genau umgekehrt ( nicht fragen, hat

historische Gr�nde :-) )

@D 0 Vollduplex aus, simplex-Betrieb

@D 1 Vollduplex ein, immer sofort senden

alle TFX:

@N Farbe

Einschalten des Empfangs/Sendeanzeigers in der rechten oberen

Bildschirmecke. Farbe ist die zu verwendende Farbe, ich nehme

immer 11, ist bin aber auch Farbenblind.

R = Empfang (DCD)

T = Sendung (PTT)

X = Empfang und Sendung

TFX_UART und TFX_PORT:

@F Baudrate

Mit dem @F Befehl kann im laufenden Betrieb die Baudrate ver�ndert

werden. Man kann versuchen, die Baudrate etwas zu erh�hen, 1500 Baud

geht bei den meisten Modems problemlos, die Gegenstelle mu� dies

nat�rlich auch tun, aber das wird wohl nur f�r CB-Funk interessant

sein.

Man kann auch eine krumme Baudrate w�hlen, um St�rer im CB-Funk

abzuwehren, wobei TFX aber einen recht weiten Bereich beim Empfang

abdeckt (etwa +/- 150 Baud), somit ist die Baudrate schnell

gefunden.

F�r den Amateurfunk-Bereich bitte ich, sowas sein zu lassen, schlie�lich

sind offene �bertragungsverfahren Pflicht.

8.3. DAMA

Sobald eine Verbindung zu einem DAMA-Master besteht, sendet TFX

nur noch dann, wenn er vom Master aufgefordert wird. Alle Parameter

werden DAMA-Konform eingerichtet. Nach einer Aufforderung vom Master

wird ohne Beachtung der DCD losgesendet, TFX ist also kompatibel zu

eventuellen duplex-DAMA Erweiterungen.

ANHANG

1. Befehls�bersicht

Befehl        Parameter       Beschreibung

------        ---------       ------------

C            Call ...       Connect-Weg (Kanal 0: unproto)

D                           Disconnect

F (300)     16-65535        Startwert f�r SRTT (10ms)

G            [0]            Information im Hostmode holen

[1]            Status im Hostmode holen

I            Call           eigenes Rufzeichen

JHOST (0)     0             Terminalmode eingeschalten

1             Hostmode eingeschalten

L           [0-20]          Statusanzeige f�r die Kan�le

M (N)       NIUSC+-         Monitor-Betriebsart

N (10)       0-127          Anzahl der Versuche (0 = unendlich)

O (2)        1-7            Anzahl der unbest�tigten Pakete

P (64)       0-255          P-Persistenz Wert f�r non-DAMA

R (0)         0             Digipeater ausgeschaltet

1             Digipeater eingeschaltet

S (0)        0-20           Kanal-Nummer (0 = unproto)

T (30)       0-127          Wartezeit von PTT ein bis Daten (10ms)

U (1)        0 [Text]       Connecttext unterdr�cken

1 [Text]       Text bei Connect senden

V                           Versions-Anzeige

W (10)       0-127          Zeitschlitz f�r P-Persistenz (10ms)

X (1)         0             PTT f�r Sender unterdr�ckt

1             PTT f�r Sender freigegeben

Y (20)       0-20           Maximale Anzahl von Verbindungen

@B                          Zeigt Anzahl der freien Puffer

@D (2)       0-3            DCD-Typ

4-100          DCD-Schwellenwert f�r DCD-Typ 3

@I (60)       0             IPOLL aus

1-256          maximale L�nge eines IPOLL-Frames

* @T2 (100)    0-65535        Timer T2 (10ms)

@T3 (18000)  0-65535        Timer T3 (10ms)

@U  (1)       0             Unproto-Frames ohne Poll

1             Unproto-Frames mit Poll

@V  (0)       0             Rufzeichencheck abgeschaltet

1             Rufzeichencheck eingeschaltet

[]  optionale Parameter

()  Standarteinstellungen

... mehrere Parameter m�glich

2. Fehlerbehebung (Modembetrieb)

Bei  Problemen  sollte man zun�chst mal �berlegen, woran  es  liegen

k�nnte. Neben dem TFX kommen daf�r auch das Terminalprogramm, das

Modem oder die HF-Technik in Frage.

Das TFX stellt an den verwendeten Rechner h�herere Anforderungen,

als ein normaler TNC. Werden diese nicht erf�llt, kommt es zu

Problemen. Zum Verst�ndnis m�chte ich erl�utern, wie das TFX beim

Empfangen und Senden arbeitet.

Beim Packet Radio werden die Daten seriell und synchron �bertragen.

Die serielle Schnittstelle kann normalerweise nur asynchrone Daten

mit  Start- und Stopbits verarbeiten, beim Packet Radio gibt diese

nicht. Damit ist die Schnittstelle auch nicht im herk�mmlichen Sinne

verwendbar. TFX_PORT mu� sich deshalb um jedes einzelne Bit

k�mmern, die serielle Schnittstelle wird nur als simples Latch

um die einzelnen Bits zu puffern.

TFX_UART verwendet im Gegensatz dazu ein optimiertes Dekodierungs-

verfahren. Die Schnittstelle wird so programmiert, da� nur bei jedem

Flankenwechel der Modemdatenleitung ein Interrupt ausgel�st wird.

TFX_UART mi�t dann die Vergangene Zeit seit dem letzen Interrupt auf

etwa 1us genau und bestimmt mit Hilfe einer programmierten PLL

den Empfangstakt und die Empfangsdaten. Dadurch treten etwa Baudrate/3

Interrupts pro Sekunde auf. Bei TFX_UART treten dagegen immer Baudrate*3

(also das 9-fache) an Interrupts pro Sekunde auf.

Wenn man das TFPCX mit einem angeschlossenen TNC vergleicht, ergibt

sich  bei der gleichen Baudrate etwa eine 24-fache Belastung, macht

bei 1200 Baud Modembetrieb eine Baudrate von 28800 zwischen TNC und

Rechner, womit viele PCs schon Probleme haben. Es ist deshalb ein

gro�er Unterschied, ob man einen TNC oder das TFPCX benutzt. TFX

reduziert das immerhin auf ca 4800 Baud Vergleichswert, und das

schafft so ziemlich jeder PC.

2.1. Sende- und Empfangsprobleme

Der  verwendete Rechner mu� zuerst �berhaupt in der Lage sein, die

angesprochene  Zahl  von Interrupts zu verkraften. Bei �berlastung

verlangsamt sich das System extrem oder st�rzt sogar ab.

Es gibt aber auch immer wieder Probleme mit Rechnern, die eigentlich

schnell genug sind. Es handelt sich dabei vor allem um unsicheren

Empfang, der h�ufige REJects zur Folge hat, was dann zur st�ndigen

Wiederholung von Frames f�hrt. Die Ursache daf�r sind  meist

bestimmte residente Programme, Treiber und Hardwareerweiterungen,

die l�ngere Zeit verhindern, da� Interrupts auftreten k�nnen. Wenn

dies, w�hrend ein Frame empfangen wird, nur einmal fuer ca. 200�s

passiert, wird  dieses Packet verloren gehen.

H�ufige Problemquellen:

- Verwenden des Extended (XMS) oder Expanded Memory (EMS) als

Pufferspeicher f�r Terminalprogramme (z.B. SP, GP) und Disk-Caches

(vor allem auf 286ern).

Als  Abhilfe  mu� man verhindern, da� auf diesen Speicher zuge-

griffen  wird, solange mit dem TFX gearbeitet wird. Bei SP darf

man dazu nicht die SPO.EXE und das XMS-Swapping ('SWP=1' in

CONFIG.SP) verwenden. GP sollte mit der Option '/NOXMS'  gestartet

werden.

Bei meinem 486DX33 treten diese Probleme nicht auf, wohl aber

auf dem 286, 8Mhz.

- Treiber,  die das Hochladen von residenten Programmen erm�glichen

(z.B. EMM386)

Reicht es nicht aus, wenn man die Ma�nahmen aus dem vorigen Absatz

ber�cksichtigt, mu� auf den EMM386-Treiber evtl. v�llig verzichtet

werden, solange man mit dem TFX arbeitet.

- langsame Tastatur-Treiber (KEYB)

Wenn immer dann Frames verloren gehen, wenn man eine Taste dr�ckt,

sollte  man mal einen anderen Tastaturtreiber  ausprobieren  (z.B.

CKEYGR.COM von der SP-Disk)

- VGA-Karten und HD-Controller

Manche  VGA-Karten sperren vor allem im Grafikmodus  (GP)  l�ngere

Zeit den Interrupt. Mir wurde auch berichtet, da� es HD-Controller

gibt, die Probleme verursachen, wenn man den Controller entfernte,

lief  alles  einwandfrei. Hier f�llt es schwer,  ein  praktikables

Rezept   anzugeben.  Man  sollte  es  vielleicht  mal  mit   einem

Terminalprogramm  versuchen, da� keine Grafik verwendet.

2.2. Probleme mit anderen Programmen

W�hrend das TFX aktiv ist, d�rfen keine Programme aufgerufen

werden, die sich an der von TFX benutzten Schnittstelle vergreifen.

Wird dies doch getan, kann das System abst�rzen.

Dagegen k�nnen die Programme, zu denen TFPCX und TFX_PORT inkompatibel

sind, benutzt werden:

- MS-Word 5.0 und 5.5

- EDIT von MS-DOS 5.0

- MS-Windows

- manche Mousetreiber

W�hrend MS-Windows l�uft, ist wahrscheinlich kein oder kaum Empfang

m�glich.

2.3. Hardwareprobleme

Es  gibt einige PCs (vor allem Laptops), die keine voll kompatible

serielle Schnittstelle haben. TFX_UART stellt h�here Anforderungen an

die Kompatibilit�t als TFPCX, belastet den Rechner aber auch weniger.

Probleme k�nnten machen:

- Toshiba 1000XE

- NEC Multispeed

- Olivetti M24

- Palmtops

TFX_PAR ist kompatibel zum neuen PICPAR-Modem von BayCom. Hier nochmals

ein ganz herzliches Dankesch�n an DG3RBU f�r das Testexemplar. Sollte

das PICPAR nach dem Start von TFX_PAR mal nicht senden (und auch nicht

empfangen), dann mu� TFX_PAR leider nochmal gestartet werden. Dies

liegt an einem Elko auf dem PICPAR. Es wurde eine Verz�gerung in die

Software eingebaut, die den Elko laden sollte, aber es scheint nicht

bei 100% der PICPARs zu klappen. Ich bin f�r Fehlermeldungen dankbar.

3. Hardwareanschlu�

3.1. Serielle Modems

BayCom-kompatible  Modems k�nnen ohne �nderung verwendet werden.

Hier die Anschlu�belegung der Modem-Schnittstellen:

COM-Port

Signal   25pol.  9pol.  Bedeutung

DTR      20      4      TXD, Sendedaten +/- 12V

RTS      4       7      PTT, High aktiv, -12V=RX, +12V=TX

CTS      5       8      RXD, Empfangsdaten

GND      7       5      GND, Masse

TXD      2       3      12V, f�r BayCom-Modem

Auch  Modems  mit  dem AM7911 k�nnen  verwendet  werden.

3.2. Parallele Modems

LPT-Port

Signal   25pol.         Bedeutung

DB7      9              PTT, High aktiv, TTL

DB6      8              TXD, Sendedaten TTL

BSY      11             RXD, Empfangsdaten TTL

DB0..5   2-7            5V , f�r DigiCom-Modem

GND      18-25          GND, Masse

3.3. PAR9k6 Modems

LPT-Port

Signal   25pol.         Bedeutung

DB0      2              TXD, Sendedaten

DB1      3              PTT, Low aktiv

DB2      4              BURST

ACK      10             CLK/16

PE       12             RXD

SELECT   13             DCD (optional)

GND      18-25          GND, Masse

3.3.1 TEST96

TEST96 ist ein einfaches Programm zum Einstellen des Modemhubes

eines PAR9k6-Modems oder zum bestimmen der Sendequalit�t einer

Partnerstation mit einem PAR9k6 Modem.

Was ist ein Bit-Fehler-Test ?

Die FSK-Modulation funktioniert nur dann fehlerfrei, wenn das

angeschlossene Funkger�t das modulierte Spektrum m�glichst linear

�bertr�gt. Viele PLL-Ger�te (besonders Handfunkger�te) haben Probleme

mit dem unteren Spektrum (50 Hz bis Gleichspannung). Hierf�r bietet

die FSK-Modems nach G3RUH/DF9IC/DG3RBU verschiedene Sende-Filterkurven,

die diese "L�cher" durch eine Vorverzerrung etwas ausgleichen k�nnen.

Besonders fatal ist ein zu hoher Modulationshub, da es hier zu starken

(unbeabsichtigten) Verzerrungen kommt.

Bei einem BF-Test (bzw BERT-Test) sendet nun die eine Seite Dauer-0 und

die andere Seite registriert immer einen Bitfehler, wenn eine 1 statt

einer 0 auftaucht.

Z�hlen der Bitfehler f�r eine Gegenstation

TEST96 z�hlt die Anzahl der Bitfehler pro Sekunde, die BF insgesammt

und die vergangene Zeit. Bei jedem Fehler wird der Lautsprecher einmal

eingeschaltet und man h�rt einen mehr oder weniger leisen "Knax".

Die Gegenstation sollte ihr Modem (Hub und Filterkurve) so einstellen,

da� maximal alle 5 bis 10 Sekunden ein "Knax" im eigenen Lautsprecher zu

h�ren ist. Der Bitfehler/Sekunde-Wert sollten �berwiegend 0 sein. Die

Werte k�nnen mit "R" auf 0 gesetzt werden (Messung neu starten).

Einstellung des eigenen Senders

Hierzu sollte man den Watchdog vor�bergehend lahmlegen. Die Gegenstation

startet die Messung (ebenfalls TEST96 oder mit einem TNC2H/TNC3) und man

kann den eigenen Sender mit "T" hochtasten. Nun stellt man Hub und die

beste Filterkurve ein und schaltet dann mit "R" den Sender wieder ab.

Bei weiteren Fragen bitte die "rote 9k6-Bibel" von DG3RBU konsultieren,

oder mich anschreiben.

3.4. KISS Modems

COM-Port

Signal   25pol.   9pol. Bedeutung

RXD      3        2     RXD, Empfangsdaten

TXD      2        3     TXD, Sendedaten

GND      7        5     GND, Masse

4. Informationen f�r Softwareentwickler

4.1. Programm-Interface

Die  Kommunikation zum TFX erfolgt �ber einen Software-Interrupt.

Es existieren verschiedene Unterfunktionen, die �ber den Wert im

Register AH beim Aufruf selektiert werden. Eventuelle Parameter

werden in AL �bergeben. AX enth�lt bei R�ckkehr das Ergebnis oder

0xFFFF, wenn eine nicht existierende Funktion ausgew�hlt wurde. Alle

zur Eingabe bereitstehenden Zeichen sollten eingelesen werden, bevor

die n�chste Ausgabe gemacht wird.

TFPC-Interface

Unterfunktionen:

AH = 1  Abfrage, ob ein Zeichen zur Eingabe bereit steht

R�ckgabe:   AX = 0  kein Zeichen bereit

AX = 1  Zeichen zur Eingabe bereit

AH = 2  Zeicheneingabe (nur aufrufen, wenn Funktion 1 mitgeteilt

hat, da� ein Zeichen zur Verf�gung steht)

R�ckgabe:   AL      Zeichencode

AH = 3  Ausgabe eines Zeichens

Parameter:  AL      auszugebendes Zeichen

Drei Bytes nach dem Einsprung in die TFX-Interrupt-Routine steht

der Kennungsstring 'N5NX', anhand dessen der benutzte Interrupt

ermittelt kann.

5. Urheberrechte

Der Autor des Programms TFX ist der NORD><LINK e.V., insbesondere

DB7KG. Die Entwicklung erfolgte Anhand von TFKISS (OE1HHC&OE3GMW)

und AX25.ASM (Pawel Jalocha), sowie TheFirmware 2.7 (NORD><LINK).

Der PAR9k6/PICPAR-Treiber basiert auf einem Source-Code von DL8MBT.

6. Bezugshinweise

Ich kann leider aus Zeitgr�nden keinen Diskettenversand mehr

durchf�hren. Ich suche noch nach einem OM, der da� �bernehmen

k�nnte. Schaut in die Boxen ...

Internet:

Die neusten Versionen von TFX sind in K�rze unter

http://www-hppool.cs.uni-magdeburg.de/~gal/nordlink

abrufbar, schaut mal rein!

Und nochmal ... Ich geh�re nicht zur Firma BayCom, ich kann keine

Hardware liefern (will ich auch nicht), und auch keine Modems

reparieren. Die Ansprechpartner hierf�r finden sich in der CQ-DL

oder �hnlichen Zeitungen.

73s && 55s, viel Erfolg mit TFX

Andreas / DB7KG@DB0FC

Tel. : 0340/2214088 (nur vor 20 Uhr)

email: gal@hppool.cs.uni-magdeburg.de

http:  www-hppool.cs.uni-magdeburg.de/~gal

Ich wohne nicht mehr bei meinen Eltern

in Stockelsdorf, bitte keine Post

dorthin schicken.